SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

nazwa zamierzenia  budowlanego:

Modernizacja hali VII wraz z dostawą i montażem suwnicy w formule "zaprojektuj i wybuduj".

adres obiektu budowlanego   : Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny im. Stanisława Staszica, ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice / hala nr 7

kategoria obiektu budowlanego XVIII

- nazwa jednostki ewidencyjnej             Jednostka:246601_1.0054.299_BUD

- nazwa i nr. Obrębu ewidencyjnego       Obręb: Stare Miasto [0054]

- numery działek                                          Działka nr: 378, 379/2, 384, 388, 389/2

nazwa inwestora

Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny im. Stanisława Staszica,

ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

Branża :  Instalacje sanitarne

Opracował : Małgorzata Brząkalik   upr.649/94 SLK/BO/4695/01

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ...................................................................................................................................

1.1. Przedmiot specyfikacji .....................................................................................................................

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej .......................................................................................

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną .................................................................................

1.4. Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) ...........................................................

1.5. Określenia podstawowe.....................................................................................................................

1.6. Wymagania ogólne.............................................................................................................................

1.7. Prace towarzyszące i tymczasowe......................................................................................................

1.8. Przekazanie placu budowy .................................................................................................................

1.9. Zabezpieczenie placu budowy............................................................................................................

1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich ......................................................................................

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej ..................................................................................

1.12. Ochrona środowiska .....................................................................................................................

1.13. Ochrona przeciwpożarowa ...........................................................................................................

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy ....................................................................................................

1.15. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych ......................................................

1.16. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych ......

1.17. Zgodność robót z dokumentacją projektową ............................................................................

1.18. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych ...........................................................

1.19. Kontrola robót .........................................................................................................................

1.20. Wymagania dotyczący obmiarów robót ....................................................................................

1.21. Odbiór robót ...............................................................................................................................

1.22. Podstawa płatności .....................................................................................................................

2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ....................................................................................................................... 1

2.1. Przedmiot specyfikacji ......................................................................................................................

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej .....................................................................................

2.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną ...............................................................................

2.4. Ogólne wymagania ...........................................................................................................................

2.5. Szczegółowy zakres robót .................................................................................................................

2.6. Materiały ...........................................................................................................................................

2.7. Sprzęt .................................................................................................................................................

2.8. Transport i składowanie ..................................................................................................................

2.9. Wykonanie robót ..............................................................................................................................

2.10. Sposób prowadzenia robót ........................................................................................................

2.11. Badania i uruchomienie instalacji ..............................................................................................

2.12. Kontrola jakości robót ...............................................................................................................

2.13. Odbiór robót ...............................................................................................................................

2.14. Obmiar robót ..............................................................................................................................

2.15. Podstawa płatności .....................................................................................................................

2.16. Przepisy związane .......................................................................................................................

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót Adaptacja hali nr VII na obiekt produkcyjny pod zabudowę pieca hutniczego

branży instalacyjnej, które zostaną wykonane na podstawie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty wykonywane będą w specjalnościach:

architektoniczno-budowlanej,

elektrycznej i AKPiA,

instalacyjnej,

Niniejsza specyfikacja dotyczy wyłącznie specjalności instalacyjnej, pozostałe branże zostały opisane

w odrębnych opracowaniach.

Niniejsza specyfikacja dotyczy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Niniejsza specyfikacja dotyczy instalacji dla następujących pomieszczeń w istniejącym budynku:

pomieszczenie agregatu prądotwórczego,

cztery komory transformatorów,

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na parterze,

rozdzielnia nN, na piętrze,

rozdzielnia 6kV, na piętrze.

1.4. Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji

1.5. Określenia podstawowe

Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót,

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, zatwierdzona przez Zamawiającego, realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego,

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,

Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona prze Zamawiającego, działająca w jego imieniu

w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy,

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu,

Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą zamawiającego, o wykonanie części robót,

Roboty budowlane – wszelkie czynności, podejmowane przez Wykonawcę w celu zapewnienia

prawidłowego i terminowego przedmiotu umowy,

Teren budowy - przestrzeń na której prowadzone są roboty budowlane wraz z urządzeniami zaplecza,

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt potrzebny do realizacji robót

budowlanych,

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie o wykonanie określonej w treści roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem,

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem,

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu,

Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru

Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy,

Odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych,

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa

są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.6. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, Polskimi Normami, Dziennikami Ustaw, a także aktualną wiedzą techniczną. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania do istniejących warunków w terenie lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów innymi o identycznych lub lepszych parametrach od przyjętych w projekcie, za zgodą projektanta i Inwestora. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych.

Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego.

1.7. Prace towarzyszące i tymczasowe

Przyłącza i instalacje objęte niniejszą specyfikacją techniczną będą wykonywane w trakcie prowadzenia prac budowlano-wykonawczych innych branż. W trakcie prowadzenia prac należy zwracać szczególną uwagę na pracujące urządzenia i instalacje elektryczne, sprzęt mechaniczny i pojazdy. Wszystkie prace związane z wykonaniem zadania powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej dla danego rodzaju robót

1.8. Przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu robót. Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb budowy nastąpi z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca wykona z materiałów własnych opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej i wody. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt ww. punkty pomiarowe. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, zaplecza dla swoich potrzeb, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych rejonu budowy w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie realizacji robót obciąża Wykonawcę.

1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. przepisów.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na Terenie Budowy, takich jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na Terenie Budowy wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.12. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony

środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.13. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace były wykonywane przez pracowników

posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie

i przeszkolenie w zakresie BHP - szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić i oznakować. Zapozna pracowników z planem ewakuacyjnym.

1.15. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Akceptowanie użytych materiałów - Wszystkie roboty zawarte w kontrakcie Wykonawca zrealizuje z

materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach

niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wbudowywanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Zastosowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.16. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których sprzęt ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. Zastosowany sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym powinien posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do eksploatacji. Wyżej wymieniony sprzęt powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego parametry techniczne (nośność, dopuszczalny udźwig itp.). Do obsługi sprzętu należy zatrudniać osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z  instrukcją producenta. Zabrania się stosowania sprzętu lub narzędzi wyeksploatowanych i uszkodzonych. Zabrania się stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionego producenta. Zastosowane środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów.

1.17. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Podstawą wykonania robót jest wielobranżowa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne

wielobranżowe. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym opracowań są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

1.18. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonywania robót - Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, Polskich Normach i innych normach i instrukcjach.

1.19. Kontrola robót

Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej i normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

Atesty jakości materiałów - Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. Dziennik budowy - Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika

Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne

informacje o przebiegu robót,

propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.20. Wymagania dotyczący obmiarów robót

Obmiary robót wykonywać wg przedmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

1.21. Odbiór robót

Należy dokonać następujących odbiorów robót:

odbiory robót zanikających,

odbiory częściowe elementów robót,

odbiór końcowy,

odbiór gwarancyjny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na końcowej ocenie jakości i ilości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie do Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiór końcowy - polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem do Inspektora nadzoru. Wykonawca przekaże w dniu zgłoszenia Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem w pkt.

„Dokumenty odbioru ostatecznego".

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny jakościowej oraz zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i Polskimi Normami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

Odbiór gwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami Red-Copy,

specyfikacje techniczne, DTR, instrukcje obsługi dla zastosowanych urządzeń,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

dzienniki budowy i księgi obmiaru,

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (jeżeli będą wykonywane),

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Dokumenty odbioru ostatecznego Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty :

dziennik budowy (jeżeli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego),

obmiar robót,

kosztorys końcowy (w zależności od formy rozliczenia),

dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,

protokoły odbioru robót zanikających,

oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagana przez Inwestora.

1.22. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest Umowa zawarta między Wykonawcą i Inwestorem. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony bez uwag protokół zdawczo-odbiorczy zakresu wykonanych robót.

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót branży instalacyjnej, które zostaną wykonane na podstawie projektu przebudowy rozdzielni średniego napięcia SN GY-3 (6 kV) oraz niskiego napięcia nN 0,4 kV Ł-IMŻ wraz z komorami transformatorów wraz z instalacjami wentylacji i klimatyzacji.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

2.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty wykonywane będą w specjalnościach:

architektoniczno-budowlanej,

elektrycznej i AKPiA,

instalacyjnej,

Niniejsza specyfikacja dotyczy wyłącznie specjalności instalacyjnej, pozostałe branże zostały opisane

w odrębnych opracowaniach. Niniejsza specyfikacja dotyczy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Niniejsza specyfikacja dotyczy instalacji dla następujących pomieszczeń w istniejącym budynku:

pomieszczenie agregatu prądotwórczego,

cztery komory transformatorów,

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na parterze,

rozdzielnia nN, na piętrze,

rozdzielnia 6kV, na piętrze.

2.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:

dokumentacją projektową,

niniejszą specyfikacją techniczną,

poleceniami nadzoru autorskiego,

Prawem Budowlanym,

planem BIOZ,

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 5,

Dokumentacją techniczno- ruchową dostarczaną przez producenta urządzeń,

Normami i przepisami, głównie przepisami BHP.

Odstępstwa od projektu mogą jedynie dotyczyć:

dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,

zastąpienia określonych w dokumentacji materiałów i urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów technicznych i jakościowych oraz uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Wszelkie odstępstwa i zmiany w stosunku do projektu, wprowadzone w trakcie realizacji nie mogą obniżać wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz zmniejszać jej żywotności.

2.5. Szczegółowy zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót:

montaż czerpni i wyrzutni w ścianach zewnętrznych wg branży architektoniczno-budowlanej,

montaż podstaw dachowych na cokołach dachowych wg branży architektoniczno-budowlanej,

montaż wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych z wentylatorami,

częściowy demontaż instalacji wywiewnej z agregatu prądotwórczego,

montaż nowej instalacji wywiewnej z agregatu prądotwórczego,

montaż konstrukcji wsporczych,

montaż kanałów kształtek i elementów zakańczających,

uziemienie instalacji,

badania instalacji,

wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla kanałów wentylacyjnych,

montaż wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych,

montaż zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych,

wykonanie instalacji klimatyzacyjnych i skroplin,

badania instalacji,

demontaż instalacji odprowadzania spalin z agregatu prądotwórczego,

montaż nowej instalacji odprowadzania spalin z agregatu prądotwórczego,

demontaż istniejącego grzejnika wodnego wraz z podłączeniem w pomieszczeniu agregatu

prądotwórczego.

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:

– dokumentacją projektową,

– specyfikacją techniczną,

– poleceniami nadzoru autorskiego,

– Prawem Budowlanym,

– opracowanym planem BIOZ,

– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL

zeszyt 5,

– Dokumentacją techniczno- ruchową dostarczaną przez producenta urządzeń,

– Normami i przepisami, głównie przepisami BHP.

2.6. Materiały

Do wykonania zakresu robót mogą być stosowane materiały i wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Muszą one posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać obowiązującym normom. Wykonawca musi uzyskać, przed zastosowaniem konkretnego materiału lub wyrobu, akceptację Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Każdy materiał i urządzenie musi posiadać atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Normami, instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL).

Wentylatory i wywietrzaki dachowe z integrowane z wentylatorami

W pomieszczeniach komór transformatora osiowe wentylatory wyciągowe.

Dla pomieszczeń rozdzielni elektrycznych zastosowane będą wywietrzaki zintegrowane z wentylatorami, zabudowane na cokołach dachowych (wydanych w br. architektoniczno- budowlanej).

Kanały i kształtki

Do budowy każdego z zespołów wentylacyjnych zastosowano:

– kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne lub okrągłe,

– kratki nawiewne lub wywiewne.

Zamocowania

– elementy służące do wykonania zamocowań wentylatorów, kanałów i kształtek wentylacyjnych muszą być dostarczone na budowę zabezpieczone antykorozyjnie.

– stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

– izolację kanałów wentylacyjnych wykonać przed ich ostatecznym zamocowaniem na konstrukcjach

wsporczych. Zastosować maty o odpowiedniej odporności ogniowej.

– na granicach stref przeciwpożarowych zabudować odcinające klapy przeciwpożarowe o odporności

ogniowej przegród. Klimatyzatory i agregaty chłodnicze

W pomieszczeniach rozdzielni nN i 6kV zastosowane zostaną jednostki klimatyzacyjne, podłączone do

indywidualnych jednostek zewnętrznych, które zostaną zlokalizowane na dachu. Rury klimatyzacyjne

Zastosować rury do klimatyzacji bezkwasowe, łączone przez lutowanie lutem twardym.

Wszystkie elementy instalacji dostarczone na budowę powinny być sprawne i nieuszkodzone.

2.7. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest zastosować sprzęt i maszyny sprawne, właściwe dla danego rodzaju robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń spowodowanych przez jego pracowników, maszyny i pojazdy.

2.8. Transport i składowanie

Urządzenia Transport urządzeń winien odbywać się pojazdem krytym. Transportować urządzenia należy w opakowaniach fabrycznych w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych nie powodujących dewastacji i zabrudzeń.

Pozostałe elementy instalacji Transport kanałów, kształtek oraz pozostałych elementów instalacji winien odbywać się pojazdami krytymi.

Elementy instalacji składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych nie powodujących dewastacji i zabrudzeń.

Konstrukcje wsporcze Dostarczone na budowę elementy konstrukcji wsporczych magazynować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

Izolacja Dostarczone na budowę elementy izolacyjne magazynować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

2.9. Wykonanie robót

Podstawowe wymagania podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji.

Ponad to:

wymagana jest wizja lokalna terenu przyszłej budowy,

wykonywanie robót instalacyjnych należy prowadzić w koordynacji z pracami w zakresie architektonicznobudowlanym i elektrycznym.

Montaż wentylatorów i wywietrzaków dachowych zintegrowanych z wentylatorami

Kolejność wykonywania robót:

montaż dedykowanej konstrukcji nośnej do stropu dla wentylatorów osiowych i zabudowa podstawy dachowej na cokole dachowym dla wywietrzaków,

montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów,

montaż kanałów wentylacyjnych,

wykonanie połączeń elektrycznych,

rozruch próbny.

Montaż kanałów i kształtek

wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych,

zamocowanie konstrukcji wsporczych i podwieszeń,

montaż wstępny kanałów wentylacyjnych,

wykonanie połączeń między poszczególnymi odcinkami kanałów i kształtkami,

montaż elementów zakańczających,

wykonanie prób szczelności,

wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowy kanałów,

wykonanie połączeń z wentylatorami.

Montaż jednostek klimatyzacyjnych

wyznaczenie miejsc montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

zamocowanie dedykowanych konstrukcji wsporczych,

montaż klimatyzatorów zgodnie z wytycznymi producentów,

wykonanie instalacji czynnika klimatyzacyjnego,

wykonanie instalacji odprowadzania skroplin,

wykonanie prób szczelności,

wykonanie połączeń elektrycznych,

próbny rozruch.

2.10. Sposób prowadzenia robót

Roboty instalacyjne winny być prowadzone wg obowiązujących przepisów, norm i rozporządzeń oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

bezpieczeństwa konstrukcji,

bezpieczeństwa pożarowego,

bezpieczeństwa użytkowania,

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

ochrony przed hałasem i drganiami.

2.11. Badania i uruchomienie instalacji

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z dokumentacją projektową.

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic, kratek i zaworów wywiewnych (jeżeli występują).

Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:

prawidłowość pracy silników elektrycznych,

prawidłowość pracy elektrycznej aparatury do automatycznej regulacji.

W czasie próbnego rozruchu należy dokonać regulacji oraz pomiaru urządzeń. Regulacja urządzeń

wentylacyjnych powinna obejmować:

pomiary wstępne przed regulacją,

regulację elementów zakańczających,

sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatorów,

sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów,

sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych.

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie

z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań

i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

Badania szczelności systemów wentylacyjnych przeprowadza się na podstawie norm:

PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych

PN-EN-1507:2007 – dla kanałów prostokątnych

A 500 500 0,027x pt0,65 10-3

B 1000 750 0,009 x pt0,65 10-3

minimalna klasa dla przewodów wentylacyjnych

Szczelność przewodów zmierzyć za pomocą specjalnego urządzenia do badania szczelności.

W systemie należy wytworzyć stałe ciśnienie, a następnie zmierzyć objętość powietrza zasilającego

potrzebnego do wyrównania wycieku. Przeciek powietrza nie powinien przekraczać 2% całkowitego przepływu powietrza przez działający system.

Po wykonaniu wszystkich połączeń należy przeprowadzić test szczelności instalacji klimatyzacyjnej. Instalację chłodniczą należy napełnić azotem do ciśnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzić ciśnienie. Należy sprawdzić przewód cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmianę ciśnienia testowego o 0,07MPa. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

2.12. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”, w tym:

każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione,

jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z

wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

2.13. Odbiór robót

Odbioru robót tzn. wykonania instalacji objętych projektem, należy dokonać w oparciu o wytyczne zawarte w:

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe.”,

Wymaganiach Technicznych zeszyt 5 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Odbiory międzyoperacyjne należy prowadzić w stosunku do następujących robót:

przejścia przewodów przez ściany i strop (umiejscowienie i wymiary otworów),

wykonania podwieszeń kanałów,

zamocowania wentylatorów i podstaw dachowych,

montaż jednostek klimatyzacyjnych,

wykonania pozostałych elementów instalacji.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

świadectwa jakości wbudowanych elementów wydane przez poszczególnych dostawców,

protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

protokoły przeprowadzenia wymaganych prób szczelności.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową zmian,

protokoły z odbiorów i realizację usunięcia ewentualnych usterek,

aktualność dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

protokoły badań szczelności instalacji.

Instalacje i urządzenia wentylacyjne podlegają badaniom wg PN-78/B-10440- „Wentylacja mechaniczna.

Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.14. Obmiar robót

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót:

urządzenia w kompletach,

kanały i kształtki w metrach kwadratowych,

rury w metrach.

2.15. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

2.16. Przepisy związane

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i

przemysłowe”,

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 5,

Polskie Normy i Rozporządzenia,

Prawo Budowlane,

literatura fachowa.