PROJEKT BUDOWLANY

| Temat: | Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3 |
| --- | --- |
| Obiekt: | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego |
| Kategoria ob. budowlanego: | Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn.ewid. 240106_2 |
| Inwestor: | GMINA PSARY Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie |
| jednostka projektowa: | INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60- 542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Data oprac.: | 02.2020r. |

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								45000000-7

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę					45100000-8

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 	45200000-9

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynku						 45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych		45400000-1

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne    45110000-1

- Tynkowanie									45410000-4

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe				45450000-6

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						45111220-6

- Roboty murarskie								45262522-6

- Tynkowanie									45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						45453000-7

- Pokrywanie podłóg i ścian							45430000-0

- Kładzenie płytek								45431000-7

- Kładzenie podłóg								45432110-8

- Roboty malarskie								45442100-8

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej					45421000-4

- Instalowanie drzwi i okien							45421130-4

Spis treści

Spis treści	3

1.	DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM	5

1.1.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	5

1.2.	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTÓW	6

1.3.	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO IZBY	7

2.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	8

2.1.	Przedmiot opracowania	8

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	8

2.3.	Projektowane zagospodarowanie działki	8

2.4.	Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej	8

2.5.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego	8

2.6.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	8

2.7.	Obszar oddziaływania inwestycji	9

3.	OPIS TECHNICZNY	10

3.1.	Dane zlecenia	10

3.2.	Podstawa opracowania	10

4.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	11

5.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	11

5.1.	Dane ogólne	11

5.2.	Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu	11

5.3.	Dane techniczne	11

5.4.	Ocena stan technicznego	11

5.5.	Dokumentacja fotograficzna	12

6.	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE	15

6.1.	Zakres projektowy	15

6.2.	Zakres projektowy obejmuje:	15

6.3.	W zakresie planowanych prac należy wykonać :	15

6.4.	Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.	16

6.5.	Rozbiórka stolarki drzwiowej	16

6.6.	Remont łazienki	16

6.6.1.	Roboty wyburzeniowe i demontażowe	16

6.6.2.	Roboty murowe	16

6.6.3.	Wykończenie podejść kanalizacji i pionów	16

6.6.4.	Wykończenie powierzchni posadzki, ścian i sufitu	17

6.6.5.	Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury	17

6.7.	Parapety wewnętrzne	18

6.8.	Drzwi wewnętrzne	18

6.9.	Wymiana balustrady na klatce schodowej	19

6.10.	Obudowy grzejnikowe	19

6.11.	Malowanie ścian i sufitów	19

6.12.	Wymiana podłóg	20

6.13.	Prace towarzyszące remontowi instalacji wewnątrz budynku	20

6.14.	Wentylacja grawitacyjna	20

6.15.	Naprawa ściany	20

6.16.	Boks szatniowy	20

6.17.	Kraty okienne wewnętrzne	20

7.	SpIs rysunków	26

7.1.	I01 Inwentaryzacja – rzut piwnic	26

7.2.	I02 Inwentaryzacja – rzut parteru	27

7.3.	I03 Inwentaryzacja – rzut I piętra	28

7.4.	I04 Inwentaryzacja – rzut II piętra	29

7.5.	A01 Projekt – rzut piwnic	30

7.6.	A02 Projekt – rzut parteru	31

7.7.	A03 Projekt – rzut I piętra	32

7.8.	A04 Projekt – rzut II piętra	33

7.9.	Ł01Projekt łazienki	34

7.10.	K01Projekt korytarza	35

7.11.	K02Projekt korytarza	36

7.12.	S01 Projekt sali lekcyjnej	37

7.13.	D1 Detal - balustrada	38

7.14.	D2 Detal - balustrada	39

1.1.	D3 Detal - boks szatniowy	40

1.2.	D4 Detal - osłona grzejnikowa	41

## DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

02.2020 r.

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany:

"Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”

ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,  jedn.ewid. 240106_2

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny.

PROJEKTANCI

____________________________

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

uprawnienia w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

357/PW/92

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTÓW

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO IZBY

## PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest "Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, położonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,  jedn.ewid. 240106_2.

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Na działce znajduje się przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej wraz z sala gimnastyczną oraz budynek Przedszkola. Obiekty oddzielone od siebie ogrodzeniem oraz ścianą sali gimnastycznej. Na działce znajduję się zieleń niską, pojedyncze drzewa i krzewy, elementy małej architektury oraz teren utwardzony w postaci traktów pieszych oraz parkingu. Od strony południowej znajduję się boisko oraz plac zabaw. Wody opadowe odprowadzone są poprzez system  rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren działki w całości ogrodzony. Główne bramy wjazdowe znajduję się od południa – ul. 1 Maja, do przedszkola zorganizowano osobny wjazd. Na teren szkoły dostać się można również boczną drogą, zlokalizowaną przy zachodniej elewacji budynku.

Obiekt dodatkowo posiada instalacje wodociągową, instalację elektryczną, instalację kanalizacyjną oraz wentylację grawitacyjną.

## Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane prace nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu działki. Zakres prac nie zmienia sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnętrznych dróg przeciwpożarowych.

## Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

Obiekt oraz teren na którym obiekt stoi nie jest objęty ochroną konserwatorską.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

Przedmiotowy budynek nie jest zlokalizowany  w obrębie granic obszarów górniczych.

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji oddziałuje na działkę przedmiotową nr 1583/3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

## Obszar oddziaływania inwestycji

Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz. 460, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że obszar oddziaływania występuje na działce  nr 1583/3, obręb 0010,  jedn. ewid. 240106_2.

## OPIS TECHNICZNY

## Dane zlecenia

Data opracowania:		02.2020 r.

Inwestor/zleceniodawca:		GMINA PSARY

Ul. Malinowicka 4,

42-512 Psary, woj. Śląskie

Dane przedmiotu zlecenia:		ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice,

woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary,

dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,

jedn. ewid. 240106_2

Kategoria obiektu budowlanego:   IX - budynki kultury, nauki i oświaty

## Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami,

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami,

- Dokumentacja archiwalna udostępniona przez inwestora,

- Wizja w terenie,

- Wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem.

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest "Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, położonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,  jedn.ewid. 240106_2.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Dane ogólne

W przedmiotowym budynku mieści się Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną. Obiekt to czterokondygnacyjny budynek, który jest własnością gminy. Podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z cegły kratówki. W budynku znajdują się sale lekcyjne o zróżnicowanej powierzchni od 30,0 do 55m2, pokoje zaplecza dydaktycznego, węzły sanitarne, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane na kondygnacji piwnic. W 2018 r. wykonana została termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej, instalacji c.o. oraz wszystkich źródeł światła w obiekcie.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja zimnej wody

- instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja elektryczna i teletechniczna

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej

## Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu

- Fundamenty – ławy i stopy żelbetowe

- Ściany piwnic zewnętrzne – murowane z cegły kratówki gr. 42 cm, ocieplone styropianem gr. 12 cm + 13 cm,

- Ściany nadziemne zewnętrzne – murowane z cegły kratówki gr. 42 cm, ocieplone styropianem gr. 8 cm + 13 cm,

- Ściany nadziemne wewnętrzne murowane z cegły kratówki gr. 30 i 42 cm,

- Pokrycie dachu –papa termozgrzewalna

## Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy:			850,77 m2

- Pow. całk. objęta opracowaniem		1 750 m2

- Kubatura					6 533,5 m3

- Szerokość budynku				27, 09 m

- Długość budynku				36, 86 m

## Ocena stan technicznego

Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry. Pomieszczenia szkoły wymagają odświeżenia a łazienka objęta opracowaniem wymaga kompleksowego remontu. Brak okładzin na istniejących parapetach. Podłogi drewniane z paneli oraz posadzki w korytarzach kwalifikują się do wymiany. Ściany korytarzy posiadają drobne spękania, widoczne są elementy c.o., Ściana wraz z drzwiami na I piętrze przy pokoju pedagoga wymaga naprawy. Zaleca się również wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, barierki na klatce schodowej oraz instalacji wod-kan i elektrycznych w budynku. Kanały wentylacji grawitacyjnej wymagają udrożnienia.

## Dokumentacja fotograficzna

## ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

## Zakres projektowy

Przedmiotem opracowania jest "Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3”, położonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,  jedn.ewid. 240106_2.

## Zakres projektowy obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych,

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach gładzi gipsowych,

- malowanie powierzchni ściennych i sufitowych

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na istniejących parapetach,

- demontaż istniejącego wykończenia podłóg z paneli/drewnianych i zastosowanie wykładziny PCV,

- demontaż zbędnych i wymiana na nowe instalacji w złym stanie technicznym,

- wykonanie nowej posadzki gresowej w korytarzu na II piętrze,

- naprawa ściany poprzez wykonanie zabudowy ściany na I piętrze  przy pokoju pedagoga

- wymiana balustrady na klatce schodowej  ze stali nierdzewnej,

- wykonanie osłon na istniejących elementach co.

- wymianę drzwi wewnętrznych,

- udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z wymianą kratek

- remont łazienki,

- wymianę instalacji wod.-kan (wg. branży sanitarnej),

- wymianę instalacji elektrycznych ( wg. branży elektrycznej),

- wykonanie robót remontowych po przeprowadzonych modernizacjach instalacjach sanitarnych, elektrycznych.

## W zakresie planowanych prac należy wykonać :

- demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z przygotowaniem otworów pod montaż nowych drzwi,

- demontaż istniejącej warstwy wykończeniowej podłogi we wskazanych pomieszczeniach oraz przygotowanie pod wykonanie nowych z płytek gresowych na korytarzu II piętra i PCV w pomieszczeniach,

- demontaż istniejących okładzin ściennych i sufitowych w łazience

- przygotowanie otworów pod osadzenie nowych drzwi,

- czyszczenie ścian i parapetów oraz uzupełnianie ubytków,

- demontaż istniejącej balustrady stalowej

- przygotowanie poszczególnych ścian pod tynkowanie i malowanie

- wykonanie obudowy ściany na II piętrze z płyt gipsowo - kartonowych

- wykonanie nowej barierki na klatce schodowej  ze stali nierdzewnej,

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na istniejących parapetach,

- wykonanie osłon na istniejących elementach co.

## Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzeniai instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. W ramach robót wstępnych należy usunąć z podłóg zdemolowany sprzęt i fragmenty wyposażenia.

## Rozbiórka stolarki drzwiowej

Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Elementy ślusarskie poodcinać piłą tarczową.

## Remont łazienki

Projektuje się remont łazienki zlokalizowanej na kondygnacji piwnic.

W zakresie planowanych prac należy wykonać:

- wyburzenia ścian działowych istniejących;

- murowanie nowych ścian  działowych;

- miejscowa obudowa podejść kanalizacji i pionów;

- skucie powierzchni posadzki z płytek i wykonanie nowych posadzek z płytek;

- skucie płytek ze ścian i wykonanie nowych okładzin ścian z płytek;

- malowanie  ścian powyżej okładziny z płytek (powyżej 2 metrów);

- malowanie sufitów farbami latesowymi;

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych, armatury, ścianek i kabin oraz montaż nowych elementów wyposażenia  sanitarnego.

## Roboty wyburzeniowe i demontażowe

Należy zdemontować wszystkie istniejące urządzenia sanitarne, armaturę oraz elementy uzupełniające i ścianki zabudowy sanitarnej. Skuć stare płytki ceramiczne z powierzchni ścian i posadzki wraz z usunięciem starej zaprawy klejowej. Powierzchnie należy oczyścić oraz w przypadku złego stanu, słabej przyczepności do podłoża usunąć stare powłoki malarskie. Należy przeprowadzić demontaż elementów wyposażenia instalacji elektrycznej. Zdemontowane lampy należy przekazać gospodarzowi budynku lub w przypadku zakwalifikowania jako odpad utylizować zgodnie z przepisami  Ochrony Środowiska. Dokładny zakres przearanżowania pomieszczenia  w części graficznej niniejszego opracowania.

## Roboty murowe

Projektuje się przebudowę układu i w  układzie istniejących ścian działowych. Nowe ścianki działowe należy wykonać z wodoodpornych płyt GKBI gr. 12,5mm, szerokość projektowanych profili 75mm.

## Wykończenie podejść kanalizacji i pionów

Projektuję się obudowanie rur przy ścianach i miejscowo przy sufitach z wodoodpornych płyt GKBI gr. 12,5cm na stelażu stalowym wykonanym na profilach 75mm. Miejsca połączeń płyt i miejsca po wkrętach mocujących zaszpachlować gipsem do uzyskania gładkiej jednolitej powierzchni.

## Wykończenie powierzchni posadzki, ścian i sufitu

Miejsca wyburzeń wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym. Na posadzkach projektuje się okładzinę z płytek gresowych antypoślizgowych (min. R12) o wymiarze 60x60 cm w kolorze szarym.

Na ścianach do wysokości minimum 2,00 m projektuje się okładzinę z płytek ceramicznych ściennych o wymiarze 60x30 cm w kolorze białym.

Na ścianach powyżej okładziny z płytek ceramicznych wykonać należy wykończenie z gładzi gipsowej. Zagruntowaną powierzchnię ścian i sufitów wykończyć należy powłoką malarską wykonaną z farb lateksowych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych. Dopuszcza się zastosowanie płytek ściennych i podłogowych o innych wymiarach.

- Przygotowanie podłoża – powinno ono być mocne i równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Odchylenia od linii pionu i nierówności tynku po przyłożeniu  łaty dwumetrowej nie mogą być większe od 5mm. Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą nakładając  jednorazowo  nie więcej niż 1,5cm.

- Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących – stosować zaprawy klejące wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003, o przyczepności ≥ 1,0N/mm2.  Zaprawy  przygotowywać i  nakładać zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych, spoinowanie płytek, fugowanie – wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną .

- Na połączeniach pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach zastosować silikon  sanitarny  w kolorach dopasowanych  do zastosowanych kolorów fug na płytkach podłogowych.

- Po zakończeniu prac z należy powierzchnie z płytek  doprowadzić do czystego  stanu, przy zastosowaniu odpowiednich płynów i preparatów, zgodnie z zaleceniami  producenta.

## Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury

Projektuje się wymianę wszystkich urządzeń sanitarnych, armatury oraz dostosowanie ich ilości do obowiązujących przepisów higieniczno - sanitarnych. Zestawienie urządzeń sanitarnych i armatury:

- umywalka, wysokość montażu 80 cm					4 szt.

- bateria sztorcowa umywalkowa ze zmieszaniem 			1 szt.

- ścianka systemowa miedzyprysznicowa wys. 1,8 m  z HPL		1 szt.

- bateria ścienna prysznicowa, z wężem prysznicowym,
główką prysznicową oraz z uchwytem lub drążkiem			2 szt.

- wpust posadzkowy							3 szt.

Przy umywalce w łazience zamontować należy lustro, dozowniki do mydła i podajniki ręczników papierowych oraz wyposażyć pomieszczenie w pojemnik na odpadki. Przy kabinach prysznicowych zastosować drążki z zasłonkami prysznicowymi. Dodatkowo w łazienkach zaleca się  zamocowanie wieszaków na ręczniki i rzeczy osobiste oraz ławki.

Dobór urządzeń i armatury wg wytycznych inwestora i użytkownika obiektu.

Uwagi:

W zakresie wentylacji należy zapewnić w pomieszczeniu z natryskami - co najmniej 5-krotną wymianę powietrza na godzinę  co najmniej 75m3/h na każdy brodzik.

W pomieszczeniach pozostawia się istniejący system wentylacji grawitacyjnej. Podczas wykonywania prac remontowych należy sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych.

Wszystkie drzwi muszą posiadać w dolnej części otwory do przepływu strumienia powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m².

Przed przystąpieniem do realizacji prac remontowych wszystkie wymiary oraz stan ilościowy urządzeń i elementów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym w pomieszczeniach remontowanych łazienek.

## Parapety wewnętrzne

W ramach remontu projektuję się nowe okładziny na wszystkich parapetach wewnętrznych przy oknach. Obłożenie wykonać z płytek grosowych o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze szarym. Przed przyklejeniem płytek podłoże należy oczyścić ze starych farb, pyłu i kurzu, niewielkie nierówności parapetu - do 5 mm wyrównać zaprawą, którą będziemy przyklejać płytki, większe ubytki należy zniwelować zaprawą wyrównującą. Następnie podłoże zagrunować. Płytki przyklejać na zaprawę klejową. Gdy zaprawa zwiąże, po czasie wskazanym przez producenta należy wykonać spoiny. Styki parapetu ze ścianą wypełnić masą akrylową. Styki z ościeżnicą okna uszczelnić silikonem.

## Drzwi wewnętrzne

Projektuje się wymianę wszystkich istniejących drzwi wewnętrznych we wskazanym zakresie. Skrzydła drzwi wykonane z MDF z wypełnieniem stabilizującym w formie "plastra miodu". Pokrycie drzwi HDF w kolorze popielatym. Zastosować wkładki na klucz lub blokadę łazienkową wg wytycznych inwestora. Projektowane drzwi do pomieszczeń łazienkowych muszą posiadać w dolnej części otwory do przepływu strumienia powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m².

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupełnienie ubytków w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian

Wymianie podlegają drzwi:

D1 -  25 szt., D2 - 1 szt., D3 - 1 szt., D4 - 15 szt., D5 - 1 szt., D6 - 1 szt.

## Wymiana balustrady na klatce schodowej

Wymianie podlega balustrada przy głównej klatce schodowej na nowa stalową. W tym celu należy wyciąć istniejące balustrady i przekazać zarządcy obiektu. Projektuję się słupki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm], zamocowane do podestu i biegu za pomocą śrub M12. Poręcz wykonać ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm] i zamocować do słupków balustrady. Poręcz należy zamocować na wysokości 1,10 [m]. Wypełnienie pionowe balustrady należy wykonać z prętów ze stali nierdzewnej Ø20 [mm] co 12 [cm]. Poręcz balustrady wydłużone o 30cm. Między poręczami, w duszy schodów zamontować wzdłuż schodów po 4 pręty ze stali nierdzewnej w wym. Ø20 [mm] co 12 [cm] z poprzecznymi prętami ułożonych w mijankę między rzędami o rozstawie 40 cm.Balustradę na najwyższej kondygnacji wykonać do stropu – wg rysunku projektowego.

## Obudowy grzejnikowe

Projektuję się obudowy na wszystkie istniejące grzejniki. Obudowy wykonane z płyty MDF o grubości 12 mm jako pełne obudowy meblowe oraz płyty frontowe pod głębokimi parapetami oraz we wnękach na korytarzach, wykończone ekologicznym lakierem akrylowym mocowane bezpośrednio do grzejników w kolorze popielatym. Pełna obudowa nie powinna mieć wolnej przestrzeni pomiędzy zabudową górną, a frontową. Od spodu należy zostawić wolną przestrzeń. Zabudowa frontowa powinna mieć formę prostokąta z wycięciami o przekrojach wg. wzoru przedstawionego w części rysunkowej do projektu. Montaż zgodnie z instrukcja producenta.

## Malowanie ścian i sufitów

Na powierzchni ścian oraz sufitów należy zeskrobać stare powłoki malarskie, dokonać miejscowych napraw oraz uzupełnień tynków jako cementowo - wapienne kat III, powierzchnie zagruntować,  wykonać gładzie gipsowe. Na ścianach klatki schodowej oraz korytarzach wykonać nową powlokę malarską z farby silikonowej w kolorze zgodnym z częścią rysunkową (ściany do wysokości 160 cm pomalowaćw kolorze NCS S 3502-Y, wyżej pasek o wysokości 15 cm w kolorze NCS S 2000-N, nad paskiem oraz sufit w kolorze białym). Lamperię pokryć dodatkowo lakierem lamperyjnym  tworzącym transparentną powłokę dająca satynowy efekt wykończenia. Ściany w salach wykładowych i pozostałych pomieszczeniach pomalować emulsją lateksową w kolorze beżowym NCS S 0505 - Y50R. Wszystkie sufity pomalować farbami zmywalnymi, antyalergicznymi, lateksowymi w kolorze białym NCS 0500-N. Na korytarzach wykonać cokoły przyścienne z płytek gresowych w kolorze okładziny korytarza. Kolorystyka ostatecznie do ustalenia na etapie realizacji z inwestorem. W sali sportowej odmalować  lamperię do istniejącej wysokości (ok. 3m)

Należy w maksymalnym stopniu schować montowane elementy instalacji elektrycznej, sanitarnej poprzez bruzdowanie. W miejscach w których nie jest to możliwe należy zastosować zabudowę z płyt GK na stelażu stalowym z niezbędnymi rewizjami. Wykończenie takich obudów wykonać analogicznie do sposobu wykończenia ścian oraz sufitów.

## Wymiana podłóg

Przed przystąpieniem do wykonania nowej podłogi należy zdemontować istniejące wykończenie podłóg – paneli w salach wykładowych i innych pomieszczeniach oraz posadzki z płytek ceramicznych na korytarzu. W piwnicy w salach lekcyjnych należy zdemontować panele jak i podłogę z desek pod nimi.

Podłogi we wskazanych pomieszczeniach należy wykończyć wykładziną PCV - wg. części rysunkowej. Korytarze wykończyć płytkami gresowymi o wym. 30 x 30 cm w kolorze nawiązującym do istniejącego wykończenia klatki schodowej. Płytki układać w tzw.”karo”. Kolorystyka ostatecznie do ustalenia na etapie realizacji z inwestorem.

## Prace towarzyszące remontowi instalacji wewnątrz budynku

Wszystkie pomieszczenia sale, korytarze, klatki schodowe - po przeprowadzeniu prac remontowych związanych z robotami elektrycznymi oraz wymianie instalacji sanitarnej i pozostałych pracach remontowych - należy uporządkować a ściany i sufity wyprawić tynkiem cementowo- wapiennym kategorii III, zagruntować i pomalować farbami lateksowymi, ściany wg kolorystyki wskazanej w części rysunkowej, sufity pomalować na kolor biały. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych po wykonaniu prac remontowych należy uzupełnić ubytki w płytkach ceramicznych ściennych i podłogowych - należy uzupełnić je płytkami tożsamymi z istniejącymi.

## Wentylacja grawitacyjna

Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej zaleca się udrożnić metodą bezinwazyjną polegającą na podciśnieniowym usuwaniu wszelkich zalegających wewnątrz kanałów zanieczyszczeń ponad dach budynku. Oznacza to brak konieczności wchodzenia do pomieszczeń, dokonywania zbędnych wykuć, zamurowań i malowania.

W szatni, w pomieszczeniu 0.2 zamontować w oknie nawiewnik higrosterowalny.

## Naprawa ściany

Projektuje się naprawę ściany przy pomieszczeniu pedagoga na pierwszym piętrze poprzez przyklejenie płyty GKB do istniejącej ściany klejem gipsowym, następnie wykończyć zgodnie z wykończeniem pozostałej części pomieszczenia.

## Boks szatniowy

Projektuję się wymianę wydzielenia szatni na nowy boks szatniowy z kształtowników stalowych o profilu zamkniętym wymiarach 50 x 20 mm z wypełnieniem z siatki metalowej, malowane proszkowe w kolorze RAL 9006. Częściowo montowane do boku biegu schodów

## Kraty okienne wewnętrzne

Projektuje się demontaż istniejących krat w oknach klatki schodowych położonych przy spocznikach. Należy zamontować nowe kraty ze stalowych profili malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 (3 sztuki 265x80cm).

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Temat: | Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3 |
| --- | --- |
| Obiekt: | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego |
| Kategoria ob. budowlanego: | Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn.ewid. 240106_2 |
| Inwestor: | GMINA PSARY Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie |
| jednostka projektowa: | INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60- 542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Data oprac.: | 02.2020r. |

## Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace remontowe w ramach zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica" przy ulicy Jagiellońskiej 1 w Kuźnicy, woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Kuźnica, nr ewid. dz. 1463, obręb 15 , jedn. ewid. 201102_2.

Zakres projektowy obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych,

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach gładzi gipsowych,

- malowanie powierzchni ściennych i sufitowych

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na istniejących parapetach,

- demontaż istniejącego wykończenia podłóg z paneli/drewnianych i zastosowanie wykładziny PCV,

- demontaż zbędnych i wymiana na nowe instalacji w złym stanie technicznym,

- wykonanie nowej posadzki gresowej w korytarzu na II piętrze,

- naprawa ściany poprzez wykonanie zabudowy ściany na I piętrze  przy pokoju pedagoga

- wymiana balustrady na klatce schodowej  ze stali nierdzewnej,

- wykonanie osłon na istniejących elementach co.

- wymianę drzwi wewnętrznych,

- udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z wymianą kratek

- remont łazienki,

- wymianę instalacji wod.-kan (wg. branży sanitarnej),

- wymianę instalacji elektrycznych ( wg. branży elektrycznej),

- wykonanie robót remontowych po przeprowadzonych modernizacjach instalacjach sanitarnych, elektrycznych.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób: 
- teren budowy wydzielić zabezpieczając przed wejściem osób postronnych i wyposażyć w tablicę informacyjną; 
- teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi; 
- zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi; 
- oznakować drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki

Na działce znajduje się przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej wraz z sala gimnastyczną oraz budynek Przedszkola. Obiekty oddzielone od siebie ogrodzeniem oraz ścianą sali gimnastycznej. Na działce znajduję się zieleń niską, pojedyncze drzewa i krzewy, elementy małej architektury oraz teren utwardzony w postaci traktów pieszych oraz parkingu. Od strony południowej znajduję się boisko oraz plac zabaw. Wody opadowe odprowadzone są poprzez system  rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren działki w całości ogrodzony. Główne bramy wjazdowe znajduję się od południa – ul. 1 Maja, do przedszkola zorganizowano osobny wjazd. Na teren szkoły dostać się można również boczną drogą, zlokalizowaną przy zachodniej elewacji budynku.

Obiekt dodatkowo posiada instalacje wodociągową, instalację elektryczną, instalację kanalizacyjną oraz wentylację grawitacyjną.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrożenia mogą występować podczas:

- upadek z wysokości,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym,

- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów,

- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi,

- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie:

- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach elektrycznych;

- poparzenia.

Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zasad pracy na wysokościach;

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi;

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych;

- stosowania środków ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników;

- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności,

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i oświetlić,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- teren wydzielić jak wyżej;

- zapoznać pracowników z programem budowy;

- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania się:

- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego  rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji;

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta;

- użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;

- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść  ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy należy wyposażyć w:

- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy;

- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”.

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki

uprawnienia w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

357/PW/92

## SpIs rysunków

## I01 Inwentaryzacja – rzut piwnic

## I02 Inwentaryzacja – rzut parteru

## I03 Inwentaryzacja – rzut I piętra

## I04 Inwentaryzacja – rzut II piętra

## A01 Projekt – rzut piwnic

## A02 Projekt – rzut parteru

## A03 Projekt – rzut I piętra

## A04 Projekt – rzut II piętra

## Ł01Projekt łazienki

## K01Projekt korytarza

## K02Projekt korytarza

## S01 Projekt sali lekcyjnej

## D1 Detal - balustrada

## D2 Detal - balustrada

## D3 Detal - boks szatniowy

## D4 Detal - osłona grzejnikowa