SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Temat: | Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3 |
| --- | --- |
| Obiekt: | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego |
| Kategoria ob. budowlanego: | Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty |
| Lokalizacja: | ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn.ewid. 240106_2 |
| Inwestor: | GMINA PSARY Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie |
| jednostka projektowa: | INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60- 542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: | mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 357/PW/92 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| Data oprac.: | 02.2020r. |

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	   	  	   	 45111200-0

- Roboty w zakresie różnych nawierzchni							 45233200-1

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						   	   	 45111220-6

- Tynkowanie									   	 45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						    	  	 45453000-7

- Roboty malarskie								   	  	 45442100-8

- Roboty elewacyjne								 	 45443000-4

- Izolacja cieplna										 45321000-3

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej				     	  	 	 45421000-4

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty				                45261000-4

- Kładzenie rynien								    		 45261320-3

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								     45000000-7

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę					    	     45100000-8

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 	    	     45200000-9

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynku						     45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			     45400000-1

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne    45110000-1

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych	      45230000-8

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównywanie terenu

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne	     45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			   	                 45450000-6

4. Kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne     	     45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						     45111220-6

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						     45453000-7

- Roboty malarskie								     45442100-8

- Roboty elewacyjne								     45443000-4

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej					     45421000-4

- Instalowanie drzwi i okien							     45421130-4

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty		     45261000-4

- Kładzenie rynien								     45261320-3

Spis treści

Spis treści	1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  CZĘŚĆ OGÓLNA (ST-00)	3

1	PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	3

2	TEREN BUDOWY	3

2.1	Charakterystyka terenu budowy	3

2.2	Przekazanie terenu budowy	3

2.3	Ochrona i utrzymanie budowy	4

2.4	Ochrona własności i urządzeń	4

2.5	Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót	4

2.6	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	4

3	WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH	4

3.1	Prace towarzyszące:	4

3.2	Roboty tymczasowe:	5

4	MATERIAŁY	5

4.1	Źródła uzyskania materiałów	5

4.2	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	5

4.3	Terminy dostaw	5

5	SPRZĘT	5

6	TRANSPORT	6

7	WYKONANIE ROBÓT	6

7.1	Zgodność robót z dokumentacją techniczną	6

8	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	6

9	OBMIAR ROBÓT	7

9.1	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	7

10	ODBIÓR ROBÓT	7

11	PODSTAWA PŁATNOŚCI	8

12	PRZEPISY ZWIĄZANE	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-01)	9

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne                         45110000-1	9

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                           45400000-1	9

1	PRZEDMIOT ST	9

2	ZAKRES STOSOWANIA ST	9

3	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST	9

4	OKREŚLENIA PODSTAWOWE	9

5	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	9

6	MATERIAŁY	9

6.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	9

6.2	Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów	9

7	SPRZĘT	10

7.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	10

7.2	Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu	10

8	TRANSPORT	10

8.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu	10

8.2	Szczegółowe wymagania dotyczące transportu	10

9	WYKONANIE ROBÓT	11

9.1	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	11

9.2	Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót.	11

Wykończenie podejść kanalizacji i pionów	11

Wykończenie powierzchni posadzki, ścian i sufitu	11

Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury	12

10	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	14

11	OBMIAR ROBÓT	15

12	ODBIÓR ROBÓT	15

13	PODSTAWA PŁATNOŚCI	16

14	PRZEPISY ZWIĄZANE	16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-02)	17

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45400000-1	17

1	PRZEDMIOT ST	17

2	ZAKRES STOSOWANIA ST	17

3	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST	17

4	OKREŚLENIA PODSTAWOWE	17

5	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	17

6	MATERIAŁY	17

6.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	17

6.2	Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów	17

Wymiana stolarki drzwiowej	18

Kraty okienne wewnętrzne	18

Piana montażowa	18

7	SPRZĘT	19

7.1	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	19

7.2	Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu	19

8	TRANSPORT	19

8.1	Ogólne wymagania dotyczące transportu	19

8.2	Szczegółowe wymagania dotyczące transportu	19

9	WYKONANIE ROBÓT	20

9.1	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	20

9.2	Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót.	20

10	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	20

11	OBMIAR ROBÓT	21

12	ODBIÓR ROBÓT	21

13	PODSTAWA PŁATNOŚCI	22

14	PRZEPISY ZWIĄZANE	22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ OGÓLNA (ST-00)

# PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice

przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach gładzi gipsowych,

- malowanie powierzchni ściennych i sufitowych

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na istniejących parapetach,

- demontaż istniejącego wykończenia podłóg z paneli/drewnianych i zastosowanie wykładziny PCV,

- demontaż zbędnych i wymiana na nowe instalacji w złym stanie technicznym,

- wykonanie nowej posadzki gresowej w korytarzu na II piętrze,

- naprawa ściany poprzez wykonanie zabudowy ściany na I piętrze  przy pokoju pedagoga

- wymiana balustrady na klatce schodowej  ze stali nierdzewnej,

- wykonanie osłon na istniejących elementach co.

- wymianę drzwi wewnętrznych,

- udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z wymianą kratek

- remont łazienki,

- wymianę instalacji wod.-kan (wg. branży sanitarnej),

- wymianę instalacji elektrycznych ( wg. branży elektrycznej),

- wykonanie robót remontowych po przeprowadzonych modernizacjach instalacjach sanitarnych, elektrycznych.

Zamówienie realizowane w jednym zadaniu, które obejmuje zakres rzeczowy zamieszczony w SIWZ

# TEREN BUDOWY

## Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje się:

na przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary,

dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010,  jedn.ewid. 240106_2

## Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media będzie płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

## Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

## Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego działania.

## Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

## Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a wynikające z działań Wykonawcy. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania materiałów pochodzących z odzysku lub recyclingu.

# WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Oprócz samego wykonania robót składających się na wykonaniu prac wymienionych w pkt 1, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:

## Prace towarzyszące:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.),

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej.

## Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych.

# MATERIAŁY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

## Źródła uzyskania materiałów

Inwestor może zażądać od Wykonawcy podania w terminie składania Oferty nazwy producentów, od których Wykonawca proponuje zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

## Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na terenie budowy materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

## Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

# TRANSPORT

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: ¾ uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, ¾ przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.

## Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.

Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI).

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę.

# OBMIAR ROBÓT

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

## Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

# ODBIÓR ROBÓT

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

b) odbiór końcowy

Całość robót odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót. Odbiór dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach związanych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia m.in.:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń,

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń,

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i  deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy.

W trakcie odbioru końcowego sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez członków komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

# PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 poz. 2285) z późniejszymi zmianami,

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-01)

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne                         45110000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych                           45400000-1

- Roboty elewacyjne				   		     	                 45443000-4

- Roboty murarskie							                 45262522-6

- Tynkowanie			                            			                 45410000-4

- Izolacja cieplna								      45321000-3

# PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice

przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3

# ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

# ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót i odbioru robót wykończeniowych, przygotowanie podłoża pod montaż izolacji termicznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

# OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

# OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, z SIWZ i poleceniami Zamawiającego. Niniejsza specyfikacja obejmuje część robót remontowych związanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i szalunkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Płyty styropianowe dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Należy  przechowywać je w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Pozostawienie styropianu przez dłuższy czas bez osłony, może spowodować pojawienie się na jego powierzchni nalotu. W takiej sytuacji przed aplikacją płyt, nalot ten należy usunąć poprzez przeszlifowanie.

Siatka zbrojąca powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach Producenta zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się rolek. Do każdej rolki powinna być dołączona etykieta zawierająca następujące dane (co najmniej):

-nazwę wyrobu i jego przeznaczenie

- nazwę i adres Producenta

- wymiary

- numer Aprobaty Tecznicznej

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności

- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności

- znak budowlany

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782, ze zm.). Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający niezmienność właściwości technicznych wyrobu.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją Producenta.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót.

## Wykończenie podejść kanalizacji i pionów

Projektuję się obudowanie rur przy ścianach i miejscowo przy sufitach z wodoodpornych płyt GKBI gr. 12,5cm na stelażu stalowym wykonanym na profilach 75mm. Miejsca połączeń płyt i miejsca po wkrętach mocujących zaszpachlować gipsem do uzyskania gładkiej jednolitej powierzchni.

## Wykończenie powierzchni posadzki, ścian i sufitu

Miejsca wyburzeń wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym. Na posadzkach projektuje się okładzinę z płytek gresowych antypoślizgowych (min. R12) o wymiarze 60x60 cm w kolorze szarym.

Na ścianach do wysokości minimum 2,00 m projektuje się okładzinę z płytek ceramicznych ściennych o wymiarze 60x30 cm w kolorze białym.

Na ścianach powyżej okładziny z płytek ceramicznych wykonać należy wykończenie z gładzi gipsowej. Zagruntowaną powierzchnię ścian i sufitów wykończyć należy powłoką malarską wykonaną z farb lateksowych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych. Dopuszcza się zastosowanie płytek ściennych i podłogowych o innych wymiarach.

- Przygotowanie podłoża – powinno ono być mocne i równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Odchylenia od linii pionu i nierówności tynku po przyłożeniu  łaty dwumetrowej nie mogą być większe od 5mm. Wszelkie lokalne nierówności ścian niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą nakładając  jednorazowo  nie więcej niż 1,5cm.

- Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących – stosować zaprawy klejące wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003, o przyczepności ≥ 1,0N/mm2.  Zaprawy  przygotowywać i  nakładać zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych, spoinowanie płytek, fugowanie – wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną .

- Na połączeniach pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach zastosować silikon  sanitarny  w kolorach dopasowanych  do zastosowanych kolorów fug na płytkach podłogowych.

- Po zakończeniu prac z należy powierzchnie z płytek  doprowadzić do czystego  stanu, przy zastosowaniu odpowiednich płynów i preparatów, zgodnie z zaleceniami  producenta.

## Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury

Projektuje się wymianę wszystkich urządzeń sanitarnych, armatury oraz dostosowanie ich ilości do obowiązujących przepisów higieniczno - sanitarnych. Zestawienie urządzeń sanitarnych i armatury:

- umywalka, wysokość montażu 80 cm					4 szt.

- bateria sztorcowa umywalkowa ze zmieszaniem 			1 szt.

- ścianka systemowa miedzyprysznicowa wys. 1,8 m  z HPL		1 szt.

- bateria ścienna prysznicowa, z wężem prysznicowym,
główką prysznicową oraz z uchwytem lub drążkiem			2 szt.

- wpust posadzkowy							3 szt.

Przy umywalce w łazience zamontować należy lustro, dozowniki do mydła i podajniki ręczników papierowych oraz wyposażyć pomieszczenie w pojemnik na odpadki. Przy kabinach prysznicowych zastosować drążki z zasłonkami prysznicowymi. Dodatkowo w łazienkach zaleca się  zamocowanie wieszaków na ręczniki i rzeczy osobiste oraz ławki.

Dobór urządzeń i armatury wg wytycznych inwestora i użytkownika obiektu.

Uwagi:

W zakresie wentylacji należy zapewnić w pomieszczeniu z natryskami - co najmniej 5-krotną wymianę powietrza na godzinę  co najmniej 75m3/h na każdy brodzik.

W pomieszczeniach pozostawia się istniejący system wentylacji grawitacyjnej. Podczas wykonywania prac remontowych należy sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych.

Wszystkie drzwi muszą posiadać w dolnej części otwory do przepływu strumienia powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m².

Przed przystąpieniem do realizacji prac remontowych wszystkie wymiary oraz stan ilościowy urządzeń i elementów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym w pomieszczeniach remontowanych łazienek.

Parapety wewnętrzne

W ramach remontu projektuję się nowe okładziny na wszystkich parapetach wewnętrznych przy oknach. Obłożenie wykonać z płytek grosowych o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze szarym. Przed przyklejeniem płytek podłoże należy oczyścić ze starych farb, pyłu i kurzu, niewielkie nierówności parapetu - do 5 mm wyrównać zaprawą, którą będziemy przyklejać płytki, większe ubytki należy zniwelować zaprawą wyrównującą. Następnie podłoże zagrunować. Płytki przyklejać na zaprawę klejową. Gdy zaprawa zwiąże, po czasie wskazanym przez producenta należy wykonać spoiny. Styki parapetu ze ścianą wypełnić masą akrylową. Styki z ościeżnicą okna uszczelnić silikonem.

Wymiana balustrady na klatce schodowej

Wymianie podlega balustrada przy głównej klatce schodowej na nowa stalową. W tym celu należy wyciąć istniejące balustrady i przekazać zarządcy obiektu. Projektuję się słupki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm], zamocowane do podestu i biegu za pomocą śrub M12. Poręcz wykonać ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm] i zamocować do słupków balustrady. Poręcz należy zamocować na wysokości 1,10 [m]. Wypełnienie pionowe balustrady należy wykonać z prętów ze stali nierdzewnej Ø20 [mm] co 12 [cm]. Poręcz balustrady wydłużone o 30cm. Między poręczami, w duszy schodów zamontować wzdłuż schodów po 4 pręty ze stali nierdzewnej w wym. Ø20 [mm] co 12 [cm] z poprzecznymi prętami ułożonych w mijankę między rzędami o rozstawie 40 cm.Balustradę na najwyższej kondygnacji wykonać do stropu – wg rysunku projektowego.

Obudowy grzejnikowe

Projektuję się obudowy na wszystkie istniejące grzejniki. Obudowy wykonane z płyty MDF o grubości 12 mm jako pełne obudowy meblowe oraz płyty frontowe pod głębokimi parapetami oraz we wnękach na korytarzach, wykończone ekologicznym lakierem akrylowym mocowane bezpośrednio do grzejników w kolorze popielatym. Pełna obudowa nie powinna mieć wolnej przestrzeni pomiędzy zabudową górną, a frontową. Od spodu należy zostawić wolną przestrzeń. Zabudowa frontowa powinna mieć formę prostokąta z wycięciami o przekrojach wg. wzoru przedstawionego w części rysunkowej do projektu. Montaż zgodnie z instrukcja producenta.

Malowanie ścian i sufitów

Na powierzchni ścian oraz sufitów należy zeskrobać stare powłoki malarskie, dokonać miejscowych napraw oraz uzupełnień tynków jako cementowo - wapienne kat III, powierzchnie zagruntować,  wykonać gładzie gipsowe. Na ścianach klatki schodowej oraz korytarzach wykonać nową powlokę malarską z farby silikonowej w kolorze zgodnym z częścią rysunkową (ściany do wysokości 160 cm pomalowaćw kolorze NCS S 3502-Y, wyżej pasek o wysokości 15 cm w kolorze NCS S 2000-N, nad paskiem oraz sufit w kolorze białym). Lamperię pokryć dodatkowo lakierem lamperyjnym  tworzącym transparentną powłokę dająca satynowy efekt wykończenia. Ściany w salach wykładowych i pozostałych pomieszczeniach pomalować emulsją lateksową w kolorze beżowym NCS S 0505 - Y50R. Wszystkie sufity pomalować farbami zmywalnymi, antyalergicznymi, lateksowymi w kolorze białym NCS 0500-N. Na korytarzach wykonać cokoły przyścienne z płytek gresowych w kolorze okładziny korytarza. Kolorystyka ostatecznie do ustalenia na etapie realizacji z inwestorem. W sali sportowej odmalować  lamperię do istniejącej wysokości (ok. 3m)

Należy w maksymalnym stopniu schować montowane elementy instalacji elektrycznej, sanitarnej poprzez bruzdowanie. W miejscach w których nie jest to możliwe należy zastosować zabudowę z płyt GK na stelażu stalowym z niezbędnymi rewizjami. Wykończenie takich obudów wykonać analogicznie do sposobu wykończenia ścian oraz sufitów.

Wymiana podłóg

Przed przystąpieniem do wykonania nowej podłogi należy zdemontować istniejące wykończenie podłóg – paneli w salach wykładowych i innych pomieszczeniach oraz posadzki z płytek ceramicznych na korytarzu. W piwnicy w salach lekcyjnych należy zdemontować panele jak i podłogę z desek pod nimi.

Podłogi we wskazanych pomieszczeniach należy wykończyć wykładziną PCV - wg. części rysunkowej. Korytarze wykończyć płytkami gresowymi o wym. 30 x 30 cm w kolorze nawiązującym do istniejącego wykończenia klatki schodowej. Płytki układać w tzw.”karo”. Kolorystyka ostatecznie do ustalenia na etapie realizacji z inwestorem.

Prace towarzyszące remontowi instalacji wewnątrz budynku

Wszystkie pomieszczenia sale, korytarze, klatki schodowe - po przeprowadzeniu prac remontowych związanych z robotami elektrycznymi oraz wymianie instalacji sanitarnej i pozostałych pracach remontowych - należy uporządkować a ściany i sufity wyprawić tynkiem cementowo- wapiennym kategorii III, zagruntować i pomalować farbami lateksowymi, ściany wg kolorystyki wskazanej w części rysunkowej, sufity pomalować na kolor biały. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych po wykonaniu prac remontowych należy uzupełnić ubytki w płytkach ceramicznych ściennych i podłogowych - należy uzupełnić je płytkami tożsamymi z istniejącymi.

Wentylacja grawitacyjna

Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej zaleca się udrożnić metodą bezinwazyjną polegającą na podciśnieniowym usuwaniu wszelkich zalegających wewnątrz kanałów zanieczyszczeń ponad dach budynku. Oznacza to brak konieczności wchodzenia do pomieszczeń, dokonywania zbędnych wykuć, zamurowań i malowania. W szatni, w pomieszczeniu 0.2 zamontować w oknie nawiewnik higrosterowalny.

Naprawa ściany

Projektuje się naprawę ściany przy pomieszczeniu pedagoga na pierwszym piętrze poprzez przyklejenie płyty GKB do istniejącej ściany klejem gipsowym, następnie wykończyć zgodnie z wykończeniem pozostałej części pomieszczenia.

Boks szatniowy

Projektuję się wymianę wydzielenia szatni na nowy boks szatniowy z kształtowników stalowych o profilu zamkniętym wymiarach 50 x 20 mm z wypełnieniem z siatki metalowej, malowane proszkowe w kolorze RAL 9006. Częściowo montowane do boku biegu schodów

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.

Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:

- odbiory międzyfazowe (częściowe)

- odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:

- jakości materiałów

- podkładu pod izolację

- każdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:

- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,

- poprawności zagruntowania podkładu,

- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.)

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:

- ciągłości warstwy izolacyjnej

- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,

- występowania ewentualnych uszkodzeń,

- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.

Odbiór izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni płyt,

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość,

- naprężenia ściskające płyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

WSZYSTKIE USTALENIA ZWIĄZANE Z DOKONANYM ODBIOREM ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ORAZ MATERIAŁÓW NALEŻY ZAPISAĆ W DZIENNIKU BUDOWY LUB PROTOKOLE PODPISANYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INWESTORA (INSPEKTOR NADZORU) I WYKONAWCY (KIEROWNIK BUDOWY).

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 poz. 2285) z późniejszymi zmianami,

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-02)

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45400000-1

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej		  		                 45421000-4

- Instalowanie drzwi i okien				   	      	                 45421130-4

# PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice

przy ul. 1-go Maja 17 dz. nr ewid. 1583/3

# ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

# ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót i odbioru robót wykończeniowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.

- Przygotowanie podłoża pod montaż stolarki

- wymiana drzwi wewnętrznych na nowe

- montaż krat okiennych

# OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

# OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, z SIWZ i poleceniami Zamawiającego. Niniejsza specyfikacja obejmuje część robót remontowych związanych z wymianą stolarki. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.

### Wymiana stolarki drzwiowej

Projektuje się wymianę wszystkich istniejących drzwi wewnętrznych we wskazanym zakresie. Skrzydła drzwi wykonane z MDF z wypełnieniem stabilizującym w formie "plastra miodu". Pokrycie drzwi HDF w kolorze popielatym. Zastosować wkładki na klucz lub blokadę łazienkową wg wytycznych inwestora. Projektowane drzwi do pomieszczeń łazienkowych muszą posiadać w dolnej części otwory do przepływu strumienia powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m².

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupełnienie ubytków w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian

Wymianie podlegają drzwi:

D1 -  25 szt., D2 - 1 szt., D3 - 1 szt., D4 - 15 szt., D5 - 1 szt., D6 - 1 szt.

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupełnienie ubytków w murze

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian

### Kraty okienne wewnętrzne

Projektuje się demontaż istniejących krat w oknach klatki schodowych położonych przy spocznikach. Należy zamontować nowe kraty ze stalowych profili malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 (3 sztuki 265x80cm).

### Piana montażowa

Należy zastosować dobrej jakości pianę wężykowa w wersji zimowej.

Należy dobrać produkt o parametrach technicznych:

- Czas wstępnej obróbki: ≤1 h (w temp. +20ºC), 3 h (w temp. 0ºC)

- Temperatura otoczenia: od -10ºC do +30ºC

- Temperatura puszki: od +10ºC do +30ºC

- Nasiąkliwość wodą ≤1 kg/m³

- Wysoka izolacja termiczna i akustyczna

- Odporność na pleśń i grzyby

- Klasa palności: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1)

- Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000

- Nie emituje gazów typu CFC i HCFC („ozone friendly”)

- Termin ważności: 12 miesięcy

- nie emituje oparów MDI podczas aplikacji

- wydajność: od 36 do 45 l (w temp. +20ºC), od 25 do 35 l (w temp. 0ºC) - pojemność 1000 ml

- przyrost objętości (post-ekspansja): 140 do 190%

- nowy zawór, bardziej odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów

Montaż drzwi i okien wykonać przy użyciu mechanicznych łączników i rozpórek. Wolne od kurzu i brudu powierzchnie robocze zwilżyć wodą. Energicznie wstrząsnąć puszką kilka razy i przykręcić do pistoletu. Pianę dozować w pozycji „do góry dnem”. Wypełniać szczeliny w 50%. Ostatecznej obróbki dokonać nie wcześniej niż 24 h po aplikacji.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

- nazwę datę i adres producenta, wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- produkcji i nr partii,

- wymiary, liczbę

- sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782, ze zm.). Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający niezmienność właściwości technicznych wyrobu. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem zgodnie z instrukcją Producenta. Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

## Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót.

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.

Przygotowanie ościeży

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.

Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  Zamocowane stolarki należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.   zdrowia ludzi. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Montaż parapetów zewnętrznych

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o gr. 0,60 mm należy obsadzić ze spadkiem na zewnątrz okna. Krawędzie parapetu muszą być zakończone zakończeniami PCV montowane na klej montażowy metal – PCV. Nie dopuszczalne jest mocowanie zakończeń parapetów na silikon. Występowanie krawędzi ostrych jest niedopuszczalne. Pod parapety należy zastosować styropian grafitowy układany ze spadkiem.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich

Przed dostawą stolarki wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na materiały użyte do wyrobu okien.

Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów

- sprawdzenie jakości materiałów

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

- dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące,

- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 
  1 mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę,

- estetykę wykonania.

Po montażu należy sprawdzić:

- gładkość i czystość szyb,

- prawidłowość szklenia,

- działanie mechanizmów otwierania,

- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),

- jakość powierzchni ram i skrzydeł,

- dokładność przylegania uszczelek,

- jakość wykonania otworów,

- dokładność przewodów i komór odwadniających profile,

- ilość wbudowanych kołków rozporowych,

- dokładność wypełnienia pianką montażową,

- dokładność wykonania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania dla drzwi:

- Odchyłka od prostopadłości naroża nie powinna przekroczyć odchyłek dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na długości 0,5m.

- Odchyłka od płaskości ogólnej (zwichrowanie) -max. 4,0mm.

- Siła potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydła – max 50N.

- Moment obrotowy potrzebny do przekręcania klucza w zamku - max.2,5Nm.

- Odporność drzwi na obciążenie statyczne pionowe, działające na płaszczyznę skrzydła - skrzydła nie powinny ulec odkształceniu większemu niż 0,5mm, na 1m wysokości skrzydła.

- Odporność drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po wykonaniu 200 tys. cykli otwierania i zamykania skrzydła, drzwi nie powinny wykazywać uszkodzeń lub odkształceń skrzydeł i ościeżnicy powodujących utratę funkcjonalności.

Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla zdrowia.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

Odbiór stolarki

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- kompletność okuć,

- prawidłowość osadzenia i sprawność

- działania, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i

- płaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 poz. 2285) z późniejszymi zmianami,

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2015r., poz 1775 ze zm.).

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.