Stadium:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zadanie:	Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim

Kategoria obiektu budowlanego: XXI

Adres:		ul. Koszalińska 15,  60-480 Poznań

Nr ewidencyjne

działek: 	część 12/4, część 1

arkusz 08

obręb 25 Strzeszyn,

jedn. 306401_1 Miasto Poznań,

m. Poznań

Inwestor:	Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Jednostka

projektowa: 	TOYA DESIGN, 60-236 Poznań, ul. Kasprzaka 19/6

Architektura:

PROJEKTANT:			mgr inż. arch. Tomasz Migdałek

upr. nr 193/PW/93

uprawnienia w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek

upr. nr WP_OIA/OKK/UpB/8/2011

uprawnienia w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

POZNAŃ, MARZEC 2025

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

*numeracja stron projektu w prawym dolnym rogu

Strona tytułowa	 								                  1

Zawartość opracowania 							                  2

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego						      3

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego					          	     4-7

Część opisowa                                                    						    8

Część rysunkowa projektu :

0.2 Projekt pomostu – rzut			 	skala 1:100

0.3 Przekrój pomostu, balustrada			skala 1:10

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

| Inwestor: | Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań |
| --- | --- |
| Obiekt: Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań działka 306401_1.0025.AR_08.12/4, 306401_1.0025.AR_08.1 |  |
| Branża | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |

Oświadczam, że zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | AUTOR | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | mgr inż. arch. Tomasz Migdałek | upr.nr 193/PW/93 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek | upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/8/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Poznań, 03/2025 r. |  |  |  |

Wykaz osób wykonujących dokumentację techniczną:

| BRANŻA | AUTOR | UPRAWNIENIA |
| --- | --- | --- |
| konstrukcja | mgr inż. Jakub Taszarek | upr.nr WKP/0196/POOK/06 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| elektryczna | mgr inż. Kazimierz Ciślak | upr. nr 03/Pw/92 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia, do projektowania bez ograniczeń |
| Poznań, 03/2025 r. |  |  |

## I. Opis techniczny

#### I.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu:

urządzenie wodne typu pomost.

Kategoria obiektu budowlanego

Urządzenia wodne (pomost) zalicza się do kategorii XXI (obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie).

#### I.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pomostu spacerowego na wschodnim brzegu Jeziora Strzeszyńskiego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Koszalińskiej 15  w Poznaniu.

Lokalizacja:

część działki nr 12/4 ,obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznań

część działki nr 1 , obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznań

Inwestor:

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Obiekt budowlany składa się z pokładu spacerowego, balustrady z wbudowanym oświetleniem i trzech ławek na pokładzie spacerowym.

#### I.3 Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego

Odbudowa powtarza układ przestrzenny i formę architektoniczną istniejącego obiektu budowlanego:

Projektuje się odbudowę pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkości i formie – dwóch równoległych ramion (północnego i południowego) połączonych łukowym łącznikiem.

Jako podporę pomostu wykorzystuje się istniejące pale, gdyż projektowana konstrukcja pomostu, jej ciężar oraz obciążenie użytkowe nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Pomost dostępny jest z lądu, z działki nr 12/4. Do pomostu prowadzi istniejący, utwardzony i oświetlony ciąg pieszy. Pomost dostępny jest bez barier architektonicznych.

#### I.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

Nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia całkowita: – 521,88 m2

c) wysokość – nie dotyczy

długość 58,25 m

szerokość 5,18m, 5,28m,  5,41m, 9,27m,

rzędne pokładów pomostu od 78,765 m n.p.m. do 78,517 m n.p.m.

d) liczba kondygnacji – nie dotyczy.

#### I.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

I.5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Z uwagi na wykorzystanie istniejących pali osadzonych w dnie jeziora do posadowienia obiektu, nie wymaga się badań podłoża gruntowego.

I.5.2   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu (spaleniu) uległo poszycie pomostu, które było wykonane z „drewna syntetycznego” hanit. W wyniku pożaru został również zniszczony – silnie zdeformowany ruszt stalowy, na którym oparte było poszycie.

Ruszt stalowy opierał się na głowicach pali - płaskich blachach spawanych do osłon pali. Pale są wykonane z rur stalowych. Prawdopodobnie niektóre pale wypełnione są betonem.

Na podstawie oceny makroskopowej konstrukcji oraz na podstawie udostępnionej opinii technicznej stwierdzono, że pożar nie spowodował uszkodzenia konstrukcji pali zarówno nad jak i pod wodą. Natomiast pale są skorodowane powierzchniowo. Ruszt stalowy uległ znacznym deformacjom i podlega rozbiórce i wymianie na nowy.

I.5.3. OBCIĄŻENIA

Poniżej wyszczególniono wartości charakterystyczne podstawowych obciążeń przyjęte do obliczeń.

1. Obciążenia stałe

Obciążenia stałe wynikają z przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Ciężary własne elementów konstrukcyjnych wynikają bezpośrednio z ich gabarytów i ciężarów właściwych materiałów.

2. Obciążenie śniegiem

Projektowane molo znajduje się w II strefie obciążenia śniegiem – przyjęto charakterystyczne obciążenie sk = 0,72 kN/m2.

3. Obciążenia użytkowe

Przyjęto obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone 4,0 kN/m2.

4. Współczynniki obciążenia, długotrwałej wartości obciążenia, jednoczesności i redukcji obciążeń, konsekwencji zniszczenia

Wartości współczynników obciążenia przyjęto wg normatywów projektowania.

5. Kombinacje obciążeń w SGN i SGU

Do analizy konstrukcji przyjęto kombinacje obciążeń w poszczególnych stanach granicznych (SGN– stan graniczny nośności, SGU – stan graniczny użytkowania).

I.5.4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

Konstrukcja stalowa

Planuje się wykonanie nowego pomostu o konstrukcji stalowej z wykończeniem w postaci elementów kompozytowych (barierki boczne, legary, poszycie). Przewidziano montaż stalowych belek głównych z profili gorącowalcowanych – dwuteowników do istniejących blach węzłowych pali stalowych. Blachy głowicowe należy ówczesnej oczyścić oraz usunąć z nich pozostałości istniejących zdeformowanych elementów. Zakłada się wypoziomowanie głowic pali za pomocą blach podkładowych (futrówek). Ostateczna ilość oraz grubość blach do ustalenia na montażu. Belki główne spawane bezpośrednio na montażu do przygotowanych blach głowicowych. Na belkach głównych ułożyć ruszt stalowy (belki poprzeczne) pod montaż legarów kompozytowych. Przewiduje się montaż legarów kompozytowych do elementów stalowych za pomocą blach stalowych oraz łączników mechanicznych (śrubowych). Montaż oraz szczegóły montażowe elementów kompozytowych zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Istniejącą konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Zakłada się oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie bądź oczyszczenie mechaniczne. Powłoki antykorozyjne wykonać zgodnie wytycznymi dostawcy systemu malarskiego. Nowe elementy stalowe winny przyjechać na miejsce montażu jako zabezpieczone antykorozyjnie. Miejsca wykonania spoin montażowych pozostawić jako niemalowane. Docelowe powłoki w miejscu styków montażowych wykonać po odbiorach wbudowanych spoin montażowych.

Sposób posadowienia

Obiekt zaprojektowano z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji pali zakotwionych dnie jeziora. Na podstawie wykonanej w listopadzie 2024 r. opinii technicznej, stan techniczny pali jest dobry. Na podstawie przeprowadzonych badań makroskopowych stwierdzono, że pożar nie spowodował widocznych uszkodzeń pali, w tym ich deformacji. Pale zostaną zwieńczone nowymi głowicami pod oparcie rusztu stalowego. Stopień oczyszczenia pali należy dostosować do przyjętego systemu antykorozyjnego.

#### I.6 Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy.

#### I.7 Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art, 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U, z2012f. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych;

Nie dotyczy.

#### I.7 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, , o których mowa w art, 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U, z2012f. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych;

Pomost spacerowy jest ogólnodostępny i dostosowany do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych i starszych. Nie posiada barier architektonicznych, nawierzchnia pokładu spacerowego jest szorstka, o klasie antypoślizgowości R12. Balustrada umożliwia trzymanie się poręczy po całym obwodzie zewnętrznym pokładu. Trzy ławki umożliwiają odpoczynek osobom starszym.

#### I.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obiekt nie wpływa na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Odbudowany pomost nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

#### I.10 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy

#### I.11 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

#### I.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- Projektuje się odbudowę pokrycia (pokładu) pomostu oraz balustrad pomostu z wykorzystaniem kompozytów, w klasie niepalności A.

- Elementy pokładu:

- nowe pokrycie z desek kompozytowych pełnych, ryflowanych i jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brązowym, klasa antypoślizgowości R12. Deski układane z przerwami o szerokości 25 mm; w układzie kołowym przerwy między deskami wypełnione klinami z desek kompozytowych o gr. 40 mm.

- deski pokładu montowane na ruszcie z legarów kompozytowych, w kolorze brązowym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie większym niż 60 cm.

- boki pomostu – policzki: obudowane na wysokości  24 cm, z desek kompozytowych pełnych, jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym

- Elementy balustrady:

-	elementy pionowe z desek kompozytowych,  pełnych, szczotkowanych obustronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym

- deska pozioma pochwytu , , deska kompozytowa  pełna z jednostronnym szczotkowaniem, o wymiarach 40x120 mm, w kolorze  brązowym, z podfrezowaniem na oprawę i przewody.

W pochwyt balustrady zamontować oprawy oświetleniowe liniowe LED  zasilane elektrycznie. Projektuje się oświetlenie pomostu paskami LED Flex 14,4W/m 3000K IP66 zamontowanymi w pochwycie balustrady (wpust na pasek od strony zewnętrznej pochwytu). Zasilanie przewidziano z najbliższego słupa istniejącego oświetlenia terenu. Załączenie oświetlenia pomostu następować będzie razem z oprawami parkowymi na terenie ośrodka (wyłącznikiem zmierzchowym zamontowanym w istniejącej szafie oświetleniowej SO). Natomiast wyłączenie oświetlenia pomostu wg harmonogramu czasowego projektowanego w rozdzielnicy pomostu zegara astronomicznego. W pobliżu pomostu, przy najbliższej oprawie parkowej projektuje się posadowienie rozdzielnicy pomostu RP. Rozdzielnica zostanie zabudowana w puste złącze kablowe typu ZK6. W RP projektuje się zasilacz impulsowy 24V DC z akumulatorami dla zasilenia oświetlenia LED i utrzymania temperatury pracy w okresie zimowym. Ze względów bezpieczeństwa na pomost przewiduje się instalacje elektryczne w wykonaniu zewnętrznym o wysokim IP i na napięciu bezpiecznym 24V DC.

- Na pomoście projektuje się montaż 3 sztuk nowych ławek w formie i materiale jak istniejące ławki na plaży – ławki z oparciem, długość 180 cm, głębokość 60 cm, wysokość 88 cm: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia - deski kompozytowe, kolor  „HS104 drewno sandałowe szczotkowane – RAL 1002”.

#### I.13 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

a)  Kwalifikacja pożarowa.

Nie dotyczy

b) Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej projektowanych elementów budowlanych i ich stopień rozprzestrzeniania ognia.

Nie dotyczy

c) Strefy pożarowe.

Nie dotyczy

d) Warunki ewakuacji.

Nie dotyczy

e)  Wykończenie wnętrz.

Nie dotyczy

f) Techniczne instalacje przeciwpożarowe.

Nie dotyczy

g) Hydranty zewnętrzne.

Nie dotyczy.

h) Podręczny sprzęt gaśniczy.

Nie dotyczy.

i) Drogi pożarowe.

Nie dotyczy.

j) Odległości od innych obiektów

brak innych obiektów w odległości 40 m.

k) Aprobaty techniczne

Nie dotyczy