Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY

Zadanie:	Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim

Kategoria obiektu budowlanego: XXI

Adres:		ul. Koszalińska 15,  60-480 Poznań

Nr ewidencyjne

działek: 	część 12/4, część 1

arkusz 08

obręb 25 Strzeszyn,

jedn. 306401_1 Miasto Poznań,

m. Poznań

Inwestor:	Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Jednostka

projektowa: 	TOYA DESIGN, 60-236 Poznań, ul. Kasprzaka 19/6

Architektura

PROJEKTANT:			mgr inż. arch. Tomasz Migdałek   upr.nr 193/PW/93

uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek

upr.nr WP_OIA/OKK/UpB/8/2011

uprawnienia w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

POZNAŃ, MARZEC 2025

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

*numeracja stron projektu w prawym dolnym rogu

Strona tytułowa	 								                  1

Zawartość opracowania 							                  2

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego						      3

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego					          	     4-7

Część opisowa                                                    						    8

Karta techniczna ławki

Karta techniczna materiału kompozytowego

Część rysunkowa projektu :

0.2 Projekt pomostu – rzut			 			skala 1:100

0.3 Schemat podkonstrukcji legarów kompozytowych			skala 1:100

0.4 Schemat układu deskowania					skala 1:100

0.5 Przekrój pomostu, balustrada					skala 1:10

0.6 Przekrój pomostu, balustrada– schemat instalacji elektrycznych	skala 1:10

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

| Inwestor: | Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań |
| --- | --- |
| Obiekt: Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań działka 306401_1.0025.AR_08.12/4, 306401_1.0025.AR_08.1 |  |
| Branża | PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY |

Oświadczam, że zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego opracowana dokumentacja projektu technicznego jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | AUTOR | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | mgr inż. arch. Tomasz Migdałek | upr.nr 193/PW/93 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek | upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/8/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Poznań, 03/2025 r. |  |  |  |

## I. Opis techniczny

#### I.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu:

Urządzenie wodne typu pomost.

Kategoria obiektu budowlanego

Urządzenia wodne (pomost) zalicza się do kategorii XXI (obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie).

#### I.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pomostu spacerowego na wschodnim brzegu Jeziora Strzeszyńskiego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Koszalińskiej 15  w Poznaniu.

Lokalizacja:

część działki nr 12/4 ,obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznań

część działki nr 1 , obr/ark: 25Strzeszyn /08 , miasto Poznań

Inwestor:

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

Obiekt budowlany składa się z pokładu spacerowego, balustrady z wbudowanym oświetleniem i trzech ławek na pokładzie spacerowym.

#### I.3 Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego

Odbudowa powtarza układ przestrzenny i formę architektoniczną istniejącego obiektu budowlanego:

Projektuje się odbudowę pomostu spacerowego w dotychczasowej wielkości i formie – dwóch równoległych ramion (północnego i południowego) połączonych łukowym łącznikiem.

Jako podporę pomostu wykorzystuje się istniejące pale, gdyż projektowana konstrukcja pomostu, jej ciężar oraz obciążenie użytkowe nie ulegnie zasadniczym zmianom.

Pomost dostępny jest z lądu, z działki nr 12/4. Do pomostu prowadzi istniejący, utwardzony i oświetlony ciąg pieszy. Pomost dostępny jest bez barier architektonicznych.

#### I.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

Nie dotyczy.

b) zestawienie powierzchni

powierzchnia całkowita: – 521,88 m2

c) wysokość – nie dotyczy

długość 58,25 m

szerokość 5,18m, 5,28m,  5,41m, 9,27m,

rzędne pokładów pomostu od 78,77 m n.p.m. do 78,46 m n.p.m.

d) liczba kondygnacji – nie dotyczy.

#### I.5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obiekt nie wpływa na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sąsiednie. Odbudowany pomost nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

#### I.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Konstrukcję stalowa projektowaną i istniejącą malować na kolor RAL 7039. Wszystkie pale wraz z elementami konstrukcji, w tym pale wysokie (sztuk 4) zabezpieczyć i przygotować do nałożenia warstwy wierzchniej wg projektu technicznego konstrukcji.

- Projektuje się odbudowę pokrycia (pokładu) pomostu oraz balustrad pomostu z wykorzystaniem kompozytów, w klasie poziom A2-s2, d0 lub wyższy (patrz: karta techniczna kompozytu).

- Elementy pokładu:

- nowe pokrycie z desek kompozytowych pełnych, ryflowanych i jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 150x40 mm, w kolorze brązowym, klasa antypoślizgowości R12. Deski układane z przerwami o szerokości 25 mm; w układzie kołowym przerwy między deskami wypełnione klinami z desek kompozytowych o gr. 40 mm.

Montowania desek ryflowanych do legarów kompozytowych 12x6 cm wg wskazań dostawcy systemu, jednak nie mniej niż:

Ø 6 wkręty stożkowe niepełny gwint nierdzewne A2 do drewna, TORX, TX25

Wkręty 6x100/60

Ważne jest nawiercanie otworów w desce i w legarze i następnie wkręcanie wkrętów. Dla kompensowania naprężeń termicznych zalecamy wykonanie w desce tarasowej otworów o średnicy 1 [mm] większej niż średnica wkręta. Ponadto w desce tarasowej należy wykonać stożkowy otwór dla ukrycia łba wkręta

- deski pokładu montowane na ruszcie z legarów kompozytowych, w kolorze brązowym, o wymiarach 60 x 120 mm, w rozstawie nie większym niż 60 cm.

- boki pomostu – policzki: obudowane na wysokości  24 cm, z desek kompozytowych pełnych, jednostronnie szczotkowanych,   o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym

- Elementy balustrady:

-	elementy pionowe z desek kompozytowych,  pełnych, szczotkowanych obustronnie, o wymiarach 80x20 mm, w kolorze brązowym, montowane do legara policzkowego 6x12 cm i dwuteownika stalowego IPE140; sposób mocowania wg dostawcy systemu

-	co 209 cm i wg wskazań producenta kompozytów, zamienić deskę kompozytową 20x80 mm na slupek 60x80 mm kolor i wykończenie jak inne;

- deska pozioma pochwytu, deska kompozytowa  pełna z jednostronnym szczotkowaniem, o wymiarach 40x120 mm, w kolorze  brązowym, z podfrezowaniem na oprawę i przewody. W podfrezowany pochwyt balustrady zamontować oprawy oświetleniowe liniowe LED  zasilane elektrycznie. Projektuje się oświetlenie pomostu paskami LED Flex 14,4W/m 3000K IP66 zamontowanymi w pochwycie balustrady (wpust na pasek od strony wewnętrznej pochwytu). Szczegółowy opis instalacji znajduje się w opisie projektu technicznego branży Instalacji elektroenergetycznych.

- Na pomoście projektuje się montaż 3 sztuk nowych ławek w formie i materiale jak istniejące ławki na plaży – ławki z oparciem, długość 180 cm, głębokość 60 cm, wysokość 88 cm: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037, pokrycie siedziska i oparcia - deski kompozytowe, kolor  „HS104 drewno sandałowe szczotkowane – RAL 1002”. Parametry ławki – patrz: Karta techniczna ławki.