- Załącznik nr 1 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ochrona biologiczna Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.

# Zamówienie obejmuje:

Biologiczną ochronę lotniska od świtu do zmierzchu.

# Podstawy prawne

Zgodnie z wymogami Aneksu 14 ICAO punkt 9.4, Podręcznikiem certyfikacji lotnisk doc. 9774 ICAO, Podręcznikiem służb lotniskowych Część 3 pp. 3.4; 3.5 i p.9, jak również na mocy Ustawy Prawo Lotnicze art.68 ust. 2 nakazującej prowadzić eksploatację lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz sprawność obsługi użytkowników lotniska, oraz przy uwzględnieniu  aktualnych aktów wykonawczych prawa lotniczego, ze względu na ważność walki z ptakami i celem wprowadzenia w życie stosownej polityki prowadzącej do ograniczenia do minimum częstotliwości zderzeń z ptakami w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

# Okres zawarcia umowy

Przewidywany okres zawarcia umowy: 12 (dwanaście) miesięcy.

Zakres zamówienia

Zabezpieczenie lotniska przed kolizjami statków powietrznych ze zwierzętami, zwłaszcza z ptakami, zgodnie z międzynarodowymi standardami IBSC.

Do zakresu zadań należy:

- Prowadzenie działań zabezpieczających i minimalizujących zagrożenie ze strony zwierząt dla ruchu lotniczego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

- Organizacja i prowadzenie działań prewencyjnych oraz dokumentacja zaistniałych kolizji. Do zadań prewencyjnych należą:

  - udokumentowany monitoring potencjalnych zagrożeń na lotnisku i w okolicy lotniska,

  - udokumentowany monitoring zwierząt pojawiąjących się na lotnisku,

- Aktywne przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony przyrody ożywionej.

- Bieżące dokumentowanie aktywności przyrody ożywionej, w aplikacji mobilnej wskazanej przez Zamawiającego i analiza danych zebranych podczas monitoringu przyrody ożywionej przedstawiana w raportach miesięcznych.

- Analiza i identyfikacja gatunków zwierząt na podstawie znalezionych szczątków.

- Identyfikacja źródła bazy pokarmowej ptaków na podstawie analiz resztek pokarmowych w wolach szczątków ptaków.

- Analiza i opracowanie metodyki utrzymania nawierzchni zielonej.

- Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań biologicznego zabezpieczenia lotniska opracowanego na podstawie monitoringu przyrody ożywionej i liczby zgłoszeń zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

- Przygotowywanie kwartalnych programów kontroli środowiska w zakresie zabezpieczenia operacji lotniczych przed przyrodą ożywioną.

- Analiza skuteczności prowadzonych działań; propozycja modyfikacji jeśli niewystarczająco skuteczne.

- Praca ze sprzętem własnym (m.in.: auto, ptaki łowcze, pies, systemy dźwiękowe (megafon), pistolet hukowy + naboje, telefon, tablet, radiotelefon) i z wykorzystaniem sprzętu lotniska (aplikacja).

- Okresowe (minimum co pół roku) przeprowadzanie inspekcji terenu w promieniu 13 km od granic lotniska w zakresie miejsc sprzyjających koncentracji ptaków i hodowli gołębi, zakończone sporządzeniem raportu.

- Przeprowadzanie szkoleń okresowych służb lotniskowych w zakresie przyrody ożywionej, zwłaszcza zachowania ptaków.

- Okresowe omówienie zadań na spotkaniach wewnętrznego Komitetu ds. przyrody ożywionej.

- Czynna współpraca z innymi portami lotniczymi w zakresie wymiany doświadczeń biologicznego zabezpieczenia lotnisk.

# Wymagania

- Od Wykonawcy usługi oczekuje się dysponowania odpowiednimi zasobami ludzi i ptaków łowczych, gwarantującymi zabezpieczenie lotniska Poznań-Ławica od świtu do zmierzchu przez cały rok.

- Wykonawca musi przedstawić

  - zaświadczenie o uzyskaniu sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

  - zgodę Ministra Środowiska na łowienie przy użyciu ptaków łowczych wystawioną przynajmniej dla dwóch osób, w tym jedną dla Wykonawcy;

- Wykonawca będzie dysponował nie mniej niż 10 ptakami z dokumentami CITES uprawniającymi do wykorzystywania w celach komercyjnych.

- Wykonawca będzie dysponował własnym pojazdem oraz odpowiednim wyposażeniem w tym pistoletem hukowym i bronią myśliwską.

- Wykonawca zobowiązuje się na osobiste zajęcie się ochroną lotniska. W przypadku konieczności zmiany obsady w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nowa osoba będzie spełniała wszystkie warunki wyżej wymienione.

- Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ornitologiczne lub inne związane z ochroną przyrody.

- Znajomość obowiązujących przepisów prawa zwłaszcza z zakresu ochrony przyrody.

- Uprawnienia zawodowe, kwalifikacje (certyfikaty, licencje),  pozwolenie na broń.

- Doświadczenie zawodowe: minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku.

- Posiadanie przynajmniej 10 ptaków, z których 5 zostanie na stałe przeznaczonych do pracy na lotnisku Poznań-Ławica. Gatunki ptaków drapieżnych, wykorzystywanych do ochrony przed przyrodą ożywioną, będą dostosowane do potrzeb wynikających z obecności danych gatunków zwierząt na lotnisku. Obowiązkowy w pracy pies.

- Umiejętności:

  - umiejętność analitycznego myślenia, prognozowania i planowania,

  - samodzielność, wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, interpersonalne,

  - bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

# Rozliczanie wykonanej pracy

- Praca w systemie nielimitowanego czasu pracy.

- Potwierdzenie wykonanej pracy zatwierdzone protokołem odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z  przedstawioną co miesiąc przez Wykonawcę ewidencją czasu pracy połączoną z miesięcznym sprawozdaniem skuteczności biologicznego zabezpieczenia lotniska.

# Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni Wykonawcy:

- pomieszczenie socjalne ze stanowiskiem komputerowym i dostępem do sieci Portu po podpisaniu umowy o poufności,

- zapewnienia miejsca dedykowanego jako woliera dla ptaków i budy dla psa,

- zapewnienia aplikacji kontroli przyrody,

- zapewnienia zamrażarki na szczątki zwierząt.