Zamawiający oczekuje zaoferowania analizatora spełniającego poniższe wymagania przy minimalnym oznaczeniu 7 000 badań oraz maksymalnym oznaczeniu 10 000 badań w ciągu 36 miesięcy.

Ilość oznaczeń zawiera kontrole w założeniu wykonania 2 razy w tygodniu na 3 poziomach.

| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator i jego części składowe nie starsze niż 2020 r. | TAK |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Ca ++, K, Na | TAK |  |
| 3 | Parametry wyliczane: tHb, pH(T), pO2(T), TCO2, HCO3-, BEb, BEefc, sO2c, SBC, ctO2, A-aDO2, RI, Ca++(7,4) | TAK |  |
| 4 | System pracujący na wielo testowych kartridżach, zawierających odczynniki i kalibratory oraz zbiornik na ścieki. System zamknięty. | TAK |  |
| 5 | Całkowicie bezobsługowe elektrody. | TAK |  |
| 6 | Czas pomiaru próbki max. 2 minuty. | TAK, podać |  |
| 7 | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów z maksymalnej objętości próbki 120 μl (krew włośniczkowa). | TAK |  |
| 8 | Możliwość pomiaru parametrów z próbek macierzystych w następujących typach materiałów: krew włośniczkowa, krew tętnicza, surowica krwi pełnej (Na, K, Ca++). | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
| 10 | Możliwość zasilania systemu z baterii. | TAK |  |
| 11 | Możliwość przemieszczania aparatu w zależności od potrzeb. | TAK |  |
| 12 | Waga aparatu gotowego do pracy do 10 kg. | TAK, podać |  |
| 13 | Pobieranie próbki bez adapterów. | TAK |  |
| 14 | Automatyczne, selektywne wyłączanie nie skalibrowanych elektrod. | TAK |  |
| 15 | Flagowanie wyników będących poza zakresami normalnymi i krytycznymi. | TAK |  |
| 16 | Detektor pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
| 17 | Automatyczne lub programowane przejścia w Standby. | TAK |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy aparatu o tryb dializacyjny. | TAK |  |
| 19 | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika. | TAK |  |
| 20 | Program statystycznej kontroli jakości – wykresy Levy – Jeningsa. | TAK |  |