OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Mrągowo wraz z wykonaniem lotniczego skaningu laserowego i dostarczenie chmury punktów dla obszarów administrowanych przez Nadleśnictwo Mrągowo wchodzącego w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia własnym staraniem i na własne ryzyko, przestrzegając poniższego harmonogramu:

  - Zdjęcia fotogrametryczne wraz ze skanowaniem ALS Wykonawca wykona w terminie od 15 maja 2025 do 31 lipca 2025 r. W przypadku złych warunków meteorologicznych uniemożliwiających wykonanie nalotu o wymaganych parametrach, możliwe jest przedłużenie terminu wykonania nalotu do 31 sierpnia 2025 r. Zmiana terminu możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz po dostarczeniu dowodów o złych warunkach atmosferycznych (prognozy pogody IMGW).

  - W terminie najpóźniej do dnia 30 września 2025 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu produkty, o których mowa w pkt. III. ppkt. 2.

  - Kontrola i odbiór wykonany przez Zamawiającego potwierdzony stosownym protokołem – do 31 października 2025 r.

- Wykonanie ortofotomapy dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Mrągowo

- Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zdjęć oraz ortofotomapy dla całego zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Mrągowo, powiększonego o pas szerokości minimum 300 m od granicy tego obszaru (bufor), bez przerw wewnątrz wynikających ze specyfiki kształtu granicy obiektu. Powierzchnia tego buforu nie będzie uwzględniana w rozliczeniu finansowym, w związku z czym Wykonawca musi to mieć na uwadze przy kalkulacji ceny oferty.

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Mrągowo: 75090,89  ha

- Warunki techniczne wykonania zdjęć:

- Zdjęcia należy wykonać co najmniej z minimalnym pokryciem podłużnym 60% z uwzględnieniem procentu pokrycia podłużnego zaproponowanego w złożonej ofercie i pokryciem poprzecznym 30%;

- Terenowa wielkość piksela nie może być większa niż 25 cm, a w przypadku materiałów dla obszarów, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania geometrycznej zdolności rozdzielczej zdjęć nie wymagającej nadania danym materiałom klauzuli tajności;

- Dopuszczalny średni błąd kwadratowy położenia punktów kontrolnych: 3-krotna wielkość piksela;

- Zdjęcia cyfrowe należy wykonać w zakresie 4 kanałów: pasma widzialnego (RGB) oraz bliskiej podczerwieni (NIR);

- Rozdzielczość radiometryczna: minimum 8 bit/piksel dla każdego kanału;

- Produkty fotogrametryczne posiadające georeferencję wg. warunków należy przekazać w układach współrzędnych: PL-1992, zgodnie z zapisami w punkcie 7;

- Wymagania dotyczące wykonania nalotu fotogrametrycznego:

  - kąt padania promieni słonecznych 30°

  - bezchmurna pogoda

- Przed wykonaniem finalnego wyrównania tonalnego, w terminie najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2025 r., Wykonawca prześle Zamawiającemu propozycję co najmniej dwóch próbek wyrównania tonalnego ortofotomapy w barwach naturalnych RGB oraz ortofotomapy w barwach nierzeczywistych CIR, w celu wybrania parametrów wyrównania. Parametry wyrównania tonalnego powinny zostać dobrane w sposób zapewniający maksymalnie zróżnicowanie tonalne elementów obrazu obszarów leśnych.

- Produkty dla Zamawiającego:

- cechy wspólne:

- zastosowanie warstwy maski definiującej obszary przezroczyste w każdym z plików;

- zbiory występujące w postaci kolekcji pojedynczych plików wyposażone w indeks arkuszy (format ESRI ShapeFile)

- wykorzystanie pełnego obszaru zobrazowanego przez kamerę w materiałach przetworzonych (np. ortorektyfikacja)

- georeferencja zbiorów zapisana wewnątrz plików i zewnętrznie (np. pliki TFW dla GeoTIFF bądź analogiczne zależna od konkretnego formatu pliku)

- pliki GeoTIFF w kompresji bezstratnej z wykorzystaniem wewnętrznej metody zapisu TILED - jeśli inaczej nie wskazano

- kompozycje 3-kanałowe z wbudowanymi piramidami podglądu – zapis w kompresji JPEG YCbCr

- ortofotomapa, którą Wykonawca musi dostarczyć w kroju arkuszy map topograficznych w skali 1 : 5000;

  - ortofotomapa RGB – format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla każdego kanału, układ współrzędnych: PL-1992;

  - ortofotomapa CIR – format GeoTIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla każdego kanału, układ współrzędnych: PL-1992;

- dodatkowo dołączyć należy ortofotomapy w kompozycjach barwnych RGB i CIR o rozdzielczości przestrzennej 50 cm, z podziałem na sekcje map topograficznych w skali 1 :50 000, układ współrzędnych: PL-1992, format preferowany: GeoTIFF (kompresja JPEG) lub ECW – z warstwą maski definiującej obszary przezroczyste;

- linie mozaikowania ortoobrazów do ortofotomapy (czyli linie zszycia, łączenia kolejnych zdjęć nalotu) – ostateczne granice szycia, nie wynik wstępnej propozycji zaproponowanej przez zautomatyzowane procedury oprogramowania fotogrametrycznego – format ESRI ShapeFile;

- sprawozdanie techniczne z wykonanych prac (minimalna zawartość została określona w załączniku nr 1 do przedmiotu opisu zamówienia);

- metadane dla wszystkich zbiorów zgodnie z profilem zobrazowania krajowego Geoportalu – profil metadanych dla zbiorów danych dotyczących zobrazowań lotniczych

- Pozostałe wymagania:

- Wymaga się, aby podczas pozyskiwania zdjęć Wykonawca dokonał precyzyjnego pomiaru w technologii DGPS współrzędnych środków rzutów w trakcie nalotu. Wymagany jest pomiar w locie wszystkich elementów orientacji zewnętrznej zdjęć przez zintegrowane systemy GPS/INS;

- Nie dopuszcza się występowania na ortofotomapie obrazu chmur (w tym zamglenia uniemożliwiającego interpretację terenu, w tym szczegółową analizę obszarów leśnych), cieni chmur i śniegu;

- Zamawiający zwraca uwagę, aby linie mozaikowania poszczególnych zdjęć omijały w miarę możliwości obszary naturalne, a w lasach były prowadzone granicami oddziałów leśnych. Należy przekazać Zamawiającemu rzeczywiste linie mozaikowania zdjęć w postaci wektorowej (format ESRI ShapeFile);

- Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia lotnicze o pokryciu podłużnym co najmniej 60% pokrywające opracowywany blok ortofotomapy;

- Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki wykonanej aerotriangulacji;

- Ortoobrazy należy mozaikować tak, aby tworzyły jednolitą powierzchniowo całość; Zaleca się taki dobór linii mozaikowania ortoobrazów, aby maksymalnie wykorzystać ‘nadirową’ część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe;

- Wymaga się aby końcowy produkt posiadał wysokie kontrasty pomiędzy obiektami; niedopuszczalne jest zastosowanie filtrów „maskujących” automatyczne wyrównania tonalne.

- Wymaga się, aby linie mozaikowania przebiegały po obrazie powierzchni terenu, omijając budynki, drzewa oraz cienie;

- Wymaga się, aby podczas procesu projektowania linii mozaikowania Wykonawca uwzględnił przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew oraz kierunki cieni;

- Wymaga się wyrównania tonalnego wzdłuż linii mozaikowania. Niedopuszczalne są widoczne przesunięcia obiektów po obu stronach linii mozaikowania;

- Wymaga się aby końcowy produkt posiadał wysokie kontrasty pomiędzy obiektami; niedopuszczalne jest zastosowanie filtrów maskujących, niedoskonałości automatycznego wyrównania tonalne.

- Wymaga się, aby Wykonawca dokonał podziału na moduły ortofotomapy w procesie wtórnym, przeprowadzanym po uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie przedmiotu zlecenia w zakresie odrębnie uzgodnionym z Zamawiającym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wszystkie zdjęcia fotogrametryczne musza być wykonane cyfrową wielkoformatową kamerą fotogrametryczną o rozdzielczości min. 100 Mpix posiadającą aktualny certyfikat kalibracji, umożliwiającą wykonanie cyfrowych barwnych zdjęć lotniczych, zainstalowaną na statku powietrznym przeznaczonym do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych.

- Wykonanie lotniczego skaningu laserowego i dostarczenie chmury punktów oraz produktów pochodnych.

- Zasięg opracowania – 19 278 (podajemy powierzchnię „lasy razem”) ha. Powierzchnia ta została określona poprzez ujęcie głównych kompleksów gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Mrągowo z buforem 100 m oraz z uwzględnieniem buforu wokół pojedynczych małych kompleksów oderwanych od dużych kompleksów leśnych.

- Szczegółowe parametry zamówienia:

- Chmura punktów (ALS)

- Warunki techniczne wykonania skanowania ALS oraz powstałej chmury punktów:

- Chmura punktów po wyrównaniu, klasyfikacji o średniej gęstości minimum 16 pkt/m2 punktów z ostatniego i jedynego odbicia w pojedynczych pasach skanowania (do gęstości skanowania nie zaliczamy obszarów pokrycia między szeregami);

- W ramach pojedynczego pasa skanowania należy zachować równomierność rozkładu gęstości skanowania;

- Wymaganym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest PL-1992, a wysokościowych: PL-EVRF2007-NH;

- Pokrycie poprzeczne pasów skanowania: nie mniejsze niż 20 %;

- Dokładność pomiaru wysokości punktu po wyrównaniu szeregów: Z mh ≤ 0,1 m;

- Dokładność pomiaru sytuacyjnego punktu po wyrównaniu szeregów: X,Y mp ≤ 0,20 m;

- format zapisu danych ALS w wersji 1.2 (zgodnie z wytycznymi ASPRS, https://www.asprs.org/wp-ontent/uploads/2010/12/asprs_las_format_v12.pdf);

- Klasyfikacja chmury punktów wg. ASPRS (Parametry poszczególnych klas mają być zgodne ze specyfikacją ASPRS (www.asprs.org), a dokładność klasyfikacji powinna wynosić co najmniej 95%):

  - klasa 1 – punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane,

  - klasa 2 – punkty leżące na gruncie,

  - klasa 3 – punkty reprezentujące niską roślinność, tj. w zakresie 0 - 0,40 m,

  - klasa 4 – punkty reprezentujące średnią roślinność, tj. w zakresie 0,40 - 2,00 m,

  - klasa 5 – punkty reprezentujące wysoką roślinność, tj. w zakresie powyżej 2,00 m,

  - klasa 6 – punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie jak mosty, wiadukty, zapory, inne konstrukcje,

  - klasa 7 – szum (punkty omyłkowe „niskie”, tj. pod ziemią, „wysokie”, tj. ponad budynkami i wegetacją),

  - klasa 9 – punkty reprezentujące obszary wodne (cieki, jeziora, stawy),

  - Klasa 12 – punkty w pasach pokrycia.

- Dopuszczalny kąt skanowania +/- 30 o ;

- Dopuszczalny błąd sklasyfikowania punktów poniżej 5%;

- Rejestracja i zapis intensywności sygnału odbicia;

- Wartości RGB punktów w chmurze powinny być wartościami ze zdjęć spektrostrefowych (CIR);

- W kolumnie PointSourceID powinna znajdować się informacja o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym dla każdego szeregu skanowania, gdzie pierwszy szereg ma wartość 1, drugi wartość 2, itd.

- Czas pozyskania danych powinien być przypisany do punktów chmury w kolumnie “gpstime” i podany w formacie Standard GPS Time, który umożliwia przeliczenie podanej wartości na dokładną datę wykonania nalotu;

- Informacja o układzie współrzędnych zgodnie ze specyfikacją ASPRS LAS wersja 1.2 powinna znajdować się w nagłówku pliku LAS w zmiennej “Variable Length Record” w formacie OGC WKT

- Punkty powstałe na przestrzeni pokrycia szeregów i niewykorzystywane do regularnego zagęszczenia docelowej chmury punktów powinny zostać sklasyfikowane zgodnie ze specyfikacją ASPRS LAS  jako punkty nadmiarowe (Klasa 12 - Overlap)

- Wykonawca powinien dołączyć obrys szeregów skanowania na podstawie pozyskanej chmury punktów w formie plików ESRI Shapefile (poligon) wraz z trajektorią nalotu w formacie ESRI Shapefile (linia),

- Do załączonych plików LAS powinien zostać dołączony indeks przestrzenny LAX,

- Modele terenu (NMT, NMPT, zNMPT)

- Numeryczny Model Terenu (NMT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,

- Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) – w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,

- Znormalizowany Numeryczny Model Pokrycia Terenu (zNMPT) - w formacie GeoTiff; terenowa wielkość piksela 0,50 m; dokładność wysokościowa <= 0,30 m; układ współrzędnych płaskich PL-1992, w podziale na arkusze mapy w skali 1:10 000 wraz z załączonym indeksem arkuszy w formacie ESRI Shapefile (poligon) z atrybutem przechowującym godło arkusza,

- NMT,NMPT, zNMPT – pliki zbiorcze, zmozaikowane arkusze każdego z modeli, w postaci pojedynczych plików (w sumie 3 pliki) w formacie GeoTiff, terenowa wielkość piksela 0,5m, dokładność wysokościowa <= 0,30 m, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,

- Informacja o zastosowanym układzie współrzędnych powinna być zapisana w metadanych każdego pliku rastrowego w formacie OGC WKT,

- Wartość NoData powinno być zdefiniowana w metadanych rastrów,

- Szczegółowy raport z przeprowadzonych prac w tym wewnętrznej kontroli dokładności sytuacyjnej i wysokościowej wpasowania chmury punktów.

- Do zestawu danych dołączony powinien być zestaw pomierzonych punktów kontrolnych w formacie ESRI Shapefile (typ: punktowy) z punktami referencyjnymi zawierający:

  - kolumnę z nazwą punktu,

  - dokładne współrzędne i wysokość każdego punktu (X,Y,Z)

  - atrybut tekstowy “opis” z informacją o obiekcie pomiaru (grunt lub inne - wyszczególnione)

  - atrybutem „typ_NMT”, gdzie punkty, które zlokalizowane są na gruncie mają wartość „1”, a pozostałe „0”

  - atrybutem „typ_NMPT”, gdzie punkty, które znajdują się na obszarze zamawianych danych i nie znajdują się na gruncie (np. kalenice dachów) mają wartość „1”, a pozostałe „0”

  - punkty kontrolne powinny znajdować się w obszarze zamówienia danych lotniczego skanowania laserowego a zatem w obrębie gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Mrągowo z buforem 100 m oraz z uwzględnieniem buforu wokół pojedynczych małych kompleksów oderwanych od dużych kompleksów leśnych.

- Parametry  ogóle dotyczące całości zlecenia

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane przy użyciu statku powietrznego w odniesieniu do którego Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów

- Przekazanie produktów Zamawiającemu - Zestaw produktów dostarczony na osobnych 2 nośnikach cyfrowych z przeznaczeniem dla: nadleśnictwa oraz RDLP. Wykonawca musi przygotować każdą kopię produktów w następujący sposób: nośnik cyfrowy, SSD zasilanie i komunikacja poprzez interfejs – USB C, o pojemności zapewniającej zapis jednej kopii całości zamówionych materiałów na jednym nośniku. Dopuszczalne jest zwielokrotnienie liczby nośników w przypadku przekroczenia ilości danych ponad pojemność nośników dostępnych w sprzedaży – za zgodą Zamawiającego.

- Kontrole i odbiór:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczonych produktów z warunkami określonymi w niniejszej opisie zamówienia. Analizie podlegać będą m.in.: projekt nalotu, terminy wykonania zdjęć i skanowania, parametry rejestracji i dostarczanych produktów (dokładność i jakość dostarczonych materiałów).

- Płatności:

- Płatność przez Nadleśnictwo nastąpi jednorazowo w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę na Nadleśnictwo. Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru wykonanej pracy potwierdzonej protokołem kontroli podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, stwierdzającym prawidłowość wykonanych prac – bez usterek.

- Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Nadleśnictwa.

- Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

- Kwota netto wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, tj. obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji robót ponoszone przez Wykonawcę i nie będzie podlegać żadnym zmianom, z zastrzeżeniem ust e.

- Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT tj. kwota netto umowy jest niezmienna, a zmiana dotyczyć tylko może pomniejszenia lub powiększenia kwoty podatku VAT.

- W wypadku opóźnienia w wykonaniu prac, Wykonawca zapłaci Zlecającemu kary umowne w wysokości 0,5%  wartości umownej. Kara będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu przekazania całości opracowania tj. od 30 września 2025 r.

- W wypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek.

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA TECHNICZNEGO

(zakres minimalny)

- Sprawozdanie techniczne

  - Dane formalno – prawne

    - Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego

    - Nazwa i dane teleadresowe Wykonawcy

    - Przedmiot zlecenia

    - Lokalizacja obiektu

    - Termin realizacji

    - Skład zespołu opracowującego

  - Wytyczne Techniczne Zamawiającego

  - Informacje szczegółowe

    - Opis projektu

    - Pozyskane materiały

    - Wykorzystany sprzęt

    - Wykorzystane oprogramowanie

    - Czynności pomiarowe oraz kolejność prac

    - Uzyskane dokładności

    - Materiały przekazane Zamawiającemu

  - Szkic prezentujący lokalizację obiektu

  - Podstawa prawna wykonania zamówienia

    - Umowa

    - Obowiązujące normy prawne

    - Obowiązujące instrukcje techniczne

- Wykonanie zdjęć fotogrametrycznych

  - Szczegółowe warunki techniczne

    - Dane techniczne projektu lotu fotogrametrycznego

    - Wymagania dotyczące wykonania nalotu fotogrametrycznego

    - Opis przebiegu prac

    - Wykaz załączników

  - Plan nalotu

- Polowa osnowa fotogrametryczna

  - Szczegółowe warunki techniczne

    - Rodzaj i rozmieszczenie osnowy polowej

    - Technologia pomiaru

    - Wykaz załączników

  - Szkic rozmieszczenia fotopunktów

- Aerotriangulacja

  - Charakterystyka wykonanej aerotriangulacji

    - Opis przebiegu prac

    - Wykaz załączników

  - Uzyskane dokładności pomiarów

- Wykonanie ortofotomapy

  - Etapy procesu technologicznego, wykorzystane materiały

  - Ortorektyfikacja zdjęć

  - Edycja, Mozaikowanie

  - Ortofotomapa – informacje szczegółowe

  - Wykaz załączników

- Kontrola dokładności ortofotomapy

  - Kontrola błędów geometrycznych ortofotomapy

  - Metodologia przeprowadzonej kontroli.

    - Wyniki przeprowadzonej analizy dokładności na punktach kontrolnych

    - Wykaz załączników

    - Kontrola wewnętrznej zgodności ortofotomapy

    - Kontrola linii łączenia ortoobrazów oraz styków pomiędzy ortofotomapami

- Wykaz załączników do sprawozdania:

  - Karta pracy fotolotniczej

  - Metryka kamery

  - Środki rzutu zdjęć

  - Powykonawczy plan nalotu – plik graficzny

  - Współrzędne fotopunktów

  - Lokalizacja fotopunktów – plik graficzny

  - Wykaz użytych zdjęć

  - Raport aerotriangulacji

  - Kontrola NMT – zestawienie pomiarów punktów kontrolnych

  - Kontrola ortofotomapy – zestawienie pomiarów punktów kontrolnych