Oznaczenie sprawy:   TP – 31/25                                                                                                                                         Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 1 – Papier i włóknina SMS do sterylizacji

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opakowanie wykonane z włókien polipropylenowych (100%), zgodne z poniższymi parametrami: - przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej, plazmowej, - wytrzymałość na rozciąganie min. 48,5 N: przepuszczalność powietrza min. 18 m3/m2/min, - odporny na przesiąkanie wody i innych płynów, -kolor niebieski i zielony, - gramatura 55 g/m2 Zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz PN EN 868-2:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 75 cmx 75 cm Opakowanie 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-W001 | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 100 cm x100 cm Opakowanie 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-W002 | opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do sterylizacji parowej o gramaturze 60g/m2 naprzemiennie pakowany w dwóch kolorach -Zgodny z normą ISO 11607 oraz PN EN 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 75 cm x 75 cm Opakowanie 348 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-P050 | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 100 cm x 100 cm Opakowanie 252 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-P051 | opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 2 – Taśmy ze wskaźnikiem i bez wskaźnika, podajnik i marker do opisywania pakietów

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Samoprzylepna taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, do zabezpieczania pakietów pakowanych w papier krepowany lub włókninę. Szerokość taśmy 19mm, długość 50 cm INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T013 | rolka | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Samoprzylepna taśma bez wskaźnika do sterylizacji parowej, do zabezpieczania pakietów pakowanych w papier krepowany lub włókninę. Szerokość taśmy 24-25 mm, kolor niebieski INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T040 | rolka | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podajnik do taśmy samoprzylepnej INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-P213 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Marker do opisywania pakietów (czarny) INDEKS MAGAZYNOWY: PISMO-BIUR-M002 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 3 – Rękawy do sterylizacji

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękaw papierowo - foliowy gładki - bez zakładki: - gramatura papieru 60 g/m² - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, Na linii zgrzewu fabrycznego, wyłącznie pod folią powinny znajdować się: - wskaźniki sterylizacji S/EO/FO, - informacje w języku polskim o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, - informacja o kierunku otwierania w formie piktogramu zgodny z kierunkiem rozwijania rolki) - piktogram informujący, że opakowanie jest jednorazowego użytku, - oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,5 Każda rolka rękawa zabezpieczona folią termokurczliwą wraz z etykietą samoklejącą zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizacje opakowania medycznego. Znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 5 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R003 | rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 7,5 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R002 | rolka | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 10 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R004 | rolka | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 15 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R005 | rolka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 20 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R006 | rolka | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 30 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZ0S-GOSP-R007 | rolka | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 40 cm x 200 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R017 | rolka | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opakowania poliolefinowo - foliowe w formie rękawów zgodnych z poniższymi parametrami: • gramatura poliolefinu 93g/m² • grubość folii 50 µm • folia 6-warstwowa • zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, • bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, • oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 • temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C, • certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, • certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą parową i plazmową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 8 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R038 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 12 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R039 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 16 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R040 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 22 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R041 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 25 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 32 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-GOSP-R042 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 38 cm x 70 m INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 4 – Torba włókninowa SMS, torba folia - włóknina

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Torba włókninowa SMS: • gramatura SMS min. 45 g/m², • odporność na temp. 134/121°C • wskaźnik chemiczny typ 1 para wodna umieszczony na torebce zgodność z normami EN ISO 11607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 385 x 430 mm kolor zielony INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-T005 | szt. | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 420 x 470 mm kolor niebieski INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-T003 | szt. | 6250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 420 x 720 mm kolor zielony INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-T006 | szt. | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 470 x 750 mm kolor niebieski INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-T002 | szt. | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 5 – Foliowe torebki posterylizacyjne

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Torebki ochronne do materiałów sterylizowanych z zamknięciem samoprzylepnym umożliwiające bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych, informacje techniczne w j. polskim, wydzielone miejsce do oznaczenia daty przydatności produktu. Znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 150 x 250 mm INDEKS MAGAZYNOWY: WORKI-GOSP-T001 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 200 x 300 mm INDEKS MAGAZYNOWY: WORKI-GOSP-T002 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 300 x 500 mm INDEKS MAGAZYNOWY: WORKI-GOSP-T006 | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 400 x 760 mm INDEKS MAGAZYNOWY: WORKI-GOSP-T004 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar: 600 x 760 mm INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 6 – Testy i wskaźniki

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wskaźnik skuteczności mycia w myjniach automatycznych. Symuluje usuwanie zanieczyszczeń biologicznych w miejscach trudnodostępnych np. złącza, gwinty, szczeliny itp. Substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce, nadającej się do archiwizacji. Zgodny z normą PN EN ISO 15883-1 lub równoważną. Test do umieszczenia w metalowym uchwycie, łatwy do mocowania do sit myjących. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-W009 | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wskaźnik skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych; substancja wskaźnikowa umieszczona na metalowej płytce, nadającej się do archiwizacji. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-W007 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt (metalowa ramka) do testów kontroli mycia w myjniach. Kompatybilny z poz.1, 2 INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-U001 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test Bowie&Dick – jednorazowy pakiet testowy (o wymiarach 11x11x1,5 cm), w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki, test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014. Zmiana zabarwienia z żółtego lub niebieskiego na czarny na całej powierzchni. Informacje w języku polskim zawarte na karcie testowej o normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T058 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kontroli zgrzewu w postaci arkusza bez foli, pole kontrolne w kolorze czarnym. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T050 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pakiet do kontroli procesów sterylizacji parowej, składający się z wskaźnika biologicznego odczyt po 24 h i chemicznego integratora z przesuwalną substancją testową. Minimalna długość testu 10 cm. Na testach oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów. Informacje zawarte na teście i na etykiecie w języku polskim. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T046 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wskaźnik do kontroli pozostałości proteinowych na wyrobach poddanych myciu i oczyszczaniu w procesach zanurzeniowych i automatycznych. Wskaźnik prosty w użyciu z aktywatorem. Łatwy szybki odczyt, wysoki poziom czułości. Opakowanie 25 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T044 | opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Test kontroli mycia w formie paska, wykonanego z tworzywa. Substancja wskaźnikowa koloru ciemnoczerwonego, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symuluje pozostałości zaschniętej krwi, umieszczona o wymiarach 70mm x 26mm w formie wyraźnego kwadratu (10mm x 10mm). Na teście umieszczone informacje w języku polskim, numer normach i numer LOT, datę produkcji, termin ważności testu. Kompatybilny z uchwytem z pozycji 3. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T062 | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test do urządzenia Lumenometr ATP (Higiena). Test z aktywatorem, zgodny z normą BS EN 61010-1 lub równoważną i zharmonizowaną Dyrektywą 93/68 EEC INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-T042 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Test kontroli dezynfekcji termicznej zgodny z normą PN EN ISO 15883-2, PN EN ISO 11140-1, 2017/745 (MDR) w zakresie parametrów krytycznych czasu i temperatury w myjniach automatycznych. Wskaźnik: - czasu : 5 min. - temperatury: 90˚C. Wskaźnik umieszczony na pokrytym folią pasku z możliwością wklejenia do dokumentacji. Samoprzylepny. Informację o normie, kolorze referencyjnym w j. polskim umieszczone na teście. Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światłą, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-W012 | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test atramentowy do kontroli zgrzewu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wanna do dezynfekcji z pokrywą wykonaną z polipropylenu, w rozmiarze 600x300x200 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Etykiety wielokrotnego użytku do koszy, do łatwego i szybkiego znakowania, sortowania i kodowania koszy na instrumenty. Odporne na sterylizację można je opisywać pisakami. Opakowanie po 250 szt. (kolor zielony, żółty, niebieski) INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-E002 | opak. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 7 – Test biologiczny 3M lub równoważny

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Fiolkowy wskaźnik 1496 3M Attest Super Rapid lub równoważny biologiczny zestaw testowy o super szybkim odczycie (24 min.) do pary wodnej. Kompatybilny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem (inkubator 3M Attest Auto-reader 490). INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-Z002 | szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 8 – Metkownica trzyrzędowa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna firmy GKE lub równoważna. Zapis informacji wzdłuż przesuwu etykiet, możliwość zapisu 12 symboli w każdym rzędzie, litery i cyfry we wszystkich pozycjach pierwszego rzędu w pozostałych dwóch rzędach znaki cyfrowe Kompatybilna z etykietami z poz. 3 INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-ŚRNI-M001 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wałek do metkownicy kompatybilny z metkownicą z poz. 1 INDEKS MAGAZYNOWY: TUSZE-BIUR-W003 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parowej Dostępne w czterech kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym i żółtym. Kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową poz.1. Uwaga . Między wskaźnikami powinny być takiej samej wielkości pola do zadruku min 5mm Opakowanie zawiera dodatkowy wałek z tuszem. Rolka ok 750 szt.; 1 opakowanie = 12 rolek INDEKS MAGAZYNOWY: ETYK-BIUR-E007, ETYK-BIUR-E032, ETYK-BIUR-E033, ETYK-BIUR-E034 | opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 9 – Metkownica dwurzędowa

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Metkownica dwurzędowa Zapis informacji wzdłuż przesuwu etykiet, możliwość zapisu 8 znaków w pierwszym rzędzie i datę w drugim rzędzie INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-ŚRNI-M045 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykiety do metkownicy kompatybilne z poz. 1 Ilość etykiet na rolce od 400 do 600 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: ETYK-BIUR-E015 | rolka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 10 – Papier do drukarek wbudowanych do urządzeń – myjnia Belimed

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Papier w rolkach do wydruku procesów mycia w myjni Belimed i sterylizatorów 57 mm x 30m średnica zewnętrzna 46 mm, średnica wewnętrzna 12 mm INDEKS MAGAZYNOWY: STPAP-RTG-P052 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 11 – Naturalny olej myjący do skóry, narzędzi i powierzchni

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Naturalny olej myjący do skóry, narzędzi i powierzchni. Skutecznie usuwa: pastę cynkową, resztki alginianu i gipsu, jodu, kleju, plam olejowych. Chemicznie stanowi kompozycję terpenów pomarańczowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opakowanie 250 ml INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-O001 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opakowanie 500 ml INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-O009 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 12 – Preparaty do wstępnej dezynfekcji narzędzi

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Środek do wstępnego mycia i zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po użyciu. Płynny w postaci pianki w sprayu, działający jako inhibitor korozji, zapobiegający korozji wżerowej na narzędziach wywołanej min. przez pozostałości soli fizjologicznej oraz krwi. Zapobiega wysychaniu pozostałości operacyjnych utrzymując narzędzia w stanie wilgotnym. Posiada właściwości bakteriostatyczne. Umożliwia przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres 72 godzin. Brak konieczności spłukiwania pianki przed procesem maszynowym. Zawierający w składzie enzymy. Nie zawierający IV-rzędowych związków amoniowych, biguainidyny i jej pochodnych. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Wyrób medyczny. INDEKS MAGAZYNOWY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie 750 ml INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opakowanie 5l INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 13 – Preparaty do dezynfekcji sprzętów medycznych

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni (w tym wyrobów medycznych) i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru: 5- 15%; anionowe środki powierzchniowo czynne 5- 15%; kwas salicylowy <5%. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska (produkt rozpadu to tlen i woda), pH około 2. . Zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Spektrum bójcze bakterie (EN 13727), grzyby w tym A.niger(EN13624), wirusy - w tym Polio, Adeno (EN 14476): 3,5% - 15 min. (w. brudne), prątki (EN 14348): 5L 1 147,55 8 Oxivir Plus 3,5% - 30 min. (w. brudne); - 15 min. (w. czyste); spory - C. difficile (EN 13704 - w. czyste) – 15% - 10 min. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowy do użycia preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w formie piany, o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia . Możliwość stosowania w obecności pacjentów Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska (produkt rozpadu to tlen i woda) Spektrum bakterie EN 13727, prątki EN 14348, grzyby EN 13624, wirusy, w tym Polio, Adeno- EN 14476. Czas ekspozycji na B,V w warunkach brudnych nie dłuższy niż 5 minut, na grzyby 15 minut TBC w. czyste w 15 min. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-O012 | szt. | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sporobójczy preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615),prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697),wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-O013 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz alkoholu benzylowym. Skuteczność mikrobójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN13727, EN16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN16615, EN13624, EN13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN14476), spory C. difficile (EN13704). Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C.difficile do 3 minut. zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie w tubie ze szczelnym zamknięciem, ilość 80 sztuk, rozmiar 20x30cm. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-O014 | opak. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 14 – Alkohol etylowy

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Alkohol etylowy 60% czysty, opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: | litr | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkohol etylowy 70% czysty, opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: | litr | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 15 – Sól tabletkowana

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sól tabletkowana stosowana przy procesie demineralizacji wody. Opakowanie 25 kg. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚLUSA-TECH-S062 | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 16 – Sporobójczy preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu, do mycia i dezynfekcji powierzchni

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat w postaci proszku do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach Medycznych (93/42/EEC). Czas działania preparatu 5 – 15 minut w zależności od oczekiwanego mikrobójczego spektrum działania preparatu. Preparat przetestowany zgodnie z normami europejskimi. Skuteczny wobec bakterii, wirusów, grzybów, przetrwalników bakterii (spor). Wykazuje wysoką efektywność substancji aktywnej oraz doskonałą tolerancję materiałową dzięki neutralnemu pH roztworu użytkowego i bezpiecznej substancji aktywnej. Skład: nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe. Składnik aktywny w roztworze 2%:1000 mg/kg (ppm) kwasu nadoctowego. Składnik aktywny- kwas nadoctowy powstaje w trakcie przygotowywania roztworu roboczego. Opakowanie a’ 1,5 kg. INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-I007 | opak. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 17 – Opaski do kabli

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opaska silikonowa do spinania kabli, wykonana z tworzywa odpornego na warunki mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Płaska, zielona, mocowanie za pomocą dwóch otworów, długość 110 mm. Opakowanie 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-TECH-O044 | opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

Część nr 18 – System kontroli wsadu

| Lp. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość szt. w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrząd testowy procesu Compact PCD Składający się z plastikowej obudowy, wewnątrz w której znajduje się metalowa rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na zintegrowany test paskowy (poz. 2) Kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych, narzędzi prostych (litych) i wsadów porowatych. Przyrząd wyposażony w haczyk umożliwiający zawieszenie na wózku wsadowym sterylizatora. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-P011 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test kontroli wsadu Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej. Test w postaci samoprzylepnego paska pokrytego polimerem. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurkę i kapsułą ze stali nierdzewnej. Uszczelka do przyrządu PCD. 1 opakowanie = 250 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-S006 | opak. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty