Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tucholski | Gostycyn | Gostycyn | 494/2 |
| 2 | tucholski | Gostycyn | Pruszcz | 1/1 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zweryfikował:

18.04.2025r.            Ireneusz Klofczyński	     22.04.2025r.             Janusz Dąbka

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		        (podpis)					(data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Przekroje normalne w skali 1:50, 1:100

- Wykaz chodnika, wyspy, dróg i zjazdów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego

- Przedmiar robót

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi, zjazdy

  - Chodnik

  - Wyspa

  - Przepusty

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

  - Projektowana zieleń

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, dróg, remontem przepustów, regulacją chodnika, remontem wyspy.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odnowę istniejących dróg - skrzyżowania

- remont istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości,

- remont 3 przepustów,

- remont chodnika

- remont wyspy

- montaż nowych barier sprężystych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych),

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie tucholskim, na terenie gminy Gostycyn, w ciągu drogi wojewódzkiej  DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km. Kategoria ruchu - jezdnia KR3, zjazdy KR1.

W stanie pierwotnym droga posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej szer. 6,10 m ÷ 7,00 m na łukach. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. W ubiegłym latach wykonywane na niej były odcinkowo powierzchniowe utrwalenia, które przedłużały jej żywotność. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Chodniki i wyspa posiadają zaniżenia i nierówności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są często pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe, bitumiczne do przyległych nieruchomości, drogi podporządkowane (skrzyżowania). Pod drogą znajdują się 3 przepusty. Pobocza drogi są w większości pozawyżane i kwalifikują się do ścięcia.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (na zjazdach bitumicznych) należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 18 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW237 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 2-4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 6-4 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni:

3.3.1. Nawierzchnia	DW237:

a)  konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia drogi.

b) konstrukcja remontu cząstkowego:

frezowanie istniejącej nawierzchni,

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni,

ułożenie w-wy wiążącej z AC16W 35/50 – gr. warstwy 4 cm,

c)  konstrukcja remontu cząstkowego miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach:

wzmocnienie podłoża z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm,

w-wa podbudowy pomocniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50  – 8 cm,

3.3.2. 	Zjazdy

a) konstrukcja

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

b) regulacja wysokościowa zjazdów kostka z rozbiórki

podsypka gr. 4cm,

beton C8/10 gr. 10cm,

3.3.3.  Drogi gruntowe:

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.4. 	Chodnik – regulacja wysokościowa:

remont chodnika z wymianą krawężnika, obrzeży w lokalizacji: od km 39+207 do km 39+237 str. L,

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

istniejące podłoże gruntowe

3.3.5. Wyspa z zabrukiem:

remont wyspy z wymianą krawężnika i kostki kamiennej w lokalizacji: od km 39+249 do km 39+259 w osi drogi,

nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

istniejące podłoże gruntowe

3.4	Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki (korytowania) poboczy gruntowych na szer. 1,25m z załadunkiem i odwozem materiału.

Na całości opracowania przyjęto obustronne pobocza o szerokości 1,25m, w tym:

- na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywa łamanego - materiał Wykonawcy) z materiałem z frezowania w stosunku 50/50 po obu stronach jezdni gr. 12cm po zagęszczeniu,

- na szer. 0,25m: uzupełnienie pobocza warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz 
z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- na szer. 1,25m uzupełnienie pobocza ziemią z wykopu rowów na średnią gr. 10cm po zagęszczeniu.

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami.

3.5	Drogi i zjazdy

W ramach opracowania nie projektuje się budowy nowych skrzyżowań. Istniejące drogi należy dostosować wysokościowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania przewiduje się remont i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości, dróg wewnętrznych oraz budowę nowych zjazdów w lokalizacjach w km 39+685 str. P, w km 40+025 str. L, w km 40+025 str. P, w km 40+311 str. P, w km 40+311 str. L, w km 40+777 str. P, w km 40+777 str. L, w km 41+173 str. P, w km 41+564 str. L, w km 41+763 str. P. Należy rozebrać istniejące zjazdy łącznie z rurami przepustowymi i w ich miejscu odtworzyć zjazdy i przepusty z nowych materiałów – rura PEHD.

3.6	 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Pod remontowanymi zjazdami należy wymienić przepusty rurowe o średnicy 400mm PEHD. Wloty i wyloty przepustów należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Odwodnienie drogi odbywać się będzie jak dotychczas do istniejących wpustów deszczowych. Na łukach wewnętrznych należy: ustawić korytka trójkątne z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz wylot należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.7 Przepusty pod jezdnią

Remont obejmuje naprawę 3 przepustów. Zakres robót obejmuje oczyszczenie z namułu wszystkich przepustów. Na pierwszym przepuście należy zabezpieczyć studnie nowymi pokrywami (fi 87). W drugim przepuście należy uzupełnić ubytki w ściankach, wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza. W trzecim przypadku wycięcie krzaków, wykoszenie porostów, opryskanie środkami chwastobójczymi po wykoszeniu i uzupełnienie ubytków w zabrukach.

3.8 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne. W ramach zadania należy dodatkowo wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

Do wymiany przewidziano stalowe energochłonne bariery ilości zgodnej z przedmiarem robót.

3.9 Projektowana zieleń

W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć humus gr. ok 5cm i złożyć na placu składowym. Inwestor oceni jego przydatność do dalszego użycia. Nadmiar lub całość Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie. Przewiduje się karczowanie karpin, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem, oraz wycinkę krzaków rosnących w skupiskach o powierzchni do 25m.

Przewiduje się również nasadzenia drzew liściastych gatunków rodzimych (buk pospolity) – wysokości min. 160cm o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm 18-20 cm z całkowitą zaprawą dołów, palikowaniem (3 paliki do jednego drzewa) i pielęgnacją w okresie gwarancji.

Paliki do sadzonek toczone o średnicy min. 5 cm. Długość palików winna być dostosowana do formy nasadzeń, o wysokości min. 3,0m (min. 2,5 m ponad gruntem, min. 0,5 m w gruncie).  Mocowanie sadzonek w sposób nieuszkadzający kory drzew (taśmy o szerokości min. 1,0 cm wykonane z materiałów nieulegających zniszczeniu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych). Paliki impregnowane przynajmniej na długości umieszczenia w gruncie tj.min. 50 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

Sadzonki należy ochraniać specjalnymi osłonami przeciw zgryzaniu zwierząt.

Dodatkowo przewiduje się pielęgnację drzew związaną z:

- podkrzesywaniem drzew w celu uzyskania skrajni drogowej (usunięciem gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych, oraz cięcia sanitarne młodych drzew.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Ireneusz Klofczyński

Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz, zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne.

Opracował:

Monika Gnacińska

Wykaz dróg skrzyżowania, zjazdów i peronów

| L.p. | Rodzaj | Pikietaż | Str. jezdni | Działka | Przepust mb. | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Rodzaj projektowanej nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zjazd - ist. | 39+213 | L | 528/1 |  | kostka | kostka |
| 2. | zjazd - ist. | 39+236 | L | 528/1 |  | kostka | kostka |
| 3. | droga - ist. | 39+393 | P | 519/8 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 4. | droga - ist. | 39+685 | L | 522/2 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 5. | zjazd - budowa | 39+685 | P | 519/144 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 6. | zjazd - budowa | 40+025 | L | 521 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 7. | zjazd - budowa | 40+025 | P | 519/144 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 8. | zjazd -budowa | 40+311 | P | 518 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 9. | zjazd - budowa | 40+311 | L | 521 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 10. | zjazd - budowa | 40+777 | L | 520 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 11. | zjazd - budowa | 40+777 | P | 518 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 12. | zjazd - budowa | 41+173 | P | 2/1 ; 2/2 | 16,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 13. | droga - ist. | 41+303 | L | 369 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 14. | droga - ist. | 41+400 | P | 5 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 15. | zjazd - budowa | 41+564 | L | 374 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 16. | droga - ist. | 41+763 | L | 375 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 17. | zjazd - budowa | 41+763 | P | 8 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

18.04.2025 r.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Odnowa nawierzchni DW Nr 237 na odc. Kamienica - Pruszcz od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 38+950 do km 41+950 dł. 3,000 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. od 2 do 4 cm z odwozem

- DW237:

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | Szerokość jezdni istniejącej | Spadek istn. % |  | Pochylenie | Powierzchnia jezdni istniejącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | strona L | strona P |  | [m2] |
| 1. |  | 38+950 | 7,00 | -3,00 | -0,80 | daszek | 335,00 |
| 2. |  | 39+000 | 6,40 | -2,30 | -1,50 | daszek | 315,00 |
| 3. |  | 39+050 | 6,20 | -3,10 | -2,30 | daszek | 312,50 |
| 4. |  | 39+100 | 6,30 | -6,30 | -1,50 | daszek | 156,25 |
| 5. | PŁK | 39+125 | 6,20 | -4,60 | 0,70 | jednostronny | 157,50 |
| 6. |  | 39+150 | 6,40 | -10,60 | 2,80 | jednostronny | 162,50 |
| 7. |  | 39+175 | 6,60 | -7,30 | 5,30 | jednostronny | 166,25 |
| 8. | ŚŁK | 39+200 | 6,70 | -9,20 | 6,70 | jednostronny | 167,50 |
| 9. |  | 39+225 | 6,70 | -6,60 | 6,50 | jednostronny | 166,25 |
| 10. |  | 39+250 | 6,60 | -6,20 | 3,10 | jednostronny | 161,25 |
| 11. |  | 39+275 | 6,30 | -6,00 | 0,80 | jednostronny | 157,50 |
| 12. |  | 39+300 | 6,30 | -5,80 | 3,20 | jednostronny | 157,50 |
| 13. |  | 39+325 | 6,30 | -6,10 | 3,20 | jednostronny | 157,50 |
| 14. |  | 39+350 | 6,30 | -5,30 | 3,40 | jednostronny | 157,50 |
| 15. |  | 39+375 | 6,30 | -6,80 | 4,00 | jednostronny | 157,50 |
| 16. |  | 39+400 | 6,30 | -4,50 | 1,10 | jednostronny | 156,25 |
| 17. | KŁK | 39+425 | 6,20 | -5,50 | -0,10 | daszek | 156,25 |
| 18. |  | 39+450 | 6,30 | -3,40 | -1,90 | daszek | 315,00 |
| 19. |  | 39+500 | 6,30 | -4,20 | -2,40 | daszek | 315,00 |
| 20. |  | 39+550 | 6,30 | -5,10 | -3,20 | daszek | 317,50 |
| 21. |  | 39+600 | 6,40 | -4,40 | -3,30 | daszek | 317,50 |
| 22. |  | 39+650 | 6,30 | -4,80 | -2,50 | daszek | 317,50 |
| 23. |  | 39+700 | 6,40 | -3,40 | -1,60 | daszek | 317,50 |
| 24. |  | 39+750 | 6,30 | -4,80 | -2,40 | daszek | 310,00 |
| 25. |  | 39+800 | 6,10 | -5,30 | -1,70 | daszek | 307,50 |
| 26. |  | 39+850 | 6,20 | -3,70 | -2,20 | daszek | 310,00 |
| 27. |  | 39+900 | 6,20 | -3,60 | -3,60 | daszek | 310,00 |
| 28. |  | 39+950 | 6,20 | -5,10 | -2,70 | daszek | 310,00 |
| 29. |  | 40+000 | 6,20 | -2,80 | -3,50 | daszek | 310,00 |
| 30. |  | 40+050 | 6,20 | -3,80 | -1,50 | daszek | 310,00 |
| 31. |  | 40+100 | 6,20 | -3,30 | -1,70 | daszek | 310,00 |
| 32. |  | 40+150 | 6,20 | -4,10 | -2,40 | daszek | 310,00 |
| 33. | PŁK | 40+200 | 6,20 | 0,60 | -2,00 | jednostronny | 155,00 |
| 34. |  | 40+225 | 6,20 | 0,40 | -2,70 | jednostronny | 155,00 |
| 35. | ŚŁK | 40+250 | 6,20 | 1,20 | -4,50 | jednostronny | 155,00 |
| 36. |  | 40+275 | 6,20 | 0,40 | -2,80 | jednostronny | 155,00 |
| 37. | KŁK | 40+300 | 6,20 | -2,40 | -3,50 | daszek | 310,00 |
| 38. |  | 40+350 | 6,20 | -4,10 | -4,10 | daszek | 310,00 |
| 39. |  | 40+400 | 6,20 | -4,70 | -2,10 | daszek | 310,00 |
| 40. |  | 40+450 | 6,20 | -3,70 | -2,80 | daszek | 310,00 |
| 41. |  | 40+500 | 6,20 | -4,60 | -2,90 | daszek | 310,00 |
| 42. |  | 40+550 | 6,20 | -3,90 | -2,40 | daszek | 312,50 |
| 43. | PŁK | 40+600 | 6,30 | -4,60 | -2,60 | daszek | 156,25 |
| 44. |  | 40+625 | 6,20 | -2,00 | -3,00 | daszek | 156,25 |
| 45. | ŚŁK | 40+650 | 6,30 | 3,90 | -5,20 | jednostronny | 156,25 |
| 46. |  | 40+675 | 6,20 | 1,00 | -6,10 | jednostronny | 155,00 |
| 47. | KŁK | 40+700 | 6,20 | -3,00 | -2,80 | daszek | 307,50 |
| 48. |  | 40+750 | 6,10 | -4,10 | -1,90 | daszek | 307,50 |
| 49. |  | 40+800 | 6,20 | -4,60 | -4,10 | daszek | 310,00 |
| 50. |  | 40+850 | 6,20 | -4,30 | -4,40 | daszek | 310,00 |
| 51. |  | 40+900 | 6,20 | -2,50 | -2,10 | daszek | 310,00 |
| 52. |  | 40+950 | 6,20 | -3,00 | -1,30 | daszek | 310,00 |
| 53. | PŁK | 41+000 | 6,20 | -3,70 | -2,20 | daszek | 156,25 |
| 54. |  | 41+025 | 6,30 | -6,50 | -1,80 | daszek | 157,50 |
| 55. | ŚŁK | 41+050 | 6,30 | -4,30 | -0,90 | daszek | 157,50 |
| 56. |  | 41+075 | 6,30 | -3,90 | -1,30 | daszek | 156,25 |
| 57. | KŁK | 41+100 | 6,20 | -3,30 | -1,60 | daszek | 310,00 |
| 58. |  | 41+150 | 6,20 | -4,10 | -0,70 | daszek | 310,00 |
| 59. |  | 41+200 | 6,20 | -4,60 | -1,90 | daszek | 310,00 |
| 60. |  | 41+250 | 6,20 | -4,50 | -2,60 | daszek | 310,00 |
| 61. |  | 41+300 | 6,20 | -3,60 | -1,10 | daszek | 310,00 |
| 62. |  | 41+350 | 6,20 | -3,70 | -1,10 | daszek | 310,00 |
| 63. |  | 41+400 | 6,20 | -4,00 | -2,60 | daszek | 155,00 |
| 64. | PŁK | 41+425 | 6,20 | 0,20 | -3,60 | jednostronny | 155,00 |
| 65. |  | 41+450 | 6,20 | 4,40 | -5,60 | jednostronny | 158,75 |
| 66. | ŚŁK | 41+475 | 6,50 | 5,80 | -6,80 | jednostronny | 158,75 |
| 67. |  | 41+500 | 6,20 | 3,60 | -5,70 | jednostronny | 155,00 |
| 68. |  | 41+525 | 6,20 | 3,90 | -5,00 | jednostronny | 155,00 |
| 69. | KŁK | 41+550 | 6,20 | -3,40 | -3,60 | daszek | 310,00 |
| 70. |  | 41+600 | 6,20 | -2,10 | -1,80 | daszek | 307,50 |
| 71. |  | 41+650 | 6,10 | -3,40 | -0,20 | daszek | 305,00 |
| 72. |  | 41+700 | 6,10 | -4,40 | -2,60 | daszek | 305,00 |
| 73. |  | 41+750 | 6,10 | -5,20 | -1,80 | daszek | 305,00 |
| 74. |  | 41+800 | 6,10 | -3,90 | -1,80 | daszek | 305,00 |
| 75. |  | 41+850 | 6,10 | -5,00 | -0,70 | daszek | 305,00 |
| 76. |  | 41+900 | 6,10 | -3,10 | -1,20 | daszek | 305,00 |
| 77. |  | 41+950 | 6,10 | -5,20 | -4,30 | daszek |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18721,25 |

Lp. 3 Zestawienie zjazdów, drogi - skrzyżowanie:

| L.p. | Rodzaj | Pikietaż | Str. jezdni | Działka | Przepust mb. | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Powierzchnia, warstwa ścieralna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zjazd - ist. | 39+213 | L | 528/1 |  | kostka | 12,00 |
| 2. | zjazd - ist. | 39+236 | L | 528/1 |  | kostka | 8,00 |
| 3. | droga - ist. | 39+393 | P | 519/8 | 14,00 | gruntowa | 59,50 |
| 4. | droga - ist. | 39+685 | L | 522/2 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 5. | zjazd - budowa | 39+685 | P | 519/144 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 6. | zjazd - budowa | 40+025 | L | 521 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 7. | zjazd - budowa | 40+025 | P | 519/144 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 8. | zjazd -budowa | 40+311 | P | 518 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 9. | zjazd - budowa | 40+311 | L | 521 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 10. | zjazd - budowa | 40+777 | L | 520 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 11. | zjazd - budowa | 40+777 | P | 518 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 12. | zjazd - budowa | 41+173 | P | 2/1 ; 2/2 | 16,00 | gruntowa | 55,00 |
| 13. | droga - ist. | 41+303 | L | 369 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 14. | droga - ist. | 41+400 | P | 5 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 15. | zjazd - budowa | 41+564 | L | 374 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 16. | droga - ist. | 41+763 | L | 375 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 17. | zjazd - budowa | 41+763 | P | 8 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |

Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):

Wg rysunków odtworzenia oznakowania poziomego:

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1e | 70,25 mb x 0,12 m2/mb | 8,43 m2 |
| P – 3a | 1651,15 mb x 0,20 m2/mb | 330,23 m2 |
| P – 4 | 1241,04 mb x 0,24 m2/mb | 297,85 m2 |
| P – 7c | 122,83 mb x 0,06 m2/mb | 7,37 m2 |
| P – 7d | mb x 0,12 m2/mb | 699,99 m2 |
| P – 21a |  | 8,50 m2 |
| Razem |  | 1352,37 m2 |

Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-1 | średni | 3 |
| A-2 | średni | 3 |
| A-4 | średni | 1 |
| A-18b | średni | 4 |
| B-25 | średni | 7 |
| B-27 | średni | 6 |
| B-33 (70) | średni | 2 |
| B-34 (70) | średni | 1 |
| B-36 | średni | 1 |
| C-9 | średni | 2 |
| D-42 | średni | 1 |
| D-43 | średni | 1 |
| E-13 | średni | 1 |
| E-13 | średni | 1 |
| E-17a „Kamienica” | średni | 1 |
| E-18a „Kamienica” | średni | 1 |
| E-17a „Pruszcz” | średni | 1 |
| E-18a „Pruszcz” | średni | 1 |
| T-2 „2,0 km” | średni | 1 |
| T-2 „2,5 km” | średni | 2 |
| T-25c | średni | 1 |
| T-3 „Koniec” | średni | 2 |
| T-18 | średni | 1 |
| U-1a,b | średni | 60 |
| U-3a | średni | 5 |
| U-5a | średni | 2 |

Lp. 6 Wykaz barier sprężystych

| Lp. | Pikietaż |  | Bariera |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mb |  |  |
| 1 | 39+373 – 39+393 str. prawa |  | 20,0 |  | regulacja – demontaż + ponowny montaż |  |
| 2 | 40+010 – 40+030 str. prawa |  | 20,0 |  | regulacja – demontaż + ponowny montaż |  |
| 3 | 40+590 – 40+610 str. lewa |  | 20,0 |  |  |  |
| 4 | 40+590 – 40+610 str. prawa |  | 20,0 |  |  |  |
| 5 | 40+870 – 40+890 str. lewa |  | 20,0 |  |  |  |
| 6 | 40+870 – 40+890 str. prawa |  | 20,0 |  |  |  |
| 7 | 41+544 – 41+584 str. lewa |  | 40,0 |  | łącznik 90o |  |
| 8 | 41+544 – 41+568 str. prawa |  | 24,0 |  |  |  |
| RAZEM |  | demontaż montaż bez materiału montaż z materiałem | 136,0 40,0 184,0 |  |  |  |

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przekładkowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej W5 i poziomie intensywności zdarzeń A.

Lp. 7. Zestawienie parametrów nawierzchni jezdni

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | Pochylenie | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w-wa ścieralna | w-wa ścieralna | w-wa wiążąca | w-wa wiążąca | w-wa wyrównawcza | w-wa wyrówna |
| 1. |  | 38+950 | daszek | 6,90 | - | 7,00 | - | 7,10 | - |
| 2. |  | 39+000 | daszek | 6,30 | 330,00 | 6,40 | 335,00 | 6,50 | 340,00 |
| 3. |  | 39+050 | daszek | 6,10 | 310,00 | 6,20 | 315,00 | 6,30 | 320,00 |
| 4. |  | 39+100 | daszek | 6,20 | 307,50 | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 |
| 5. | PŁK | 39+125 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 6. |  | 39+150 | jednostronny | 6,30 | 155,00 | 6,40 | 157,50 | 6,50 | 160,00 |
| 7. |  | 39+175 | jednostronny | 6,50 | 160,00 | 6,60 | 162,50 | 6,70 | 165,00 |
| 8. | ŚŁK | 39+200 | jednostronny | 6,60 | 163,75 | 6,70 | 166,25 | 6,80 | 168,75 |
| 9. |  | 39+225 | jednostronny | 6,60 | 165,00 | 6,70 | 167,50 | 6,80 | 170,00 |
| 10. |  | 39+250 | jednostronny | 6,50 | 163,75 | 6,60 | 166,25 | 6,70 | 168,75 |
| 11. |  | 39+275 | jednostronny | 6,20 | 158,75 | 6,30 | 161,25 | 6,40 | 163,75 |
| 12. |  | 39+300 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 13. |  | 39+325 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 14. |  | 39+350 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 15. |  | 39+375 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 16. |  | 39+400 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 17. | KŁK | 39+425 | daszek | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 18. |  | 39+450 | daszek | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 19. |  | 39+500 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 20. |  | 39+550 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 21. |  | 39+600 | daszek | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 | 6,50 | 322,50 |
| 22. |  | 39+650 | daszek | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 | 6,40 | 322,50 |
| 23. |  | 39+700 | daszek | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 | 6,50 | 322,50 |
| 24. |  | 39+750 | daszek | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 | 6,40 | 322,50 |
| 25. |  | 39+800 | daszek | 6,00 | 305,00 | 6,10 | 310,00 | 6,20 | 315,00 |
| 26. |  | 39+850 | daszek | 6,10 | 302,50 | 6,20 | 307,50 | 6,30 | 312,50 |
| 27. |  | 39+900 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 28. |  | 39+950 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 29. |  | 40+000 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 30. |  | 40+050 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 31. |  | 40+100 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 32. |  | 40+150 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 33. | PŁK | 40+200 | jednostronny | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 34. |  | 40+225 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 35. | ŚŁK | 40+250 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 36. |  | 40+275 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 37. | KŁK | 40+300 | daszek | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 38. |  | 40+350 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 39. |  | 40+400 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 40. |  | 40+450 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 41. |  | 40+500 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 42. |  | 40+550 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 43. | PŁK | 40+600 | daszek | 6,20 | 307,50 | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 |
| 44. |  | 40+625 | daszek | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 45. | ŚŁK | 40+650 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 46. |  | 40+675 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 47. | KŁK | 40+700 | daszek | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 48. |  | 40+750 | daszek | 6,00 | 302,50 | 6,10 | 307,50 | 6,20 | 312,50 |
| 49. |  | 40+800 | daszek | 6,10 | 302,50 | 6,20 | 307,50 | 6,30 | 312,50 |
| 50. |  | 40+850 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 51. |  | 40+900 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 52. |  | 40+950 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 53. | PŁK | 41+000 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 54. |  | 41+025 | daszek | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 55. | ŚŁK | 41+050 | daszek | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 56. |  | 41+075 | daszek | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 57. | KŁK | 41+100 | daszek | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 58. |  | 41+150 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 59. |  | 41+200 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 60. |  | 41+250 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 61. |  | 41+300 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 62. |  | 41+350 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 63. |  | 41+400 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 64. | PŁK | 41+425 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 65. |  | 41+450 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 66. | ŚŁK | 41+475 | jednostronny | 6,40 | 156,25 | 6,50 | 158,75 | 6,60 | 161,25 |
| 67. |  | 41+500 | jednostronny | 6,10 | 156,25 | 6,20 | 158,75 | 6,30 | 161,25 |
| 68. |  | 41+525 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 69. | KŁK | 41+550 | daszek | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 70. |  | 41+600 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 71. |  | 41+650 | daszek | 6,00 | 302,50 | 6,10 | 307,50 | 6,20 | 312,50 |
| 72. |  | 41+700 | daszek | 6,00 | 300,00 | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 |
| 73. |  | 41+750 | daszek | 6,00 | 300,00 | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 |
| 74. |  | 41+800 | daszek | 6,00 | 300,00 | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 |
| 75. |  | 41+850 | daszek | 6,00 | 300,00 | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 |
| 76. |  | 41+900 | daszek | 6,00 | 300,00 | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 |
| 77. |  | 41+950 | daszek | 6,00 | 300,00 | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 18421,25 |  | 18721,25 |  | 19021,25 |

| Lp. 8. Zestawienie krzaków do wycinki z pasa drogowego Lp.; Pikietaż; Szerokość wycinki; Stopień zakrzaczenia; Wielkość. m; %; ha. 1; 39+000 – 40+550 str. L + P; 1,0; 5; 0,0155. 2; 40+550 – 41+450 str. L + P; 1,0; 10; 0,0190. RAZEM; 0,0345. |
| --- |
| Lp. 9. Zestawienie rowów do odtworzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ODCINEK |  | STRONA |  |  |  | DŁUGOŚĆ PO ODJĘCIU SZER.ZJAZDÓW |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  | [m] |  |  |
| . | 38+950 ÷ 41+950 |  | str. prawa |  |  |  | 2.885,00 |  |  |
| 2. | 38+950 ÷ 41+950 |  | str. lewa |  |  |  | 2.885,00 |  |  |
| 5.758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. 10. Zestawienie poboczy do wykonania o szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  |  | STRONA | DŁUGOŚĆ |  | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY |  |
|  | [km] | [km] |  |  |  | [m] |  | [m2] |  |
| 1. | 38+950 | 41+950 |  |  | L i P | 5.758,00 |  | 7.197,50 |  |

| Lp. 11. Zestawienie poboczy do wyrównania wysokościowego gruntem o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OD | DO | STRONA | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY, ILOŚĆ |
|  | [km] | [km] |  | [m] | [m3] |
| 1. | 38+950 | 41+950 | L i P | 5.758,00 | 719,75 |

Lp. 12. Lokalizacja przepustów

40+590

40+878

41+559

Lp. 13. Zestawienie lokalizacji korytek i oporników

| Lp. | Pikietaż | Korytka trójkątne |  | Korytka skarpowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mb | mb |
| 1 | 39+388 – 39+663 str. lewa | 275,0 |  | 5 x 2,0 |
| 2 | 40+457 – 40+557 str. prawa | 100,0 |  | 3 x 2,0 |
| 3 | 40+869 – 40+962 str. prawa | 93,0 |  | 3 x 2,0 |
| 4 | 41+666 – 41+826 str. prawa | 160,0 |  | 4 x 2,0 |
| RAZEM |  | 628,0 |  | 30,0 |