OPIS  TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBÓT

(dla robót niewymagających pozwolenia na budowę)

KOD  CPV:   45000000-7 – Roboty budowlane

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45321000-3 – Izolacja cieplna

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Remont elewacji budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie.

OBIEKT:                       Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie

Nr ewid. działki 1960/2 obręb 0011 Krasocin, gmina Krasocin

INWESTOR:                  Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Emila Godlewskiego 11

29-105 Krasocin

OPRACOWAŁA:            Elżbieta Góral

SPRAWDZIŁ:                  Sławomir Góral

Upr. Bud. Nr. KL – 96/93

Data opracowania: luty, 2025 rok

Spis treści:

- strona tytułowa – strona 1,-

- spis treści – strona 2,-

- opis techniczny zakresu prac – strona 3,- do 8,-

- Rys. Nr 1 – Obrys budynku ZGK w Krasocinie – strona 9,-

- Rys. Nr 2 – Widok elewacji zachodniej- frontowej – strona 10,-

- Rys. Nr 3 – Widok elewacji południowej - bocznej – strona 11,-

- Rys. Nr 4 – Widok elewacji wschodniej – tylnej – strona 12,-

- Rys. Nr 5 – Widok elewacji północnej - bocznej od strony parkingu - strona 13,-

OPIS  TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBÓT

(dla robót niewymagających pozwolenia na budowę)

I. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót elewacyjnych z dociepleniem fundamentów, z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie opaski   budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej  zlokalizowanego na działce nr ewid. 1960/2 , obręb 0011 Krasocin w miejscowości Krasocin przy ul. Emila Godlewskiego 11, gm. Krasocin.

II. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Wizja lokalna w obecności przedstawicieli Inwestora.

3. Pomiary.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej

III. Opis ogólny stanu istniejącego:

Działka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wjazd na działkę od ulicy Emila Godlewskiego.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem piętrowym z poddaszem nieużytkowym. Budynek  pokryty papą. Zewnętrzne wymiary budynku 13,40x9,68 m, wysokość w szczycie 7,12 m. Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjna i elektryczną.

IV. Założenia projektowe.

Do remontu przewidziane są roboty budowlane remontowe elewacji z robotami towarzyszącymi, docieplenie z izolacja fundamentów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie opaski wokół budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej z kostki brukowej wykończonej obrzeżem.

Roboty remontowe wykonane będą bez naruszenia konstrukcji budynku.

Z uwagi na prowadzenie robót w zakładzie czynnym należy wykonać daszek zabezpieczający nad wejściem do budynku oraz zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, a w szczególności osób pracujących w budynku.

Roboty ziemne przy wykopach pod docieplenie fundamentów należy zabezpieczyć poprzez poręcze, barierki i prawidłowe oznakowanie w celu zabezpieczenia przed wpadnięciem osób niepowołanych.

V. Zakres robót do wykonania.

1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do wykonania robót remontowych wykonać niezbędne roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

Inwestor usunie zbędne materiały znajdujące się wokół budynku oraz zdemontuje daszek z poliwęglanu nad oknem od strony północnej.

Inwestor usunie i zutylizuje materiały z rozbiórki (okna, rolety, parapety, gruz).

Następnie przystąpić do robót remontowych.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej:

Roboty polegają na:

Demontażu rolet zewnętrznych skrzynkowych.

Wykuciu parapetów z blachy w stolarce okiennej.

Wykuciu krat w oknach o pow. 0,80x0,82 m w elewacji frontowej, wykuciu okna 0,80x0,82 m w elewacji frontowej nad wejściem do budynku z zamurowaniem otworu, podmurowanie otworu okiennego na parterze do wymiarów montowanej stolarki w elewacji  północnej.

Materiały z rozbiórki złożone i pozostawione do dyspozycji Inwestora.

Wymianie okien na okna z PCV rozwieralno-uchylne jednodzielne i dwudzielne o parametrach:

-  wykonane na systemie 6-cio komorowe  z 3 uszczelkami,

- głębokość zabudowy 82 mm,

- pakiet 3-szybowy 4/18/4/18/4 o przenikalność cieplnej szyby Ug=0,5 W/m2K w klasie standard i antywłamaniowej RC1.

-  przenikalność cieplna okna Uw<0,90 W/m2K,

- dodatkowe żebra wzmacniające profile ram i skrzydeł,

- ciepła ramka międzyszybowa zmniejszająca powstawanie mostka termicznego na styku szyb,

- okucia Roto NT pokryte powłoką Rotosil Nano,

- 2 zaczepy antywyważeniowe w standardzie,

- klamki aluminiowe Roto Line z mechanizmem Secustik (zintegrowany mechanizm blokujący utrudnia włamywaczowi przesunięcie okucia okna z zewnątrz),

- okna wykonane w technologii produkcji IRMC – cienki zgrzew,

- kolor obustronny struktura antracyt.

Wymiana okien:

elewacja zachodnia: okna rozwieralno-uchylne jednodzielne o wym. 0,80x0,82m – szt 6,00,

elewacja południowa: okna rozwieralno-uchylne dwudzielne z szybą standardowa o wym. 1,47x1,47m  - szt 3,00,

elewacja wschodnia: okno rozwieralno-uchylne jednodzielne o wym. 1,13x0,82m – szt 1,00 (bez rolety), okna rozwieralno-uchylne dwudzielne z szybą antywłamaniowej RC1 o wym. 1,47x1,47m  - szt 2,00 (parter), okna rozwieralno-uchylne dwudzielne z szybą standardowa o wym. 1,47x1,47m  - szt 2,00 (piętro bez rolet),

elewacja północna: okna rozwieralno-uchylne dwudzielne z szybą antywłamaniowej RC1 o wym. 1,47x1,47m  - szt 2,00 (parter), okna rozwieralno-uchylne dwudzielne z szybą standardowa o wym. 1,47x1,47m  - szt 2,00 (piętro bez rolet).

W skrzydłach okien zamontować rolety wewnętrzne w kasetce dzień-noc z uniwersalnym mechanizmem z funkcją Multi Stop z napinaczem do podnoszenia i opuszczania materiału rolety. Osprzęt w kolorze antracyt, materiał poliestrowy impregnowany w kolorze jasno-szarym. Kaseta rolety przykręcana do listew przyszybowych, prowadnice boczne stabilizujące tkaninę przyklejane do ram okiennych.

W oknach zamontować parapety zewnętrzne z blachy powlekanej grub. 0,50 mm w kolorze pokrycia dachu tj. antracyt lub grafit o  szerokości  42 cm i 47 cm w elewacji południowej z zatyczkami. Parapety powinny być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min. 4 cm.

W narożach okien na piętrze w elewacji północnej i wschodniej oraz w elewacji wschodniej przy podciągu zamontować plastikowe kolce przeciw ptakom z elastycznego poliwęglanu odporny na UV i zmiany temperatury w kolorze białym lub srebrnym o długości 52 cm, szerokości 4,5 cm i wysokości 3,5 cm. Kolce montować za pomocą specjalnego kleju silikonowego grubości warstwy około 5 mm lub za pomocą wkrętów.

Wymianie drzwi wejściowych drewnianych z ościeżnicą metalową na drzwi stalowe pełne o wym. zew. 1,00x2,10 m. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne, odmykane na zewnątrz o profilu ciepłym w kolorze antracyt o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszy niż Uw<1,30W(m2K).  Drzwi wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej, grubość skrzydła 62 mm, wypełnienie skrzydła spieniony polistyren EPS, pokrycie z wysokiej jakości laminatu drewnopodobnego o zwiększonej odporności na promieniowanie UV i zarysowania. Dolna część skrzydła zakończona profilem metalowym, co umożliwia dopasowanie długości skrzydła poprzez skracanie do 160 mm ( we własnym zakresie). Drzwi otwierane na zewnątrz z trwałym progiem ze stali nierdzewnej z uszczelką, wyposażone w zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach  z bolcami antywyważeniowymi, zamek główny 4-ryglowy o zwiększonej odporności na włamania z 4 szt kluczy, zamek dodatkowy górny 4-ryglowy z 4 szt kluczy i samozamykacz liniowy nawierzchniowy z blokadą w kolorze srebrnym pochwyt lub klamka, listwy i uszczelki standardowe, okucia systemowe w kolorze inox.

Naprawie ościeży wewnętrznych i i powierzchni zamurowanych z uzupełnieniem tynków i malowaniem w kolorze białym.

Stolarka okienna i drzwiowa z demontażu złożona i pozostawiona do dyspozycji Inwestora.

Ostateczne kolory stolarki i rolet w uzgodnieniu z Inwestorem.

3. Remont elewacji z robotami towarzyszącymi:

Roboty polegają na:

Inwestor we własnym zakresie wykona instalację elektryczną do oświetlenia budynku, tablicy informacyjnej oraz wymianę rozdzielnicy elektrycznej zewnętrznej.

Roboty docieplenia fundamentów polegają na:

Rozebraniu opaski przy budynku z płyt betonowych 50x50x7 cm,

Wykonaniu wykopu wzdłuż ścian  głęb. 60 cm w  gruncie kat. III-IV, wykopy wykonywać odcinkami.

Oczyszczeniu powierzchni ścian fundamentowych szczotkami stalowymi z ziemi, resztek zapraw i nierówności.

Przygotowaniu starego podłoża pod izolację cieplna przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie woda za pomocą myjki.

Naprawie ubytków zaprawami naprawczymi, przyjęto tynki z zaprawy cementowej kat. II (przyjęto powierzchnię napraw – 50%).

Wykonaniu hydroizolacji ścian z wysokoelastycznych, bezrozpuszczalnikowych mas uszczelniających po uprzednim zagruntowaniu podłoża emulsjami gruntującymi np.: w technologii SUPERFLEX-10 lub równoważnej. Hydroizolacje nakładać  na podłoże czyste, suche lub lekko wilgotne - wilgotność nie powinna przekraczać 5%, podłoże nie może być zamarznięte.  Powłoki gruntujące należy nanosić szczotką lub pędzlem zgodnie z instrukcją producenta. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. Po zagruntowaniu i wyschnięciu powierzchni nakładać hydroizolację w dwóch warstwach. Aplikację drugiej warstwy wykonać możliwie jak najszybciej, by nie uszkodzić pierwszej warstwy.

Po pełnym związaniu i wyschnięciu hydroizolacji przystąpić do wykonania docieplenia fundamentów płytami styrodur XPS 300 grub. 7 cm – elewacja zachodnia i wschodnia, 5 cm – elewacja południowa i północna  klejonych klejami do styropianu bitumicznymi lub polimerowymi. Klej nakładać obwodowo wokół obramowania oraz na X przez środek płyt o szer. min. 3 cm. Dobrze połączyć płyty ze sobą dociskając wzajemnie do siebie oraz dokładnie dopasować w narożach budynku przez docięcie styropianu ukośnie. Płyty układać na warstwie podkładu betonowego z betonu C12/15 grub. 6 cm szer. 10 cm zabezpieczonego folią PCV.

Po wykonaniu izolację obsypać ziemią z ubiciem warstwami. Styrodur ponad terenem zaciągnąć siatką na kleju.

Roboty przygotowawcze do wykonania elewacji polegają na:

Demontażu tablicy informacyjnej z nazwa zakładu, nazwą i numerem ulicy, monitoringu, uchwytów na flagi, rolet zewnętrznych, parapetów i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Demontażu i ponownym montażu kamer monitoringu w elewacji frontowej i północnej, wymianie domofonu przy drzwiach wejściowych.

Zabezpieczeniu okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową z mocowaniem taśmą zabezpieczającą.

Wykuciu daszka żelbetonowego o wym. 1,50x0,75 m grub. 12 cm obitego blachą  nad wejściem do budynku.

Demontażu i ponownym montażu po zakończeniu robót rur spustowych z blachy (wymiana rur w odrębnym opracowaniu).

Montażu istniejących zwodów pionowych w rurach winidurowych fi 20 mm układanych nt na gotowych uchwytach z montażem puszek kontrolnych 15x15x10 cm ze wzmocnioną pokrywką (wymiana rur w odrębnym opracowaniu).

Roboty termomodernizacyjne ścian polegają na:

Skuciu uszkodzonego tynku na ścianach wkoło budynku na wysokości 60 cm od ziemi, na gzymsach szer. 20 cm oraz na ścianach elewacji zachodniej, północnej i wschodniej w ilości około 30%. Uzupełnieniu ubytków w tynkach zaprawą klejową.

Oczyszczeniu i  zmyciu powierzchni ścian elewacji.

Gruntowaniu powierzchni ścian i ościeży impregnatem biobójczym i preparatami wzmacniającymi.

Ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi grub. 5 cm (elewacja południowa), 10 cm (elewacja zachodnia i północna) i 15 cm (elewacja wschodnia) przy użyciu gotowych zapraw klejowych, cokołów płytami styropianowymi grub. 5 cm (elewacja południowa) i 7 cm (elewacja zachodnia, północna i wschodnia), gzymsy płytami styropianowymi grub. 5 cm, ościeża płytami styropianowymi grub. 3 cm. Płyty styropianowe grafitowe EPS fasada - lambda=0,031W/(m*K) - (budownictwo energooszczędne i pasywne). Zaprawę klejową na płyty nakładać obwodowo wokół obramowania  o szer. min. 3 cm i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty o średnicy 8 – 12 cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna przekraczać 1 cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż  40%. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty układać dokładnie na styk, a szczeliny między nimi nie mogą mieć więcej niż 2 mm, które wypełniamy klejami do styropianu bitumicznymi lub polimerowymi. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę klejącą nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.  Prace dociepleniowe należy prowadzić w temperaturze otoczenia +5 do +25 st. C zgodnie  z wytycznymi producentów systemów. Po przyklejeniu powierzchni styropianu sprawdzić równość powierzchni (dopuszczalne odchyłki to 2mm na łacie długości 3m) i ewentualnie przeszlifować do uzyskania wymaganej równości.

Płyty  mocować za pomocą dybli plastikowych do ścian  w ilości 6 szt/m2 w strefie narożnikowej 10 szt/m2. Kołki zagłębione min. 6 cm w ścianie. W celu uniknięcia efektu „biedronka” kołki w ociepleniu montować w specjalnie wyfrezowanych zagłębieniach za pomocą osadzaka na talerzyki i zakryć je zaślepkami z materiału izolacyjnego. Do kołkowania przystąpić po 3-4 dniach od momentu przyklejenia styropianu (w zależności od warunków) kołkami posiadającymi odpowiednie aprobaty.

Zatopić na docieplanych powierzchniach siatkę zbrojącą polimerową, zapewniającą odporność na działanie środowiska alkalicznego,  na wys. 0,60  cm na cokołach zastosować podwójne zbrojenie siatką. Siatkę układać  pasami z zakładem min. 10 cm. Warstwa zbrojąca powinna wynosić około 3÷4 mm. Jeżeli po wykonaniu warstwy widoczne będą oczka siatki, miejsca te należy starannie przeszpachlować. Siatka wzmacniająca powinna znajdować się możliwie w środku grubości warstwy.

Narożniki wypukłe (wszystkie naroża i ościeża) zabezpieczyć kątownikiem z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju 25x25 mm,  na cokołach zamontować listwę startową cokołową aluminiową szer. 5 cm, 10 cm i 15 cm.

Po upływie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej płyt przystąpić do aplikacji tynku zwracając uwagę, aby temperatura powietrza podczas prac oraz wysychania wynosiła od +5 do +25 stopni. Prac nie wykonywać  podczas opadów atmosferycznych, a świeżo położony tynk na elewacji zabezpieczyć siatką ochronną przed opadami oraz nadmiernym oddziaływaniem promieni słonecznych.

Wykonać wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe gr. 2 mm z tynku  silikonowego o podwyższonej odporność na działanie wilgoci w postaci wody (deszczu, mgły), o właściwościach ograniczających rozwój mikroorganizmów (alg i grzybów), odpornego na działanie promieniowania słonecznego w szczególności UV, o podwyższonej paroprzepuszczalność, odpornego na odkształcenia w kolorze białym z wykonaniem ciemniejszych pasów na ścianach i cokołach w kolorze popielato-szarym lub antracyt. Masę tynkarską rozprowadzać cienką, równomierną warstwą na podłożu używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej, kolejne fragmenty powierzchni tynku łączyć zgodnie z zasadą mokre na mokre. Żądaną strukturę wyprowadzić przez zatarcie ruchami okrężnymi równomierne na całej powierzchni elewacji nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.

Wyprawę elewacyjną wykonywać, aby nie było widać miejsc łączenia poszczególnych pól roboczych.

Tynk układać na podkładowej masie tynkarskiej pod tynki silikonowe, która powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. Podkładu nie rozcieńczać.

W elewacji południowej między oknami na wys. 154 cm przykleić deską elewacyjną styropianową z fakturą  imitacji drewna w kolorze szarym szer. 14 cm, trwałą, odporną na wilgoć, promieniowanie UV oraz trudne warunki atmosferyczne. Deskę kleić na czysty, gładki i suchy  fragment elewacji klejem do sztukaterii styropianowej. Po przycięciu deski elewacyjnej do pożądanych wymiarów, krawędzie dekoracji oszlifować papierem ściernym. Po przyklejeniu i wyschnięciu kleju końcówki przeszpachlować i pomalować w kolorze deski elewacyjnej.

Ostateczny kolor elewacji w uzgodnieniu z Inwestorem.

Przy wykonywaniu robót stosować materiały z jednego systemu termomodernizacyjnego.

Ustawione rusztowania systemowe zabezpieczyć siatką ochronną, nad wejściem do budynku wykonać daszek ochronny.

Rusztowania  ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Na ścianie frontowej budynku zamontować tablicę informacyjną o treści: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRASOCINIE, ul. E. Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin, tel. 41 39 17 382 podświetlaną o wym. 300x60 cm. Tablica wykonana  z płyty kompozytowej Dibond wytrzymałej, odpornej na zginanie i promieniowanie UV oraz na zmienne warunki atmosferyczne. Tablica o grubości 3 mm, składa się z dwóch płyt aluminiowych o grubości 0,3 mm, pomiędzy którymi znajduje się rdzeń z polietylenu / LDPE. Tło w kolorze popielato-szarym lub antracyt, litery białe. Tablica podświetlona wodoodpornymi systemami LED z hermetycznymi zasilaczami IP67, o napięciu 12V z czujnikiem zmierzchowym. Tablica LED personalizowana nadrukiem UV, lub oklejenia folią wycinaną. Dodatkowo istnieje możliwość zabezpieczenia tablicy trwałym laminatem. Tablicę montować  6 kołkami  do styropianu typu FID fi 8 mm dług. 16 cm z zaślepkami ze stali nierdzewnej.

Na ścianie frontowej zamontować również tablicę z nazwą i numerem ulicy: ul. E. Godlewskiego 11 o wym. 70x15 cm wykonaną w technologii jw. bez podświetlenia.

Po bokach wejścia do budynku zamontować uchwyty flagowe jednoramienne, prostokątne  ze stali nierdzewnej, mocowany trzema kołkami do styropianu typu FID fi 8 mm dług. 16 cm z zaślepkami ze stali nierdzewnej,  średnica rurki 25 mm wyposażona w śrubkę do stabilniejszego przymocowania drzewca, wymiar podstawy 10x15 cm.

Nad wejściem do budynku zamontować daszek z poliwęglanu typu kryształ na konstrukcji aluminiowej o wym. 2,60x1,00 m wys. 58 cm.

Nad drzwiami wejściowymi na przygotowanym podłożu zamontować i podłączyć oprawę oświetleniową żarową z czujnikiem ruchu. Lampa - reflektorowa ledowa z czujnikiem ruch i zmierzchu o kącie detekcji 240 stopni z możliwością obrócenia głowicy czujnika 80 st. w poziomie i 150 st. w pionie, zasięg czujnika do 12 m stycznie, moc 20,5W, strumień światła 1375 lm, barwa światła 4000K, kąt wykrywania 240st z kątem rozwarcia 180st, klasa szczelności IP 54.

Na ścianach elewacyjnych budynku  na przygotowanym podłożu zamontować i podłączyć lampy oświetleniowe  LED elewacyjne ścienne dwukierunkowa zewnętrzna, kinkiet góra-dół. Wyposażone w odbłyśnik, kinkiet z aluminium z przezroczystym szkłem. Lampy o stopniu ochrony IP 54 odporna na czynniki zewnętrzne. Wymiary lamp: wysokość 30 cm, szerokość 12 cm, głębokość 18,5 cm. Źródło światła 2x E27 o mocy 18W, strumień światła 1275 lm, barwa światła 4000K.

4. Opaska wokół budynku:

Roboty polegają na:

Wyrównaniu i zagęszczeniu powierzchni po dociepleniu fundamentów.

Układaniu chodników szer. 120,00 cm i opaski szer. 60 cm z kostki brukowej betonowej w kolorze grafit grubości 6 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze grafit na  warstwie górnej  z kruszyw łamanych  o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8 cm i warstwie odsączającej z piasku grub. 5 cm Boki wykończyć  obrzeżami w kolorze grafit 20x6 cm układanych na ławach betonowych z c betonu C12/15 o wym. 15x8 cm.

Łączenia elementów betonowych dylatować od ścian budynku  taśmą dylatacyjną z pianki polietylenowej.

Przed wejściem do budynku zamontować wycieraczkę o wym. 100x50 cm  wys. 8 cm z polimerbetonu przystosowaną do ruchu pieszego ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, żebrami wzmacniającymi i otworem odpływowym DN 110. Ruszt kratowy ze stali ocynkowanej o oczkach wielkości  9x13 mm.                                             Wyrównaniu i obsypaniu powierzchni wzdłuż chodnika i opaski ziemią  urodzajną.

5. Roboty porządkowe:                                                                                                Roboty polegają na uporządkowaniu terenu i usunięciu wszystkich materiałów z rozbiórki.

Zamawiający dopuszcza zmiany w proponowanych materiałach pod warunkiem użycia równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych.

Ostateczna kolorystyka wykonania robót w uzgodnieniu z Inwestorem.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączony do niniejszego opracowania przedmiar robót.

Opracowała:

Elżbieta Góral