- Wszyscy Wykonawcy

- RZP.271.6.2025

Komorniki, 7 lutego 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania lepszego o parametrach dostosowanych do obecnie obowiązujących norm sportowych i użytkowych dla trawy syntetycznej tj.

Kort tenisowy:

dtex min 7900

rodzaj 100% polietylen

grubość włókna 160 mikronów

ilość pęczków min 46.000/m2

ilość włókien min 730.000/m2

przepuszczalność wody przez system min 500 mm/h

typ włókna monofilowe teksturyzowane

trawa tuftowana

sila potrzebna do wyrwania pęczka po starzeniu min 48N

wytrzymałość łączenia klejonego min 180N/100mm

waga całkowita min 2500 g/m2

waga włókna min 1200 g/m2

wysokość włókna min 12mm max 15mm

Boisko wielofunkcyjne:

1. długość włókna min 20mm max 23mm

2. ilość pęczków min 20.900/m2

3. ilość włókien min 40.000/m2

4. waga całkowita nawierzchni min 2100 g/m2

5. waga włókna min 1000 g/m2

6. wyrywanie pęczka trawy min 54 N przed starzeniem i min 41N po starzeniu

7. grubość włókna min 110 mikronów

8. dtex min 8800

9. rodzaj trawy: 100% polietylen

10. sposób produkcji: tuftowanie

11. rodzaj włókna: fibrylowane

12. wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od wykonawcy wymagane są n/w przedmiotowe środki dowodowe:

1. Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla sztucznej trawy, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02

3. Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną

inwestycję

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 12 lutego 2025 roku, a zatem,

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 12 lutego 2025 roku do godz. 10.00.

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lutego 2025 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1053013

- zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt.1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13 marca 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki

Przemysław Pełko