PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści

I. DANE OGÓLNE.	5

1. ZADANIE:	5

2. INWESTOR:	5

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI:	5

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.	5

5. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE	5

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU	5

3. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA	6

4. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA/NADZIEMNA	7

5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA	7

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	7

1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

2. OBIEKTY PROJEKTOWANE	7

3. PROJEKTOWANY OBIEKT KUBATUROWY	7

4. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI	7

4.1. Panele fotowoltaiczne	7

4.2 Projektowana nawierzchnia utwardzona	7

4.3. Stanowiska postojowe	7

4.4. Chodniki	7

5. SPOSÓB ODPROWADZENIA WODY OPADOWEJ	8

6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	8

7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I PROJEKT ZIELENI	8

8. BILANS TERENU W ZAKRESIE NASZEGO OPRACOWANIA	8

9. ZGODNOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z ZAPISAMI MPZP	8

10. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB O OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.	9

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	9

12. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	9

13. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH	9

14. DOSTĘP DO DROGI I STANOWISKA POSTOJOWE	9

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.	9

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

P-01	Projekt zagospodarowania terenu							1 : 500

P-02	Projekt zagospodarowania terenu- uszczegółowienie					1 : 250

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

## I. DANE OGÓLNE.

## 1. ZADANIE:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ  WIELOFUNKCYJNEJ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH BOISK SPORTOWYCH

W SZRENIAWIE PRZY UL.POZNAŃSKIEJ  NA TERENIE  NA DZ. NR 7 / 18

## 2. INWESTOR:

GMINA KOMORNIKI

UL. STAWNA 1  62-052 POZNAŃ

## 3. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NA DZ. NR 7/18 JEDN.EWIDEN.302107_2 OBRĘB 0006 ROSNOWO SZRENIAWA

## 4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 aktualna na dzień 11.07.2023r, zweryfikowana 27.07.2023r

- Wizja lokalna

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem terenu

- Koncepcja zagospodarowania terenu i architektoniczna – opracowana lipiec-sierpień 2023 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy Komorniki nr XXXVI/251/98 z dnia 27 kwietnia 1998r  obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań -Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

- Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo w lipcu 2023r

- Warunki techniczne  podłączenia projektowanego obiektu do zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  wydane przez PUK Komorniki sp. z o.o.w Komornikach.

- Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

## 5. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami polegającego na budowie hali sportowej wielofunkcyjnej w miejscu istniejących boisk sportowych na terenie zespołu boisk sportowych w Szreniawie na terenie działek 7/18 ( fragment działek)

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na budowę.

## II. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Zespół boisk sportowych z kortami do tenisa i obiektami towarzyszącymi w Szreniawie , stanowi obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach. W skład Ośrodka wchodzą : boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, budynek techniczny szatniowy  stanowiący zaplecze kortów tenisowych( kontener) i budynek wielofunkcyjny, stanowiący zaplecze pozostałych boisk ( budynek realizowany metoda tradycyjną, murowany).  Na terenie Ośrodka  znajdują się place manewrowe, parkingi , chodniki oraz zieleń wysoka i niska. Teren i boiska są  częściowo wygrodzone.

Infrastruktura techniczna: na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji

sanitarnej, gazowe  i kable energetyczne.

## 2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Opinia geotechniczna, opracowana przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo w lipcu 2023r miała na celu określenie warunków gruntowo-wodnych pod budowę hali sportowej wielofunkcyjnej na terenie zespołu boisk sportowych  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.

Projektowana inwestycja obejmuje budowę hali sportowej wielofunkcyjnej z panelami fotowoltaicznymi przy ul. Poznańskiej w Szreniawie. Badania wykonano na dz. nr 7/18. Rzędne otworów geotechnicznych wyniosły od 82,90 do 83,20 m n.p.m. Przedmiotowa działka aktualnie stanowi obszar kortów tenisowych. Badania wykonano na terenie istniejącego obiektu sportowego. Badany teren jest płaski. Rzędne wysokościowe otworów wyniosły 80,30-80,70 m n.p.m.

We wszystkich otworach od powierzchni terenu występują grunty antropogeniczne, tj. nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków drobnych próchnicznych oraz piasków drobnych z domieszką humusu. Miąższość gruntów antropogenicznych w rejonie przeprowadzonych badań wynosi od 0,40 do 1,50 m..Głębiej w podłożu dominują niespoiste grunty lodowcowe, reprezentowane przez piaski drobne i piaski średnie, w stanie średnio zagęszczonym, średnio zagęszczonym na pograniczu zagęszczonego i zagęszczonym. Spągu gruntów nie przewiercono do głębokości rozpoznania.

- Warunki gruntowo – wodne określa się jako proste i zaleca się przyjęcie II kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, pod warunkiem wybrania i wymiany gruntów nasypowych na materiał o kontrolowanym zagęszczeniu. Ostateczną decyzję w tej sprawie, zgodnie z ww. Rozporządzeniem, podejmuje Projektant.

- Na etapie prac ziemnych zalecany jest nadzór geotechniczny, w celu odbioru dna wykopu.

- Grunty rodzime – utwory piaszczyste w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym 
oraz grunty spoiste w stanie konsystencji twardoplastycznej i twardoplastycznej na pograniczu plastycznej charakteryzują się korzystnymi wartościami parametrów geotechnicznych i mogą stanowić podłoże budowlane.

- Zalegające na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane (warstwa IA) zaleca się wybrać z podłoża gruntowego do stropu gruntu nośnego i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto-żwirowy o kontrolowanym zagęszczeniu.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory niespoiste (piaski drobne, piaski średnie) należą do gruntów niewysadzinowych. Grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) zaliczane są do gruntów bardzo mocno wysadzinowych.

- W czasie wierceń stwierdzono występowanie zwierciadła wód podziemnych o charakterze swobodnym, które nawiercono na głębokości w zakresie 2,50-2,90 m p.p.t.. Szczegóły obserwacji hydrogeologicznych zawarto w tabeli 1.

- Stan wód gruntowych, w naturalny sposób będzie podlegał sezonowym wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów bezdeszczowych, z drugiej zaś z występowania długotrwałych okresów opadów atmosferycznych oraz wiosennych roztopów.

- Wody opadowe mogą stagnować na stropie gruntów spoistych (grupa III), w szczególności po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.

- Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 m.

- Przydatność i wykorzystanie nasypów niebudowlanych powinno być poddane indywidualnej analizie na etapie budowy. Ze względu na charakter wykształcenia litologicznego opisanych nasypów niekontrolowanych nie zaleca się ich ponownego wykorzystania.

- Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża ma charakter punktowy.

- Z racji iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan rzeczywisty miąższości nasypów odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) miąższość, głębokość zalegania i skład gruntów antropogenicznych oraz organicznych mogą być zróżnicowane. Z tego powodu zaleca się prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad pracami ziemnymi w czasie trwania budowy.

- Otwarte wykopy należy chronić przed wilgocią oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego warunku spowoduje uplastycznienie się gruntów spoistych i rozluźnienie gruntów piaszczystych, co w konsekwencji obniży parametry wytrzymałościowe podłoża.

- Wszelkie prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność.

## 3. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

- należy rozebrać nawierzchnie istniejących boisk sportowych

- należy zdemontować fragment instalacji elektrycznej

- należy zdemontować słupy oświetleniowe oraz odcinek instalacji elektroenergetycznej eN zasilającej

## 4. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA/NADZIEMNA

W zakresie opracowania znajdują się instalacje: elektryczna eN , instalacja kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej

## 5. ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

Projektowane zagospodarowanie nie wpływa na istniejącą zieleń wysoką. Zieleń niska – trawa oraz nowe nasadzenia wykonane w ramach inwestycji – budynku wielofunkcyjnego , stanowiącego zaplecze ośrodka.

## III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## 1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę hali sportowej  wielofunkcyjnej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą- utwardzenia nawierzchni, miejsca postojowe, instalacja fotowoltaiczna,  na terenie zespołu boisk sportowych  w Szreniawie  na fragmencie dz. nr 7/18 jedn.ewiden.302107_2 obręb 0006 Rosnowo Szreniawa

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na:

- wykonaniu instalacji uzbrojenia podziemnego: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków sanitarnych i instalacji elektrycznej

- budowie fundamentów projektowanej hali wielofunkcyjnej

- wykonaniu konstrukcji stalowej hali wraz z obudową

- wykonaniu nawierzchni utwardzonych dojazdów i chodników

- wyznaczenie miejsc postojowych przy budynku hali

- uporządkowanie terenu.

## 2. OBIEKTY PROJEKTOWANE

Budowa hali sportowej  wielofunkcyjnej na terenie zespołu boisk sportowych  w Szreniawie  na fragmencie

dz. nr 7/18 jedn.ewiden.302107_2 obręb 0006 Rosnowo Szreniawa .

## 3. PROJEKTOWANY OBIEKT KUBATUROWY

3.1 Hala sportowa wielofunkcyjna – dane ogólne

- Liczba kondygnacji nadziemnych 1

- Długość całkowita 70,40 m

- Szerokość 33,40 m

- Wysokość całkowita ok 11,75 m z poszyciem ( wg MPZP max. 12m)

- Powierzchnia zabudowy 2351,36m²

Kubatura 20981,30 m3

Rzędna posadowienia budynku 0,00=83,37m ppm

## 4. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

### 4.1. Panele fotowoltaiczne

Na terenie zaprojektowano zestaw paneli fotowoltaicznych ustawionych na terenie. Pow. paneli wynosi 132,81 m2

w rzucie poziomym na teren .

### 4.2 Projektowana nawierzchnia utwardzona

Nawierzchnia wokół hali  - chodniki  i plac manewrowy z miejscami postojowymi.

### 4.3. Stanowiska postojowe

W zakresie opracowania projektuje się miejsca postojowe w obrębie placu manewrowego przy hali.

Zaprojektowano dla tego terenu 6 miejsc postojowych –o wymiarach 2,5 x 5m (zadaszonych) Istniejąca i projektowana ilość miejsc postojowych jest wystarczająca dla całego obiektu. Projektowana hala będzie ustawiona na fragmencie terenu, gdzie obecnie znajdują boiska treningowe o nawierzchni trawiastej.

Wzdłuż zadaszenia miejsc parkingowych wprowadzono ściek uliczny , należy zamontować otwarte korytko odwadniające z odprowadzeniem na teren zielony.

### 4.4. Chodniki

Projektuje się nawierzchnie chodników z warstwy betonowej kostki brukowej o gr. 6cm.

### 4.5 Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

- miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej KR1:

●	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej		                                8cm

● podsypka cementowo-piaskowa 1:4						 3cm

● warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	                15cm

● warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR  ≥25%    		 22cm

● Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem

(z wytwórni) klasy C 0,4/0,5							  25cm

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 72 cm

.- chodnik

● warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej				- 8 cm

● podsypka cementowo-piaskowa 1:4						- 3 cm

● warstwa ulepszonego podłożą z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C1,5/2							- 15 cm

Łączna grubość warstw konstrukcji nawierzchni - Σ: 26 cm

## 5. SPOSÓB ODPROWADZENIA WODY OPADOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z dachów  oraz z nawierzchni utwardzonych przy hali zostaną odprowadzone na teren . biologicznie czynny.

## 6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU na podstawie projektów branżowych

Zaprojektowano instalacje zewnętrzne uzbrojenia terenu w zakresie następujących instalacji:

- Instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej – rozbudowa układu kanalizacji zewnętrznej - odprowadzenie ścieków z części zaplecza socjalno-szatniowego do istniejącej instalacji na terenie poprzez przepompownie ścieków sanitarnych

- Instalacji wodociągowej -podłączenie do istniejącego układu na terenie wraz z budowa nowego hydrantu naziemnego Ø 80

- Odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanej hali , nawierzchni utwardzonych i chodników w tereny zielone.

- Instalacji elektroenergetycznej

  - Obiekty zasilane z istniejącego złącza ZK na terenie Ośrodka

## 7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I PROJEKT ZIELENI

Teren na którym projektowane są obiekty jest terenem płaskim. Projekt nie przewiduje dodatkowej niwelacji terenu.

Na terenie projektuje się nasadzenia zieleni wzdłuż ogrodzenia w formie linii drzew osłaniających obiekt od terenów rolniczych. Zaprojektowano nasadzenie 25 szt. drzew gatunek Grab pospolity – (Carpinus betulus).Drzewa należy sadzić w rozstawie 5m , zgodnie z rysunkiem zagospodarowani terenu. Pozostałe tereny zielone obsiać trawą typu parkowego .Łączna pow. zieleni w ramach opracowania wynosi ok. 1150m2.

Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roślinności. Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na PZT o powierzchniach nieutwardzonych i niezabudowanych.

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej

- Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione.

- Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roślin.

- Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany i wieku rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu 1,5 roku po posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin. Bryły drzew liściastych powyżej 3,0m wysokości i obwodzie pnia powyżej 20 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatka lub metalowym koszem.

- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośnięta bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny.

- Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony.

- Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego drzew i krzewów iglastych są następujące:

- drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak liściaste, powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej;

- przewodnik powinien być jeden lub więcej niż jeden, zależnie od wymagań szczegółowych prosty lub o dopuszczalnej krzywiźnie;

- pączek przewodnika musi być wyraźnie wykształcony;

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona;

- pędy korony powinny być nie przycięte lub przycięte zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;

- pędy boczne drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, chyba że dopuszcza się nierównomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;

- poszczególne okółki powinny być równomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich roślin iglastych);

- liczba pędów bocznych w okółku powinna być zgodna z normą szczegółową;

- wymiary muszą być odpowiednie do określonego gatunku i odmiany.

Ze względu na trudne warunki zaleca się sadzić duży materiał roślinny tylko najwyższej jakości, najlepiej pochodzący ze szkółek pojemnikowych. Drzewa i krzewy  zimozielone powinny być sadzone wyłącznie z bryłą korzeniową lub z pojemników. Drzewa liściaste w formie naturalnej powinny mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz przynajmniej 150 - 200 cm wysokości (obwód pnia min 10/12) cm ( gatunki iglaste karłowate 40 - 50 cm) , minimum 2 razy szkółkowane, z bryłą korzeniową.

Drzewa należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1,0 m. Nie mogą ocierać korony młodych drzew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew.

Ponadto na pozostałym terenie zielonym wyznaczonych na projekcie zagospodarowania miejscach przewidziano zieleń niską - trawniki.

## 8. BILANS TERENU W ZAKRESIE NASZEGO OPRACOWANIA

| Lp. | Rodzaj Zagospodarowania | Pow. [ m 2 ] | Istniejące zagospodarowanie | Projektowane zagospodarowanie | Udział [%] | Wymagania wg zapisów MPZP teren UOs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a/. | POWIERZCHNIA DZIAŁKI OBJĘTA OPRACOWANIEM |  |  |  |  |  |
|  | Obszar zainwestowany Bi | 4830 | 4830 |  |  |  |
|  | Powierzchnia rekreacyjna boiska sportowego do piłki nożnej | 13345 | 13345 |  | 58,05% | Nie określono |
|  | Obszar opracowania A-B-…-G (część dz. 7/18) | 4815 |  | 4815 |  |  |
|  | Pow. całkowita działki 7/18 | 22 990 |  |  | 100,00 % |  |
| 1b./ | ZABUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | Hala sportowa wielofunkcyjna projektowana | 2351,36 |  | 2351,36 |  |  |
|  | Parkboksy – zadaszenie miejsc postojowych | 87,5 |  | 87,5 |  |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna | 132,81 |  | 132,81 |  |  |
|  | Budynek wielofunkcyjny istniejący | 420 | 420 |  |  |  |
|  | RAZEM | 2991,67 |  |  | 13,01 % | <3000m2 |
| 1c/. | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – |  |  |  |  |  |
|  | Teren projektowany | 1138,78 |  | 1132,78 | 16,59 % | Nie określono |
|  | Część istniejąca | 2680,64 | 2680,64 |  |  |  |
|  | RAZEM | 3813,42 |  |  |  |  |
| 1e/. | POWIERZCHNIA UTWARDZONA |  |  |  |  |  |
|  | Teren projektowany | 937,55 |  | 937,55 |  |  |
|  | Istniejące boisko | 173 |  | 173 |  |  |
|  | Część istniejąca | 1729,36 | 1729,36 |  |  |  |
|  | RAZEM | 2839,91 |  |  | 12,35% | Nie określono |

## 9. ZGODNOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z ZAPISAMI MPZP

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na 1 jednostkę MPZP UOs, dla których są określone pow. zabudowy, pow. biologicznie czynnej pow. utwardzonych w stosunku do pow. jednostek planu nie zostały określone.

W MPZP nie ma również informacji o min. Ilości miejsc postojowych.

Wys. budynku max. 12m  Wg MPZP – zaprojektowano halę o wys. w kalenicy 11,36.

Kąt nachylenia połaci dachowych od 18° - 45° Wg MPZP Zaprojektowano halę o kącie nachylenia połaci 18°.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

## 10. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB O OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ.

Nie dotyczy.

## 11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja znajduje się poza terenem wpływu eksploatacji górniczej.

## 12. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, § 3 ust. 1 pkt. 83). W związku z powyższym nie istnieje obowiązek uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej inwestycji.

Podczas analizy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia wzięto również pod uwagę przepisy
z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz.U.2011.95.558 ), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U.Nr120, Poz.826 z późn. zmianami ), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hałasem

Obiekt będzie użytkowany jedynie w porze dziennej (w godzinach 6.00 – 18.00). Nie występują źródła hałasu.

b) odległości od krawędzi jezdni

Obiekty znajdują się ponad 10 m od krawędzi jezdni drogi publicznej.

c) odległości od ujęć wody

Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz sposób jego eksploatacji przy zaprojektowanych rozwiązaniach chroniących środowisko nie będzie negatywnie oddziaływać ujęcia wody.

d) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych

Brak zanieczyszczeń płynnych oraz gazowych. W trakcie zapełniania kontenerów na odpady budowlane, w tym gruz, mogą występować zanieczyszczenia pyłowe w znikomych ilościach.

e) oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne

Bez wpływu. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej, z których wody opadowe na teren zielony.

## 13. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

## 14. DOSTĘP DO DROGI I STANOWISKA POSTOJOWE

Dostęp do drogi publicznej – bez zmian na istniejących zasadach z istniejącego zjazdu z drogi publicznej – ul. Poznańska w Szreniawie i dalej w obrębie terenu inwestora.

Stanowiska postojowe - w zakresie opracowania projektuje się  dodatkowe miejsca postojowe w ilości 10mp ( w tym jedno dla osób niepelnosprawnych).

Istniejąca ilość mp to 3 stanowiska dla autobusów i 27mp ( w tym jedno dla osób niepelnosprawnych).

## 15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. 11, 234, 282 z późn. zmianami ) dokonano analizy obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji. Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019 poz. 1065 z późn. zmianami) dotyczące:

a) zacienienia i przesłaniania – projektowane obiekty nie ograniczają dopływu światła słonecznego do budynków sąsiednich, najbliższe budynki znajdują się na sąsiednich działkach.

b) ochrony przeciwpożarowej – projektowane obiekty zostały usytuowane w odpowiedniej odległości od granicy z sąsiednią działką, zgodnie z § 12 oraz 271 i 273 w/w rozporządzenia

c) odległości lokalizowanych innych elementów zagospodarowania – zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu – odległość od granicy działki, rowu przydrożnego, studni i oczyszczalni oraz okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – jest zgodna z § 12, 19, 23, 31, 36 w/w rozporządzenia Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2010 nr 16, poz. 87 z późn. zmianami), tabela 1

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2012 poz. 1031 z późn. zmianami), tabela 1

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007, Poz.112 z późn. zmianami), załącznik tabela 1,

- Ustawą z dnia 29 lipca 2019 r. Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338 z późn. zmianami)

- Ustawą z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378 z późn. zmianami)

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54. z późn. zmianami )

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378 z późn. zmianami ),

spełniono wymagania w/w przepisów, w zakresie:

a) ochrony przed hałasem

Obiekt będzie użytkowany jedynie w porze dziennej, (w godzinach 6.00 – 18.00). Nie występują źródła hałasu.

b) odległości od krawędzi jezdni

Obiekty znajdują się ponad 10m od krawędzi drogi dojazdowej – jezdni

c) odległości od ujęć wody

W obrębie do 1 km nie występują ujęcia wody oraz strefa ochrony ujęcia.

d) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych

Brak zanieczyszczeń płynnych oraz gazowych.

e) oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne

Bez wpływu. Zaprojektowano betonowe nawierzchnie, z których ścieki deszczowe i ścieki technologiczne zbierane są do kanalizacji deszczowej i dalej do zbiornika. Żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do gruntu lub wody.

f) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną

Usytuowanie od terenów chronionych -nie dotyczy

g) ochrony zabytków

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób oddziaływać na obiekty zabytkowe.

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych „objętych projektem” mieści się w całości
w granicach działki nr 7/18, jedn.ewiden.302107_2 obręb 0006 Rosnowo Szreniawa            opracował:

mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil

485/87/Pw

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń