OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Piec elektryczny powinien pozwalać na suszenie elementów małogabarytowych, oraz podzespołów broni do wymiaru 2,5 m, malowanych lakierem poliwinylowym do celów specjalnych BF-4.

Wymiary pieca nie powinny być większe niż 1,6 x 3,2 x 2,5 m (szerokość x głębokość 
x wysokość). Wymiary wewnętrzne nie powinny być mniejsze niż 1,2 x 3,0 x 1,7 m (szerokość x głębokość x wysokość). Konstrukcja pieca powinna zapewniać montaż 
w pomieszczeniu z dostępem poprzez bramę o wymiarach 2,1 x 2,1 m (szerokość x wysokość). Możliwość zwiększenia wysokości do 4 m.

Wymagane parametry:

Konstrukcja z blachy nierdzewnej.

Typ – nieprzelotowy.

Drzwi – dwuskrzydłowe.

Całkowita objętość komory – nie mniej niż 7,8 m3.

Efektywna objętość komory – nie mniej niż 6,4 m3.

Maksymalny wsad – 200 kg/mb.

Grubość ścian – ściany min. 200 mm, sufit min. 380 mm.

Temperatura suszenia – regulowana min. 150-190 stopni Celsjusza.

Wstępne odparowanie – 50%.

Czas wstępnego odparowania – 30-60 min.

System transportowy – system dolny wózkowy /szyny prowadzące zainstalowane             w komorze/. Komplet wózków dolnych w komplecie.

Obieg powietrza wymuszony wentylatorem obiegowym, pionowy.

Sposób ogrzewania – elektryczny panel grzejny, ogrzewanie bezpośrednie.

Całkowita moc grzejna – do 30 kW.

Temperatura maksymalna – 200-230 stopni Celsjusza.

Czas nagrzewania do 180 stopni Celsjusza – z pełnym wsadem ok. 90 min., na pusto ok. 40 min.

Napięcie elektryczne – 400 V.

Przyłącze prądu – ok. 30 kW.

Dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Możliwość programowego obniżenia maksymalnej mocy.

Możliwość przewietrzania na koniec każdego cyklu.

Usuwanie wilgoci i dymu wypalanej farby z komory pieca.

Panel grzejny montowany w suficie.

Zamknięcia przeciwwybuchowe.

Sterowanie – wyświetlacz dotykowy, możliwość ustawiania własnych programów, podgląd na aktualną różnicę temperatur w piecu, możliwość diagnostyki, instalacji, licznik roboczogodzin oraz ilość cykli.

Zabezpieczenia – podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem pieca, zabezpieczenie przed niepoprawnym wypaleniem w razie wznowienia zasilania po nagłej jego utracie, zabezpieczenie przed niepoprawnym wygrzewaniem w razie nagłego ubytku temperatury, analiza poprawności pracy i kierunku obrotów wentylatorów.

Piec powinien posiadać kompletną dokumentację techniczno-ruchową.

Cena powinna zawierać:

- dostawę kabiny lakierniczej i montaż wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, montaż instalacji wyciągowej dł. ok. 5 m oraz rozruch;

- szkolenie pracowników /4 osoby/;

- gwarancja min 24 miesiące.

Piec po zamontowaniu, wraz z pomieszczeniem powinien spełniać wszystkie obowiązujące normy oraz posiadać kompletną dokumentację  konieczną do uruchomienia.