OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń garaży w budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach

LOKALIZACJA:

42 – 512 Psary, DZIAŁKA NR.  1375

UL. SZKOLNA 45, OBRĘB: PSARY

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: PSARY

INWESTOR:

GMINA PSARY

UL. MALINOWICKA  4

42 – 512 PSARY

DATA OPRACOWANIA:

Marzec 2025

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Architektura

- Stan istniejący zagospodarowania działki

- Opis obiektu istniejącego

- Zakres prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia

- Rozbiórki, wyburzenia

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

- Opis robót

- Opis zastosowanych materiałów

8.1 Posadzka żywiczna

8.2 Płytki gresowe

8.3 Płytki ceramiczne

- Uwagi

ARCHITEKTURA

1. Stan istniejący zagospodarowania działki

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na działce nr 1375 usytuowanej w Psarach przy ul. Szkolnej 45, działka jest w pełni zagospodarowana. Znajduje się na niej budynek wielofunkcyjny wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym o zróżnicowanej bryle, z wejściem głównym od południa, tj. od strony ulicy Szkolnej. Parter budynku jest użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Psarach. Ta część pomieszczeń jest dostępna poprzez osobne wejściem (tj. poprzez drzwi usytuowane w jednej z dwóch bram garażowych). Na parterze znajduje się również sala bankietowa dostępna poprzez wejście główne. Na piętrze budynku usytuowana jest Gminna Biblioteka Publiczna, która również posiada osobne wejście.

2. Opis obiektu istniejącego

Budynek przy ul. Szkolnej 45 w Psarach jest budynkiem użyteczności publicznej, pełniącym zróżnicowaną funkcję o charakterze publicznym (biblioteka, sala bankietowa z zapleczem kuchennym, OSP Psary)

Opis konstrukcji budynku:

Fundamenty: w technologii tradycyjnej, murowane z cegły i kamienia łamanego,

Ściany piwnic poniżej gruntu: murowane z cegły i kamienia łamanego o grubości ok 42 cm,

Strop nad piwnicami: płyta żelbetowa, ściany zewnętrzne o gr. 42 cm murowane z cegły i pustaka PGS.

Stropy: żelbetowe,

Schody w budynku: żelbetowe, stalowe.

Stropodach wentylowany: oparty na stropie żelbetowym prefabrykowanym, przekryty płytami korytkowymi na podmurówce, kryty styropapą.

3. Zakres prac ujęty w opisie przedmiotu zamówienia

Zakres prac remontowych obejmuje remont garaży dostępnych od strony południowej budynku. Istniejąca płyta betonowa w miejscu toru jazdy wozów strażackich uległą miejscowym zaniżeniom i pęknięciom  wynikiem czego istniejące płytki gresowe uległy zniszczeniu. Warstwy posadzki na całej powierzchni garaży zostaną wymienione. Wymieniona zostanie również istniejąca lamperia z płytek ceramicznych, na ścianach powyżej lamperii wykonana zostanie gładź gipsowa, ściany i sufit zostaną pomalowane farbą akrylową. W kanale serwisowym oblicowanie ścian i posadzki zostanie wymienione, przekrycie kanału zostanie wykonane z kraty wema.

4. Rozbiórki, wyburzenia

- demontaż dwóch bram garażowych,

- demontaż półek, gniazd wtykowych, łączników, gniazda trójfazowego, barierki, opraw oświetleniowych,

- rozbiórka istniejących warstw posadzki do poziomu -50cm ,

- demontaż lamperii z płytek gresowych,

- demontaż płytek gresowych ze ścian, posadzki i schodów w kanale serwisowym.

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Posadzka

- warstwa wykończeniowa posadzki: żywica epoksydowa grubowarstwowa (2-4mm), kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym, linie prowadzące (parkingowe).

- płyta betonowa: beton B30, grubość 20 cm, zbrojona konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIRB400W o fi 10 mm o oczkach w rozstawie co 15 cm – siatka dołem, płyta dylatowana w polach ~6,0x6,0m o powierzchni max 40,0 m2, z warstwą spadkową w kierunku bram wjazdowych,

- izolacja w postaci 2x folii budowlanej 0,3mm polietylenowej,

- podbudowa z mieszanki kruszyw, grubość 30 cm,

- grunt rodzimy.

Ściany

Okładziny ścienne do wysokości 2,0m z płytek gresowych o wym 60x30cm, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawczym. Na powierzchni ścian powyżej lamperii, a sufitem gładź gipsowa. Powierzchnia ścian i sufitów pomalowana farbą akrylową RAL 9003. Naprawa spękań na ścianie nad przejściem do zaplecza kuchennego poprzez skucie „głuchego” tynku i wtopienie siatki/fizeliny, następnie wykonanie gładzi gipsowej.

Kanał serwisowy

- Wykończenie ścian kanału serwisowego z płytek gresowych w kolorystyce lamperii ściennej, podłoga kanału z płytek podłogowych o antypoślizgowości R10, schody zejściowe do kanału z płytek schodowych dodatkowo oznakowane taśmą ostrzegawczą. Przekrycie kanału serwisowego z systemowych krat WEMA cynkowanych ogniowo, opartych na ułożonym obwodowo kątowniku 50x50x5 mm ze stali nierdzewnej, wyniesionego ok 5mm ponad posadzkę w celu zabezpieczenia kanału przed napływem wody. Oświetlenie robocze kanału serwisowego zasilane napięciem bezpiecznym 24V.

6. Opis robót

- zabezpieczenie pomieszczenia kuchni, nagrzewnic, kanałów wentylacyjnych przed zapyleniem, zabrudzeniem,

- demontaż opraw oświetleniowych, łączników, gniazd wtykowych, gniazda siłowego, włącznika instalacji wywiewnej,

- demontaż dwóch bram garażowych,

- demontaż przykręconych półek ściennych,

- demontaż umywalki i baterii.

- demontaż balustrady przewidzianej do ponownego montażu,

- skucie i usuniecie istniejących okładzin ściennych, warstw posadzkowych i rozebranie góry kanału serwisowego,

- wkucie wszystkich instalacji elektrycznych prowadzonych natynkowo,

- wymiana stalowej rury ¾ na PP z wkuciem w ścianę,

- wymiana odpływu kanalizacji sanitarnej zabudowanej w posadce,

- wykonanie nowych warstw podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30cm oraz nowej posadzki przemysłowej z betonu B30, gr. 20 cm , zbrojonej siatką z prętów fi 10 o oczkach 15cm, uformowanie warstwy spadkowej 0,5%,

- wykonanie nowych (odwzorowanie starych) schodów betonowych do sąsiadujących pomieszczeń wraz z okładziną z gresów;

- wykonanie szalunku po obwodzie kanału serwisowego z przygotowaniem kątownika pod kraty wema do zabetonowania razem z płytą betonową

- wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej, dwuwarstwowej;

- wykonanie wykończenia kanału serwisowego płytkami ceramicznymi;

- wykonanie okładziny ścian i słupa do wys. 2m z płytek ceramicznych;

- naprawa fragmentu ścian nad przejściem do kuchni,

- wykonanie podsufitowej zabudowy instalacji CO z płyt GK,

- wyrównanie ścian poprzez gipsowanie,

- wykonanie malowania ścian i sufitów farbami akrylowymi,

- montaż nowych bram garażowych segmentowych z napędem elektrycznym, w tym jedna z drzwiami, z dwuściennej blachy aluminiowej wypełnionej pianką poliuretanową, sterowane napędem elektrycznym obsługiwanym przy użyciu pilota,

- wykonanie okładzin schodów do dwóch pomieszczeń bocznych,

- montaż balustrady (materiał z demontażu),

- montaż gniazd wtykowych, łączników,

- montaż pozostałych aparatów elektrycznych pochodzących z demontażu,

- montaż nowych ściennych opraw LED,

- montaż nowych opraw LED zasilanych napięciem 24V w kanale serwisowym,

- wykonanie dodatkowego kranu czerpalnego przy bramie wjazdowej na ścianie zewnętrznej,

- wymiana podgrzewacza wody poj. 5L,

- montaż umywalki ze stali nierdzewnej w zabudowie oraz baterii,

- montaż lustra, dozownika na mydło, pojemnika na ręczniki papierowe, kosza na śmieci.

7. Opis zastosowanych materiałów:

7.1  Posadzka żywiczna

Specjalistyczny, sztywny system posadzkowy o strukturze antypoślizgowej, przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach garażowych, na wysezonowane podłoża betonowe i jastrychowe.

Powłoka żywiczna, epoksydowa:

- warstwa gruntująca, standardowa;

- warstwa zasadnicza – kruszywo naturalne 0,8-1,2 mm;

- warstwa wykończeniowa

Dane techniczne:

Grubość systemu: >2 mm

Kolorystyka: do ustalenia na etapie wykonawczym,

Wytrzymałość na odrywanie: >1,5N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: >35N/mm2

Wytrzymałość na ścieranie: >H22/1000CYKLI/1000g<3000mg

Odporność na uderzenia: Klasa I:>Nm

Właściwości przeciwpoślizgowe: R‐11–R‐13(uzależnione od frakcji)

Klasyfikacja ogniowa: Cfl‐s1 oraz trudnozapalny

7.2 Płytki gresowe

Właściwości płytek:

• klasa antypoślizgowości R10

• odporność na plamienie min. klasa 4.

• odporność chemiczna ULA, UHA

• nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%

• wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2

• siła łamiąca 2500 N

• odporność na ścieranie wgłębne 175 mm3

7.3 Płytki ceramiczne

Kolorystyka jasna do ustalenia na etapie wykonawczym.

Właściwości płytek ściennych:

• Płytki ceramiczne typu nieszkliwione, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%

• Wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2

• Odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BIa.

• Odporność na odczynniki chemiczne : klasa B wg EN ISO 10545-13

• Odporność na plamienie min. klasa 4.

8. Uwagi:

- dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych niż wymienione, o nie gorszych parametrach technicznych, za pisemną zgodą  inspektora nadzoru,

- w przypadku stwierdzenia nieścisłości stanu istniejącego z opisem przedmiotu zamówienia lub w przypadku wątpliwości co do przyjętych rozwiązań należy niezwłocznie wezwać inspektora nadzoru na budowę;

- realizację należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienie, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych;

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sprawdzić wymiary na budowie;

- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- materiały budowlane muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, materiały nie wymagające go, winny posiadać aprobaty techniczne lub deklarację zgodności z PN lub deklarację jakości.