Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utwardzenie terenu parkingów P5 i P6 wraz z modernizacją wygrodzeń oraz oznakowań w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Opis szczegółowy:

Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia nawierzchni dwóch głównych ciągów komunikacyjnych parkingu P6 o przybliżonej długości 240 mb i szerokości 5mb., które na ten moment są pokryte zagęszczonym tłuczniem. (kolor zielony). W ramach zadania Wykonawca dostarczy i wykona : 30 szt. znak drogowy „B-36”, 30 szt. znak „Droga pożarowa”, wygrodzenia w alejkach parkingowych przy pomocy stalowych słupków w kolorze żółtym połączonych sznurem (szacunkowo 1700 słupków 
w rozstawie co około 2,0m). Dodatkowo Wykonawca wykona inwentaryzację oznakowań pionowych na terenie parkingu P6 i wymieni uszkodzone a także uzupełni brakujące według przyjętego przez Zamawiającego schematu organizacji.

Opis technologii:

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni

- Rozłożenie kruszywa granitowego 0-31 warstwa ok 10 cm  ( równiarka drogowa ) ze spadkami ok 2,5% , droga profilowana ze spadkami na dwie strony ok 5 cm spadku

- Rozłożenie pofrezu asfaltowego (warstwa 10-12 cm ) z zachowaniem spadków drogi (rozściełacz do asfaltu)

- Nawierzchnia z pofrezu  skropiona emulsją ASF w ilości 1 kg/m2 i zasypana grysem bazaltowym 2-8

- Zwałowanie całości walcem drogowym z wibratorem

- Słupki wygrodzeniowe w kolorze żółtym powinny być maksymalnie zbliżone do już zainstalowanych na terenie parkingu P6

Parametry techniczne:

- Drogi do utwardzenia 2 x 240 mb x 5 mb

- Kategoria ruchu KR1

- Klasa techniczna drogi : D

- Prędkość projektowa Vp : 30 km/h

- Obciążenie nawierzchni : 80kN

- Pochylenie poprzeczne dróg : obustronne 2%