MEBLE MEDYCZNE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ Z ALUMINIUM

1. Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Wszystkie fronty mebli, półki i blaty robocze okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm, charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące.

2. Meble stacjonarne standardowo posadowione na nóżkach z regulatorami wysokości.

3. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

4. Fronty drzwi i szuflad metalowe, wykonane z podwójnej blachy lakierowanej proszkowo. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów ma zapewnić szczelne i ciche zamykanie. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo . Wykonane jako antyseptyczne z ochroną antymikrobową.

5. Zawiasy drzwi wewnętrzne o konstrukcji umożliwiającej pełną regulację dla prawidłowego ustawienia frontów i siły ich docisku do korpusu w pozycji zamkniętej.

6. Półki w szafkach z regulacją skokową (co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki, metalowe ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi.

7. Blaty robocze o gładkiej powierzchni wykonane z materiałów gwarantujących wysoką jakość niezbędną dla długiego okresu użytkowania charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące.

8. Wszystkie materiały zastosowane do produkcji mebli muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, oceniające pozytywnie ich eksploatację w warunkach szpitalnych.

9. Meble muszą posiadać ocenę higieniczną (atest) dopuszczający je do stosowania w pomieszczeniach medyczno-laboratoryjnych lub inny dokument gwarantujący możliwość stosowania mebli w obiektach służby zdrowia.

10. Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem np. typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.

12. Meble muszą posiadać ocenę higieniczną (atest) dopuszczający je do stosowania w pomieszczeniach medyczno-laboratoryjnych lub inny dokument gwarantujący możliwość stosowania mebli w obiektach służby zdrowia.

13. Kolorystyka mebli jak i blatów do uzgodnienia z zamawiającym po wyborze Oferenta (minimum do wybory należy przedstawić 6 różnych kolorów z palety podstawowych kolorów).