Szczecin, 2023-09-08

WOŚr-Vlll.7012.1.27.JC/MSD

WYTYCZNE DO PROJEKTU INWESTYCJI PN. „MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU”

Wytyczne do zieleni

- Podczas planowania przebiegu sieci elektrycznej należy unikać kolizji z istniejącymi drzewami.

- Na terenie należy zaprojektować min. kilka dodatkowych drzew, w tym, co najmniej jedno duże rozłożyste drzewo, 1 drzewo zimozielone. Drzewa należy sadzić w oparciu o określone założenia kompozycyjne bliżej osi podłużnej terenu niż budynków. Docelowo koronami drzew pokryte powinno być 25-35 % powierzchni terenu.

- W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać inspekcję jednej z grusz o osłabionej witalności.

- Zieleń należy projektować w plamach, unikając sadzenia pojedynczych krzewów na trawniku.

- Rekomenduje się wizualne wydzielenie poszczególnych stref za pomocą parawanów z zieleni.

- Niedopuszczalne są wąskie paski na trawnika — należy je zagospodarować zielenią okrywową.

- Projektowane rośliny nie mogą charakteryzować się dużymi wymaganiami pielęgnacyjnymi.

- Dopuszcza się stosowanie niewielkiej ilości bylin z gatunków o wyjątkowo dobrej żywotności.

- Projektowane grupy wysokich krzewów o lejkowatym pokroju ( lilak, ketmia itp.) należy podsadzać drugą warstwą roślin o charakterze okrywowym (niskie krzewy, paprocie, krzewinki).

Uwagi sformułowane po wizji w terenie

- Należy przygotować koncepcję zagospodarowania całego terenu podwórka obejmującą działki: 15/28, 15/47, oraz fragmenty działek stanowiące część podwórka 15/22, 15/23, 15/24, 15/42, 15/31, 15/32, 15/33, 15/34, 15/35. Pozostawienie zachwaszczonej, zniszczonej nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji jest działaniem nieracjonalnym i niegospodarnym. W przypadku braku środków na realizację inwestycji w pełnym zakresie projekt budowlany powinien zgodnie z opisem projektu SBO obejmować całą powierzchnię działki 15/28, pozostała część w koncepcji zlokalizowana na innych działkach może stanowić kolejny etap realizacji przedsięwzięcia.

- Nie jest zasadnym, aby granice zielonego terenu rekreacyjnego zostały wyznaczone przez istniejący krawężnik, na działce występują nadmiarowe nawierzchnie utwardzone, które nie pełnią żadnej funkcji. Nawierzchnie te należałoby zdemontować powiększając powierzchnię terenu, z zachowaniem takiej jej ilości, aby zapewnić wygodną komunikację. Analizę zasadności zachowania nawierzchni utwardzonych nalży poprzedzić ustaleniem, czy nie stanowi ona drogi przeciwpożarowej.

- Dla obszarów, dla których przewidziana będzie funkcja komunikacyjna w postaci nawierzchni utwardzonej należy przeprowadzić wymianę nawierzchni stosując w miarę możliwości nawierzchnie przepuszczalne np. eccogratta.

- W dokumentacji należy wziąć pod uwagę, iż teren obecnego zieleńca jest nieznacznie wyniesiony w stosunku do sąsiadującej z nim nawierzchni. Ma to szczególne znaczenie w kontekście właściwego gospodarowania wodami deszczowymi, które powinny być zagospodarowana na terenie zielonym, a nie odprowadzone na nawierzchnię. Jednocześnie pamiętać należy, że zmiana rzędnych terenu w pobliżu drzew jest niedopuszczalna.

- Podczas wyboru lokalizacji poszczególnych elementów należy wziąć pod uwagę, iż istniejące grusze obficie owocują. Niezerwane owoce opadają i rozkładają się pod koronami drzew.

- Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę wysokość, na której znajdują się okna mieszkań sąsiadujących z terenem kamienic.

- Rekomenduję, aby przeprowadzić konsultacje z zarządcami budynków w zakresie możliwości posadzenia na ścianach budynków pnączy. Dotyczy to w szczególności dwóch ścian pozbawionych okien. Można zastosować pnącza samoczepne, lub pnącza wpinające się po linkach rozpiętych na elewacji. Innym rozwiązaniem na zagospodarowanie nieatrakcyjnych ścian są murale.

- W bezpośrednim otoczeniu terenu objętego inwestycją w dwóch miejscach znajdują się pojemniki na odpady komunalne. Koncepcje obsadzenia terenu krzewami należy wykonać w taki sposób, aby pojemniki te nie były w dalszym ciągu widoczne z każdego miejsca podwórka.

- Furtki w projektowanym ogrodzeniu należy zaplanować naprzeciwko każdego z wejść do budynku.

- Istniejące elementy zagospodarowania w postaci stołu do ping ponga i huśtawki można przesunąć w inne miejsce, jeśli będzie to miało uzasadnienie kompozycyjne i funkcjonalne.

- Celowym jest, aby nowo tworzone tereny zieleni miały indywidulany rys w postaci motywu przewodniego odbijającego się w ich kompozycji, zastosowanej małej architekturze, kolorystyce, doborze roślin. Inspiracja dla tego rodzaju rozwiązań jest seria projektów realizowanych pod nazwą 'Ogrody Krakowian' Wspomniany motyw tematyczny powinien nawiązywań do ducha miejsca lub opierać się na przyjętej zasadzie projektowej. Bardzo proszę o rozważenie tej idei i konsultację ewentualnego motywu przewodniego.

Https: //zzm.krakow.pl/parki-kieszonkowe. html

PRZYKŁADOWE GATUNKI KRZEWÓW POLECANE DO MIEJSKICH TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ

Poniższa lista nie ma charakteru zamkniętego, ani obligatoryjnego, Wydział Ochrony Środowiska uzgodni projekt zieleni z zastosowaniem innych gatunków roślin pod warunkiem, że będą one spełniać poniższe warunki:

Przy doborze gatunków należy uwzględnić ich mrozoodporność oraz docelowe miejsce wzrostu pod kątem analizy nasłonecznienia, warunków glebowych i wodnych, osłonięcia od wiatru itp.

Należy stosować gatunki niewymagające pod względem nakładu pielęgnacji.

Przy doborze roślin należy uwzględniać kontekst otoczenia, np. rośliny z ostrymi kolcami, cierniami (np. róże dzikie, ogniki, berberysy) — należy stosować w odpowiednim oddaleniu od ciągów komunikacyjnych i miejsc zabaw dzieci, nie należy stosować roślin trujących w pobliżu placów zabaw itd.

Wykaz polecanych gatunków

1) krzewy średnie i wysokie, polecane na grupy, zieleń izolacyjną:

- forsycja pośrednia

- jaśminowiec wonny

- tawuły np. Van Houtte'a, szara 'Grefsheim', wczesna

- berberysy

- dereń biały, rozłogowy (szczególnie odmiany o barwnych pędach)

- róża dzika

- kolkwicja chińska

- pęcherznica kalinolistna

- kaliny np. sztywnolistna, koralowa, hordowina, wonna, japońska

- żylistki np. szorstki, mieszańcowy, różowy

- złotlin japoński

- wierzba purpurowa 'Nana'

- irga błyszcząca  tawlina jarzębolistna

- laurowiśnia

2) krzewy — akcenty:

-większość z pkt. 1 również można stosować, jako pojedyncze akcenty lub małe grupy (np. po 3, 5 szt.)

- bez lilak

- magnolie krzewiaste np. magnolia gwiaździsta, magnolia purpurowa (miejsca osłonięte od wiatru) - budleja Dawida (motyli krzew)

- ketmia

- pięknotka

- ostrokrzew okółkowy

3) Krzewy nisko rosnące i rośliny okrywowe:

- karłowe odmiany krzewów ozdobnych np. pęcherznice, berberysy, pigwowce, laurowiśnie, krzewuszki

- róże okrywowe

- żylistek wysmukły

- trzmielina oskrzydlona 'Compactus'

- tawuły: japońska, brzozolistna, gęstokwiatowa, nippońska — odmiany niskie

- tawulec pogięty 'Crispa'

- mahonia pospolita

- suchodrzew chiński, mirtolistny

- złotlin japoński 'Picta'

- ognik szkarłatny var. Kuntayi

- dziurawiec kielichowaty

- trzmielina Fortune'a

- bluszcz pospolity

- płożące odmiany jałowców

- karłowe odmiany cyprysików, żywotników

- perowskia

- barwinek większy

- bluszcz

- hortnensja pnąca

4) Byliny, trawy i paprocie można stosować w ograniczonym zakresie, powinny to być gatunki o wyjątkowej żywotności, niskich wymaganiach pielęgnacyjnych lub ekspansywne rośliny okrywowe, np.

- bodziszek kantabryjski,

- rudbekia lśniąca

- gaura,

- powojniki bylinowe np. arabella

- liliowce

- przywrotnik ostroklapowy

- rozchodnik okazały

- kocimiętka

- rdest himalajski

- tojeść kropkowana

- krwawniki

- rgowonica kutnerowata

- miskanty

- ostnice

- hakonechloa

- narecznica samcza

Jako uzupełnienie nasadzeń grup krzewów, rabat oraz większych powierzchni trawników wskazane jest zastosowanie roślin cebulowych.

- Do stosowania w naturalistycznych grupach, na trawnikach, pod drzewami:
- geofity np. cebulice, śnieżyce, przebiśniegi, krokusy, śnieżnik lśniący

- Do stosowania w rabatach, w dużych grupach, jako uzupełnienie:
- rośliny cebulowe niewymagające corocznego wykopywania np. narcyzy, hiacynty, tulipany botaniczne, kosaciec żyłkowany