Zawartość opracowania

1.	Informacja BIOZ	3

2.	Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje	6

# Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

____________________________________________________________________________

„Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakresie budowy chodnika w Gdańsku Klukowie””

Inwestor:

Gmina Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdańsk

reprezentowana przez:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11,

80-560 Gdańsk

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Łukasz Dawidowski

Adres: ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdańsk

BRANŻA DROGOWA

Podstawa:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi (ul. Telewizyjna) w zakesie budowy chodnika w Gdańsku Klukowie”

Lokalizacja inwestycji

Miasto Gdańsk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1

Obręb ewidencyjny: 0003 Klukowo nr: 151, 247, 673/7, 703

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

W pierwszej kolejności należy wydzielić i zabezpieczyć pas terenu przeznaczony pod budowaną drogę. Następnie należy dokonać rozbiórek istniejącej nawierzchni oraz usunąć/zabezpieczyć kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu.

2.  Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących nawierzchni.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na omawianej budowie nie występują elementy stwarzające zagrożenie.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty sieciowe, głębokie wykopy, skrzyżowania sieci kanalizacyjnych z istniejącymi sieciami teletechnicznymi, elektroenergetycznymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi - mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, prace będą odbywać się wzdłuż ulicy,

- wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem i grożące porażeniem,

- odcinek drogi na którym będą prowadzone roboty oznakować zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

6. Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

  - Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia.

  - W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego.

  - Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń.

  - Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego.

  - W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót przez upoważnionego pracownika.

7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie budowy.

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych (wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami) – zgodne z obowiązującymi przepisami, - instruktaż pracowników, - stosowanie środków ochrony indywidualnej, - właściwy nadzór nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi, - zasady postępowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii. - należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów i studni). Prace odbywać się będą wzdłuż ulicy w terenie zabudowanym. - dopuszcza się budowę w wykopie nieumocnionym przy bezpiecznym nachyleniu ścian wykopu lub budowę w wykopie umocnionym systemami szalunkowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami.

9.  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy.

Projektant branży drogowej

mgr inż. Łukasz Dawidowski

upr. nr POM/0338/PBD/18

# Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje

| Lp. | Instytucja | Nr pisma / uzgodnienia | Data | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGA Operator S. A. | Uzgodnienie nr GD/2/0290/2023 | 11.09.2023 | 7 |
| 2 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. | Uzgodnienie nr 6831/BR/OTI/2023 | 13.09.2023 | 10 |
| 3 | Orange S.A. | Uzgodnienie nr 19129/TTDSILU/P/2023 | 05.10.2023 | 13 |
| 4 | PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o. o. | Uzgodnienie nr OSE2c-2-074/338/23 | 23.10.2023 | 14 |
| 5 | TK TELEKOM Sp. z o. o. | Uzgodnienie nr LBPSe-508/0616/2023 | 31.10.2023 | 16 |
| 6 | PKP TELKOL Sp. z o. o. | Uzgodnienie nr RU5-504-641/2023 | 31.10.2023 | 18 |
| 7 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni | Opinia nr IZ11INSA.2133.407.2023.AS | 14.12.2023 | 27 |
| 8 | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o. o. | Uzgodnienie nr UL/2023/309 | 25.10.2023 | 33 |
| 9 | Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku | Uzgodnienie nr KNGd2a.6314.25.2023.MP/2 | 17.01.2024 | 36 |
| 10 | Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku | Uzgodnienie nr KNGd2a.6314.62.2024.KL/2 | 01.02.2024 | 39 |
| 11 | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | Uzgodnienie nr GZDiZ.ZD.6330.46.4.2024.KS. 644, 662 | 14.03.2024 | 45 |
| 12 | Prezydent Miasta Gdańska | Odstępstwo nr WUiA-IV.670.15-3.2024.MC.22376 | 02.04.2024 | 49 |