Załącznik Nr 8.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II EKSPONATY DREWNIANE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1320  z późn. zm.) na zadanie pn. „Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Znak sprawy : DzAI  281.03.25

| L.p. | Nazwa eksponatu | Nr inwentarzowy | Stan zachowania | Zakres prac | Zdjęcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół Thonet. lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/1 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, wym.: 77 x 62 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu, - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych, - montaż obiektu, - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 2. | Kanapa Thonet, lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/2 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 77 x 122 x 49 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 3. | Fotel Thonet, lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/3 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, tapicerka do wymiany, wym.: 77 x 44 x 47 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 4. | Fotel Thonet, lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/4 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 77 x 44 x 47 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 5. | Krzesło Thonet, lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/5 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 77 x 47 x 42 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 6. | Krzesło Thonet, lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/6 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 77 x 47 x 42 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 7. | Krzesło Thonet, lata 20.-30. XX w. | MB/AH/58/8 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 77 x 47 x 42 cm | - dokumentacja fotograficzna, - demontaż obiektu - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 8. | Stół eklektyczny, | MB/AH/60/2 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, wgniecenia, rozchwiane połączenia, wym.: 70 x110 x 68 cm | -dokumentacja fotograficzna -dezynfekcja i dezynsekcja - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - sklejenie rozchwianych połączeń, - uzupełnienie ubytków, - szlifowanie, - założenie warstwy wykończeniowej - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 9. | Komoda sosnowa, pocz. XX w. | MB/AH/1514 | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia, brak szuflady i okuć i kluczy wym.: 87 x 101 x 49 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - sklejenie rozchwianych połączeń, - uzupełnienie ubytków, - szlifowanie, - rekonstrukcja szuflady, -uzupełnienie ubytków, - impregnacja, - bejcowanie -montaż obiektu - założenie warstwy wykończeniowej - uzupełnienie brakujących szyldów, zamków i kluczy, -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 10. | Kufer podróżny, XIX/XX w. | MB/AH/1518 | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia, elementy wieka połamane, zniszczone impregnowane płótno, którym obita była drewniana konstrukcja kufra, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana z ubytkami , elementy metalowe z widocznymi produktami korozji, wym.: 88 x 81,5 x 51 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - usunięcie produktów korozji, - sklejenie rozchwianych połączeń, - uzupełnienie ubytków, - szlifowanie, - impregnacja, - rekonstrukcja impregnowanego płótna, - bejcowanie -montaż obiektu - założenie warstwy wykończeniowej - uzupełnienie brakujących elementów metalowych, - uruchomienie zamka i dopasowanie klucza, - zabezpieczenie elementów metalowych, -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 11. | Szafka nocna, pocz. XX w. | MB/AH/1525/k | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia, wym.: 65,5 x 40,5 x 35,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja, -uzupełnienie ubytków, - szlifowanie - uzupełnienie i retusze mazerunku, - założenie warstwy wykończeniowej -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 12. | Adapter | MB/AH/1533 | Całość brudna, połączenia elementów rozklejone drewnianych wgniecenia przetarcia, niesprawny mechanizm wym.: 22x 54 x 43 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja, -uzupełnienie ubytków, - szlifowanie - usunięcie produktów korozji, - zabezpieczenie elementów metalowych, - założenie warstwy wykończeniowej , - naprawa mechanizmu -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 13. | Zegar z whadłem, XX w. | MB/AH/2295 | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia, elementy metalowe z widocznymi produktami korozji, mechanizm do naprawy wym.: 65,5 x 40,5 x 35,5 cm | -dokumentacja fotograficzna -demontaż obiektu -dezynfekcja i dezynsekcja, -uzupełnienie ubytków, - szlifowanie - usunięcie produktów korozji, - zabezpieczenie elementów metalowych, - założenie warstwy wykończeniowej , - naprawa mechanizmu -montaż obiektu -wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 14. | Kufer podróżny, polichromowa-ny, XVIII w. | MB/AH/2302 | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia polichromii, brak listwy przedniej wieka, elementu narożnej snycerki oraz zamka, elementy metalowe z widocznymi produktami korozji wym.: 61 x 137x 70 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -dezynfekcja i dezynsekcja, - oczyszczenie i wzmocnienie pierwotnej polichromii - usunięcie produktów korozji z elementów metalowych, - sklejenie rozchwianych połączeń, - uzupełnienie ubytków, - szlifowanie, - impregnacja, - rekonstrukcja brakujących fragmentów polichromii i retusze części zachowanej, -montaż obiektu - założenie warstwy wykończeniowej - uzupełnienie brakujących elementów snycerskich i metalowych, - rekonstrukcja zamka i dopasowanie klucza, - zabezpieczenie elementów metalowych, -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 15. | Kufer podróżny, pocz. XX w | MB/AH/2304 | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia, warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana z ubytkami , elementy metalowe z widocznymi produktami korozji, wym.: 63 x 96 x 59 cm | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -dezynfekcja i dezynsekcja, - oczyszczenie i wzmocnienie pierwotnej polichromii - usunięcie produktów korozji z elementów metalowych, - sklejenie rozchwianych połączeń, - uzupełnienie ubytków, - szlifowanie, - impregnacja, - rekonstrukcja brakujących fragmentów polichromii i retusze części zachowanej, -montaż obiektu - założenie warstwy wykończeniowej - uzupełnienie brakujących elementów metalowych, - uruchomienie zamka i dopasowanie klucza, - zabezpieczenie elementów metalowych, -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 16. | Kufer podróżny, pocz. XX w. | MB/AH/2305 | Całość brudna, z widocznymi śladami działania drewnojadów, połączenia niestabilne, wgniecenia, przetarcia, impregnowane płótno, którym obita była drewniana konstrukcja kufra, brudna i poprzecierana z ubytkami , elementy metalowe z widocznymi produktami korozji, wym.: 53,5 x 97 x 51 c | -dokumentacja fotograficzna, -demontaż obiektu, -dezynfekcja i dezynsekcja, - oczyszczenie i wzmocnienie impregnowanego płótna, - usunięcie produktów korozji z elementów metalowych, - sklejenie rozchwianych połączeń, - uzupełnienie ubytków, - szlifowanie, - impregnacja, -montaż obiektu - założenie warstwy wykończeniowej - uzupełnienie brakujących elementów metalowych (zawiasy i zamknięcie), - uruchomienie zamka i dopasowanie klucza, - zabezpieczenie elementów metalowych, -wykonanie końcowej dokumentacji |  |
| 17. | Krzesło | MB/AH/2457 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 92 x 43 x 49 cm | - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |
| 18. | Fotel tapcerowany | MB/AH/2458 | Warstwa wykończeniowa brudna i poprzecierana, rozchwiane połączenia, tapicerka do wymiany, wym.: 84 x 55 x 50 cm | - dezynfekcja i dezynsekcja, - usunięcie starych powłok wykończeniowych, - uzupełnienie ubytków, - sklejenie pęknięć, - szlifowanie, - założenie nowych powłok wykończeniowych -montaż obiektu - wykonanie nowej tapicerki materiał obiciowy do uzgodnienia z inwestorem) - wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej i opisowej |  |