Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Reorganizacja parkingu P1 wraz z przeniesieniem strefy Kiss&Fly na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”

- Przedmiot zamówienia

Na przedmiot niniejszego zamówienia składają się dwa zadania:

Pierwszym z nich jest wykonanie organizacji ruchu poprzez wymalowanie oznakowania poziomego, częściową zmianę przebiegu istniejącego ogrodzenia, przebudowa wysepek parkingowych oraz dostawę z montażem oznakowania pionowego na parkingu P1 w części Kiss&Fly (zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem).

Drugim zadaniem jest rearanżacja 20 miejsc postojowych umiejscowionych na terenie parkingu P2 tak aby były oznakowane i dedykowane dla pojazdów służbowych Portu Lotniczego Poznań – Ławica.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach pierwszego zadania należy wykonać niżej wymienione prace:

- Wykonanie oznakowania poziomego w kolorze białym, zgodnie z załączonym „Projektem organizacji ruchu”. Malowanie cienkowarstwowe na nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Przed wykonaniem nowego oznakowania należy odpowiednio oczyścić nawierzchnię.

- Wykonanie nowego oznakowania pionowego w postaci znaków drogowych średnich z folią odblaskową (tarcza + słupek). Znaki należy osadzić w nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz w terenie zielonym i zabetonować. Typ znaków pionowych zgodnie 
z załączonym do niniejszego OPZ projektem.

- Wykonanie nowego ogrodzenia strefy Kiss&Fly w miejscach, gdzie nie wykorzystanie istniejącego jest niemożliwe.

Przebudowa wysepek wraz z krawężnikami na parkingu – zgodnie z dokumentacją projektową, z uzupełnieniem nawierzchni z kostki brukowej w miejscach objętych przebudową.

W ramach drugiego zadania należy wykonać niżej wymienione prace:

- Naniesienie oznakowania poziomego w kolorze białym na istniejące oznakowanie

- Dostawa i montaż metalowych słupków do których przymocowane będą tabliczki informujące o treściach: „Miejsca Służbowe – Port Lotniczy”, i „Company cars – Airport”

Kolorystyka ramki oraz ciemniejszego napisu – C89 M59 Y0 K0

Kolorystyka jaśniejszego napisu – C67 M5 Y0 K0

Zdjęcie jednej z aktualnie zamontowanych tabliczek wraz z wymiarami – grafika poniżej)

- Dostawa i montaż znaku drogowego z tabliczką informującą o zakazie wjazdu (grafika poniżej)

- W ramach zadania należy owinąć folią typu stretch tabliczki zamontowane obecnie na parkingu P1

Przed rozpoczęciem malowania należy uzgodnić trasowanie i ewentualne tymczasowe wygrodzenie obszaru prowadzenia prac z Zamawiającym celem uniknięcia ewentualnych kolizji oraz zachowania odpowiednich odległości. Trasowanie przed malowaniem wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu karty materiałowe do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Czas weryfikacji dokumentów przez Zamawiającego wynosi 2 dni robocze.

Dla wykonanych w ramach zadania prac należy opracować dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formie edytowalnej oraz formie skanów dokumentacji w formacie pdf), zawierającą m.in. opis zrealizowanych prac, plan sytuacyjny, karty materiałowe zastosowanych materiałów.

- Dodatkowe wymagania związane z organizacją prac

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica w strefie ogólnodostępnej.

Na czas prowadzenia prac część parkingu objęta malowaniem zostanie wyłączona z ruchu. Wykonawca zapewni tymczasowe oznakowanie na czas realizacji prac i schnięcia farby. Zabezpieczenie terenu prac należy do obowiązków Wykonawcy.