Załącznik nr 1 do SWZ  - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr ….. do umowy

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Szczegółowy zakres określają opracowane projekty, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wg poniższego zestawienia:

| L.p. | Nr ewid. | Temat |
| --- | --- | --- |
| 1. | 24/225 | Projekt (PZT,PAB) |
| 2. | 24/227 | Przedmiar |
| 3. | 24/226 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |

UWAGA!

- Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć 25% naprawy i uzupełnienia istniejącej warstwy asfaltobetonu po demontażu istniejącej nawierzchni do hokeja na trawie.

- Zamawiający informuje, iż w ramach zadania Wykonawca musi wykonać polowe badanie potwierdzające wykonanie nawierzchni do hokeja na trawie dla poziomu Global i uzyskanie stosownego certyfikatu.

- Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej określonej w dokumentacji.

- Zamawiający informuje, iż gdziekolwiek w dokumentacji (projekt, przedmiar, STWiORB) występuje zapis „ciężar włókna na m2 – min. 1500 g” należy przyjąć, iż dotyczy on ciężaru włókna monofilowego na m2 – min. 1500 g.

- Zamawiający informuje, iż do dokumentacji projektowej dodaje zapis dotyczący parametru toczenia piłki ≥10,00m (dopuszcza się odchylenie max 2% dla nawierzchni po czasie 15 minut od nawodnienia względem nawierzchni nawodnionej po czasie 45 minut).

- Badania dotyczące parametru toczenia piłki muszą być wykonane przy nawodnieniu boiska 1l/m2 zgodnie z wymogami klasyfikacji Global. Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty koszt przeprowadzenia badań przed dokonaniem przez zamawiającego odbioru końcowego nawierzchni.

- Zamawiający informuje, iż do dokumentacji projektowej dodaje zapis dotyczący parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140 N/ 100 mm

- Zamawiający dodaje do dokumentacji SUPLEMENT doprecyzowujący opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1A do SWZ.

Zaprojektowane boisko to system profesjonalnej nawierzchni syntetycznej z przeznaczeniem do gry w hokeja na trawie w najwyższej kategorii Global wyznaczanej przez Międzynarodową Federację Hokeja na trawie (FIH). Projektuje się nawierzchnię wodną z systemem nawierzchni oszczędzającym zużycie wody. System wymaga instalacji nawadniania.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Nawierzchnia typ: .................................. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Parametry techniczne i funkcjonalne Zamawiający dopuszcza wpisanie słów: TAK lub opisanie w sposób jednoznacznie określający oferowane parametry |
| 1. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ |  |
| 1.1. | Podkład elastyczny typu EL, układany metodą in-situ na boisku o poniższych parametrach |  |
| 1.1.1. | Grubość min. 15 mm (podkład wylewany na wcześniej przygotowanej lub istniejącej warstwie asfaltu) |  |
| 1.1.2. | Absorbcja wstrząsów min. 36 % |  |
| 1.1.3. | Wytrzymałość na rozciąganie min. 0,15 MPa |  |
| 1.1.4. | Przepuszczalność wody min. 3000 mm/h (wartość uzyskiwana tylko na shockpadzie) |  |
| 1.2. | Trawa syntetyczna wraz z liniami boiska o poniższych parametrach |  |
| 1.2.1. | Skład włókna 100 % polietylen (PE) |  |
| 1.2.2. | Rodzaj włókna – włókno monofilowe 100 %, kręcone wielokierunkowe |  |
| 1.2.3. | Wysokość włókna min. 10 mm – maks. 13 mm (rozciągnięte) |  |
| 1.2.4. | Grubość włókna monofilowego kręconego min. 110 µm |  |
| 1.2.5. | Grubość włókna ASBF min. 90 µm | Występuje /Nie występuje Jeżeli występuje należy podać grubość włókna |
| 1.2.6. | Ilość pęczków na m2 min. 72 000 |  |
| 1.2.7. | Ilość włókien na m2 min. 1 045 000 |  |
| 1.2.8. | Ciężar włókna (dtex) min. 6 800 |  |
| 1.2.9. | Kolor niebieski i zielony |  |
| 1.2.10. | Ciężar włókna monofilowego na m2 min. 1 500 g |  |
| 1.2.11. | Ciężar całkowity nawierzchni na m2 min. 3 000 g |  |
| 1.2.12. | Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą min. 30 N |  |
| 1.2.13. | Wytrzymałość na rozciąganie łączenia między brytami: klejonego po starzeniu wodą min. 2 500 N/ 100mm |  |
| 1.2.14. | Wytrzymałość łączenia klejonego przed starzeniem wodą min. 110 N/ 100mm |  |
| 1.2.15. | Przepuszczalność wody przez cały system min. 500 mm/h |  |
| 1.2.16. | Toczenie piłki ≥10,00 m (dopuszcza się odchylenie max 2% dla nawierzchni po czasie 15 minut od nawodnienia względem nawierzchni nawodnionej po czasie 45 minut) |  |
| 1.2.17. | Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu wodą min. 140 N/ 100 mm |  |

.....................................................

(podpis wykonawcy)