Załącznik nr 1 do SWZ

postępowanie nr 197/JZ-123/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POJAZDU TYPU FURGON 5-OSOBOWY Z PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ

W  WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

I.	CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu osobowego typu furgon (brygadówka) 
o pięciu miejscach siedzących oraz przestrzeni bagażowej, oddzielonej ścianą grodziową, w wersji nieoznakowanej. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”. Pojazd musi pochodzić z roku produkcji 2025.

II.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988).

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)

III.	WYMAGANIA DLA POJAZDU

      - WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych, przewożenie bagażu oraz osób.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych 				spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

      - w temperaturach otoczenia od -30oC do +50oC

      - przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin

      - przy prędkości wiatru do 20 m/s

      - przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25oC)

      - intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych

    - Przechowywania na wolnym powietrzu

    - Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych

  - Wymagania formalne

    - Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 218/858/WE z dnia 18 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE. Dokument homologacyjny musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej

    - Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań)

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób, co najmniej zgodny 
z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych oraz jego zabudowy.

    - Pojazd po zabudowie musi być ukompletowany w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Wykonawcę w każdej fazie realizacji umowy niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych.

Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne jeżeli zostały zamontowane dodatkowo poza wyposażeniem fabrycznym muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ.

    - Wykonawca musi potwierdzić na piśmie (w formie załącznika nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań techniczno-eksploatacyjnych) spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu stanowiącego przedmiot zamówienia określonych w pkt. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10  specyfikacji technicznej oraz przez dołączenie do oferty dokumentów ( katalog, cennik itd.) zawierających informację o handlowej wersji wyposażenia oferowanego pojazdu. Dokumenty te muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu

    - Wymagania techniczne dla nadwozia

      - Pojazd o nadwoziu furgon 5 osobowy z zamkniętą przestrzenią ładunkową (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii N1, o nadwoziu zamkniętym z dachem 
o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu

      - Rodzaj nadwozia: Furgon 5 osobowy plus zamknięta przestrzeń ładunkowa.

      - Drzwi kierowcy i pasażera skrzydłowe przeszklone, drzwi drugiego rzędu siedzeń przestrzeni pasażerskiej z obu stron pojazdu przesuwne i przeszklone

      - Układ siedzeń: 2 z przodu (kierowca i pasażer) + 3 z tyłu rząd siedzeń siedzenia pojedyncze wydzielone osobno dla każdego pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego siedzenia),  siedzenia przednie podgrzewane.

      - Pełna przegroda części ładunkowej bez okna do przestrzeni pasażerskiej

      - Wewnętrzne panele zabezpieczające część bagażową zabudowane do pełnej wysokości ścianki w tylnej części pojazdu łącznie z drzwiami przestrzeni bagażowej

      - Podłoga przestrzeni bagażowej wyłożona sklejką wzmacnianą wodoodporną antypoślizgową o grubości min. 9 mm

      - Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych.

      - Szyby  w drzwiach przednich skrzydłowych otwierane elektrycznie

      - Szyba przednia czołowa podgrzewana elektrycznie

      - Tylne drzwi dwuskrzydłowe nie przeszklone otwierane minimum pod kątem 180 stopni

      - Rozstaw osi nie mniejszy niż 4100 mm (według danych z pkt. 4 świadectwa zgodności WE)

      - Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5470 mm (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE)

      - Szerokość pojazdu nie mniejsza niż 1950 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).

      - Wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 2400 mm

      - Próg załadunkowy przestrzeni ładunkowej osłonięty osłoną plastikową

      - Szyny transportowe w przestrzeni ładunkowej zamontowane po obu stronach umieszczone w dwóch rzędach, jeden rząd poniżej wysokości okien drugi rząd powyżej linii okien umożliwiające zabezpieczenie pasami/drążkami transportowanych ładunków wraz z dwoma drążkami teleskopowymi.

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE)

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE)

- Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 110 kW ( 150 KM) (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE)

- Rodzaj paliwa: ON

- Maksymalna prędkość pojazdu nie mniejsza niż 160 km/h

1.4.2.6    Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż   75 dm3 paliwa

Pojemność zbiornika Ad Blue nie mniejsza niż 20 dm³

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

      - Hamulce przód/tył  tarczowe/tarczowe lub bębnowe

      - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

      - System rozdziału siły hamowania (EBD)

      - Hamulec postojowy elektryczny lub ręczny

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach

- Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego

- Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu

- Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca co najmniej obsługę radioodtwarzacza                i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- Przeniesienie napędu na przednią oś pojazdu

- System kontroli toru jazdy (ESP)

- Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu

- Skrzynia biegów  manualna 6-biegowa/lub automatyczna.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Felgi stalowe min. 16” na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym wzmocnionym w rozmiarze 205/75/R16 lub większe

- Komplet kół z ogumieniem letnim w powyższym rozmiarze z fabrycznej oferty producenta pojazdów na obręczach stalowych

- Komplet kół z ogumieniem zimowym w powyższym rozmiarze z fabrycznej oferty producenta pojazdów na obręczach stalowych

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe na obręczy stalowej o wymiarach opisanych w pkt 1.4.6.1

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2, 1.4.6.3 oraz 1.4.6.4 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych

- System monitorowania ciśnienia w oponach

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

      - Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie)

      - Akumulator o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu

      - Alternator o największej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu

      - Światła mijania oraz do jazdy dziennej w technologii LED.

      - Światła przeciwmgłowe

      - Czujnik światła i deszczu

      - Czujniki parkowania przód i tył.

      - Kamera cofania

      - Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej do podłączenia akcesoriów

      - Światła obrysowe boczne.

    - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących

- Napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich

- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

- Klimatyzacja automatyczna z przodu

- System multimedialny z wbudowaną nawigacją montowany na linii fabrycznej

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu z pilotami do sterowania centralnym zamkiem

- Centralny zamek

- Ogrzewanie postojowe

1.4.8.9    Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

1.4.8.10  Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich

1.4.8.11  Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół.   Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie

1.4.8.12  Tempomat

1.4.8.13  Gniazdo zapalniczki o napięciu 12V DC

### 1.4.9	Wyposażenie dodatkowe

      - Komplet dywaników gumowych

      - Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe

      - Apteczka R0

      - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu

- klucz do kół

- wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe

- klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora

      - Poziom paliwa w zbiorniku powyżej rezerwy

### 1.4.10	Wymagania dla kolorystyki pojazdu i tapicerki.

- Kolor lakieru: szary.

- Materiały obiciowe siedzeń w kolorze szarym lub ciemnym I i II rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze umożliwiającym łatwe utrzymanie w czystości.

IV.	GWARANCJA WYKONAWCY

            - Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

            - Pojazd musi być objęty gwarancją na okres minimum:

- min. 36 miesięcy z limitem przebiegu minimum 120 000 kilometrów - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;

- min. 36 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

- Warunki gwarancji wynikające z umowy muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu, o ile taka istnieje w formie papierowej.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać przedstawiciele jednostki organizacyjnej Policji użytkującej pojazd. Zgłoszenia dokonywane będą telefonicznie lub pocztą elektroniczną do autoryzowanych stacji obsług oferowanej marki pojazdów zgodnie z wykazem stacji obsługi załączonym do umowy.

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 21 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą 	powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga usytuowania na terenie miasta Warszawy co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania odpłatnych przeglądów gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdów na terenie całego kraju, dostępnych dla klientów indywidualnych. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi na terenie całego kraju przed podpisaniem umowy.

V.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. 	Dokumenty wymagane od Wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz podpisywania umowy:

  - Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

  - Dokumenty określone wyżej w specyfikacji technicznej.

  - Wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie kraju.

2. 	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

  - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu.

  - Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:

- ogólne warunki gwarancji

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu,

- świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.