Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sępoleński | Sępólno Krajeńskie | Niechorz | 251/2 |
| 2 | sępoleński | Sępólno Krajeńskie | Świdwie | 143 |
| 3 | sępoleński | Sępólno Krajeńskie | Świdwie | 272 |
| 4 | sępoleński | Sępólno Krajeńskie | Zboże | 117/2 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zweryfikował:

28.03.2025r.            Ireneusz Klofczyński	     31.03.2025r.             Janusz Dąbka

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		        (podpis)					(data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Przekroje normalne w skali 1:50, 1:100

- Wykaz peronów, zatok, chodników, dróg, skrzyżowań i zjazdów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego

- Przedmiar robót

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi, zjazdy, skrzyżowania

  - Perony, chodniki, zatoki

  - Przepusty

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

  - Projektowana zieleń

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, dróg, skrzyżowań, remontem przepustów, chodnika i remontem 4 zatok przystankowych z peronami.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odnowę istniejących dróg - skrzyżowania

- remont istniejących zjazdów i budowa nowych zjazdów do przyległych nieruchomości,

- remont 4 zatok przystankowych z peronami,

- remont 5 przepustów,

- remont chodników,

- montaż nowych barier sprężystych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych),

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sępoleńskim, na terenie gminy Więcbork, w ciągu drogi wojewódzkiej  DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km. Kategoria ruchu - jezdnia KR3, zjazdy KR1.

W stanie pierwotnym droga posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej szer. 6,20m ÷ 6,80m na łukach. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. W ubiegłym latach wykonywane na niej były odcinkowo powierzchniowe utrwalenia, które przedłużały jej żywotność. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Chodniki przy zatokach autobusowych posiadają zaniżenia i nierówności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są często pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe, bitumiczne do przyległych nieruchomości, drogi podporządkowane (skrzyżowania), 4 zatoki przystankowe z peronami. Pod drogą znajduje się 5 przepustów. Pobocza drogi są w większości pozawyżane i kwalifikują się do ścięcia.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (na zjazdach bitumicznych) należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 31 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW241 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 2-4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 6-4 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni:

3.3.1. Nawierzchnia	DW241:

a)  konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia drogi.

b) konstrukcja remontu cząstkowego:

frezowanie istniejącej nawierzchni,

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni,

ułożenie w-wy wiążącej z AC16W 35/50 – gr. warstwy 4 cm,

c)  konstrukcja remontu cząstkowego miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach:

wzmocnienie podłoża z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm,

w-wa podbudowy pomocniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50  – 8 cm,

3.3.2. 	Zjazdy

a) konstrukcja

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

b) zjazd z nowej kostki

nawierzchnia z nowej kostki betonowej gr. 8 cm fazowej koloru grafitowego (nowa),

podsypka gr. 4cm,

beton C8/10 gr. 10cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejąca nawierzchnia,

c) regulacja wysokościowa zjazdów kostka z rozbiórki

podsypka gr. 4cm,

beton C8/10 gr. 10cm,

3.3.3. 	Drogi bitumiczne (włączenie do drogi wojewódzkiej - skrzyżowania):

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

istniejące podłoże

3.3.4.  Drogi gruntowe:

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.5. 	Perony, miejsca pod wiaty z chodnikami przy zatokach:

remont chodnika przy zatokach z wymianą krawężnika, obrzeży i kostki brukowej betonowej fazowanej kolor szary gr. 6 w lokalizacjach: w km 30+590 str. L, w km 30+750 str. P, w km 31+865 str. L, w km 31+955 str.

betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) - gr.6 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki ostrzegawcze oraz kierunkowe – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z betonu o grubości 8 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.6.  Zatoki autobusowe:

Fibrobeton C30/37 z włóknami polimerowymi 2kg/m³, gr.23cm,

w-wa poślizgowa z geowłókniny lub folii,

w-wa podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm,

w-wa odsączająca z piasku, gr.10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.4	Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki (korytowania) poboczy gruntowych na szer. 1,25m z załadunkiem i odwozem materiału.

Na całości opracowania przyjęto obustronne pobocza o szerokości 1,25m, w tym:

- na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywa łamanego - materiał Wykonawcy) z materiałem z frezowania w stosunku 50/50 po obu stronach jezdni gr. 12cm po zagęszczeniu,

- na szer. 0,25m: uzupełnienie pobocza warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz 
z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- na szer. 1,25m uzupełnienie pobocza ziemią z wykopu rowów na średnią gr. 10cm po zagęszczeniu.

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami.

3.5	Drogi i zjazdy

W ramach opracowania nie projektuje się budowy nowych skrzyżowań. Istniejące drogi należy dostosować wysokościowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania przewiduje się remont i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości, dróg wewnętrznych oraz budowę nowych zjazdów w lokalizacjach w km 29+690 str. P, w km 29+835 str. L, w km 29+910 str. L, w km 30+020 str. P, w km 30+353 str. L, w km 30+415 str. P, w km 30+435 str. L, w km 30+534 str. L, w km 30+885 str. P, w km 31+002 str. P, w km 31+414 str. L, w km 31+475 str. P, w km 31+860 str. P, w km 32+036 str. P, w km 32+104 str. P, w km 32+202 str. P, w km 32+247 str. P, w km 32+373 str. P. Należy rozebrać istniejące zjazdy łącznie z rurami przepustowymi i w ich miejscu odtworzyć zjazdy i przepusty z nowych materiałów – rura PEHD.

3.6	Perony, miejsce pod wiatę i zatoki

W ramach zadania – remont 4 zatok autobusowych, peronów o długości 20m każdy, co daje łącznie długość 80m w lokalizacjach: w km 30+590 str. L, w km 30+750 str. P, w km 31+865 str. L, w km 31+955 str. P. Zatoki powstaną w miejscu istniejących zatok. Remont obejmuje wymianę nawierzchni z bitumicznej na fibrobeton.

Perony o następujących parametrach:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;

- szerokość peronu przy jezdni – 2,00 m;

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 od strony najazdowej zastosować krawężnik skośny na ławie z betonu C12/15, z pozostałych stron obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

- peron odsunięty od krawędzi jezdni 0,50m

W ramach zadania należy odnowić 4 miejsce pod wiaty poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 6cm obramowanej obrzeżami betonowymi.

Miejsce pod wiatę  4,0 m x 1,0 m.

- obramowanie obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

3.7	  Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Pod remontowanymi zjazdami należy wymienić przepusty rurowe o średnicy 400mm PEHD. Wloty i wyloty przepustów należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Odwodnienie drogi odbywać się będzie jak dotychczas do istniejących wpustów deszczowych, które należy wyregulować. Na łukach wewnętrznych należy: ustawić korytka trójkątne z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz wylot należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8 Przepusty pod jezdnią

Remont obejmuje naprawę 5 przepustów. Zakres robót obejmuje oczyszczenie z namułu,                  w 2 przypadkach jest konieczność wymiany rur. Wymienione przepusty należy zakończyć ściankami czołowe (prefabrykaty) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza. W pozostałych przypadkach uzupełnienie ubytków w ściankach czołowych oraz wykonanie zabruków z kamienia polnego osadzonego w betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza.

3.9 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne. W ramach zadania należy dodatkowo  wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

3.10 Projektowana zieleń

W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć humus gr. ok 5cm i złożyć na placu składowym. Inwestor oceni jego przydatność do dalszego użycia. Nadmiar lub całość Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie. Przewiduje się karczowanie karpin, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem, oraz wycinkę krzaków rosnących w skupiskach o powierzchni do 25m.

Przewiduje się również nasadzenia drzew liściastych gatunków rodzimych (dąb bezszypułkowy) – wysokości min. 160cm o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm 18-20 cm z całkowitą zaprawą dołów, palikowaniem (3 paliki do jednego drzewa) i pielęgnacją w okresie gwarancji.

Paliki do sadzonek toczone o średnicy min. 5 cm. Długość palików winna być dostosowana do formy nasadzeń, o wysokości min. 3,0m (min. 2,5 m ponad gruntem, min. 0,5 m w gruncie).  Mocowanie sadzonek w sposób nie uszkadzający kory drzew (taśmy o szerokości min. 1,0 cm wykonane z materiałów nie ulegających zniszczeniu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych). Paliki impregnowane przynajmniej na długości umieszczenia w gruncie tj.min. 50 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

Sadzonki należy ochraniać specjalnymi osłonami przeciw zgryzaniu zwierząt.

Dodatkowo przewiduje się pielęgnację drzew związaną z:

- podkrzesywaniem drzew w celu uzyskania skrajni drogowej (usunięciem gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Ireneusz Klofczyński

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 241na odc. Sępólno – Świdwie, zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne.

Opracował:

Wykaz dróg skrzyżowania, zjazdów i peronów

| L.p. | rodzaj | pikietaż | str. jezdni | działka | przepust mb. | rodzaj istniejącej nawierzchni | rodzaj projektowanej nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zjazd - ist. | 29+610 | L | 256/8 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 2. | zjazd - ist. | 29+630 | P | 81 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 3. | zjazd - ist. | 29+650 | P | 82 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 4. | zjazd - budowa | 29+690 | P | 82; 83/2 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 5. | zjazd - ist. | 29+835 | P | 86 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 6. | zjazd - budowa | 29+835 | L | 256/9 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 7. | zjazd - budowa | 29+910 | L | 256/9 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 8. | zjazd - budowa | 30+020 | P | 83/2 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 9. | droga - ist. | 30+245 | L | 144 | 16,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 10. | droga - ist. | 30+252 | P | 129 | 16,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 11. | zjazd - budowa | 30+353 | L | 145; 148/3 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 12. | zjazd - budowa | 30+415 | P | 130; 131/1 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 13. | zjazd - budowa | 30+435 | L | 148/4; 148/5 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 14. | zjazd - ist. | 30+487 | P | 131/2 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 15. | zjazd - ist. | 30+513 | L | 149/3 |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 16. | zjazd - budowa | 30+534 | L | 149/5 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 17. | zjazd - ist. | 30+544 | P | 132/1; 132/6 |  | kostka | kostka |
| 18. | zatoka - ist. | 30+590 | L |  |  | bitumiczna | fibrobeton |
| 19. | droga - ist. | 30+707 | L | 158 | 16,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 20. | zatoka - ist. | 30+750 | P |  |  | bitumiczna | fibrobeton |
| 21. | zjazd - ist. | 30+780 | P | 133/15 |  | gruntowa | kostka |
| 22. | zjazd - budowa | 30+885 | P | 133/21 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 23. | zjazd - ist. | 30+982 | L | 170/1 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 24. | zjazd - budowa | 31+002 | P | 133/21; 133/22 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 25. | zjazd - ist. | 31+073 | L | 170/1; 171 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 26. | droga - ist. | 31+171 | P | 135 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 27. | zjazd - ist. | 31+200 | L | 173 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 28. | zjazd - budowa | 31+414 | L | 173; 174 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 29. | zjazd - budowa | 31+475 | P | 142; 139/3 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 30. | skrzyż. - ist. | 31+505 | P | 274 |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 31. | zjazd - ist. | 31+715 | P | 271 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 32. | zjazd - ist. | 31+751 | P | 268 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 33. | zjazd - ist. | 31+798 | L | 280 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 34. | zjazd - ist. | 31+802 | P | 266 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 35. | zjazd - ist. | 31+821 | L | 282/1 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 36. | zjazd - budowa | 31+860 | P | 265 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 37. | zatoka - ist. | 31+865 | L |  |  | bitumiczna | fibrobeton |
| 38. | zjazd - ist. | 31+935 | P | 262 |  | gruntowa | kostka |
| 39. | zatoka - ist. | 31+955 | P |  |  | bitumiczna | fibrobeton |
| 40. | zjazd - ist. | 31+980 | P | 261 | 12,00 | gruntowa | kostka |
| 41. | skrzyż. - ist. | 32+000 | L | 291 |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 42. | furtka | 32+005 | P | 261 | 5,00 | gruntowa | kostka |
| 43. | zjazd - budowa | 32+036 | P | 260; 257 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 44. | zjazd - budowa | 32+104 | P | 256; 254 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 45. | droga - ist. | 32+167 | L | 295 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 46. | droga - ist. | 32+181 | P | 230 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 47. | zjazd - budowa | 32+202 | P | 252 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 48. | zjazd - ist. | 32+215 | L | 297 |  | kostka | kostka |
| 49. | zjazd - budowa | 32+247 | P | 250 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 50. | zjazd - ist. | 32+278 | P | 248 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 51. | zjazd - budowa | 32+373 | P | 244 | 12,00 | gruntowa | bitumiczna |
| 52. | droga - ist. | 32+378 | L | 303 | 14,00 | gruntowa | bitumiczna |

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

28.03.2025 r.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Odnowa nawierzchni DW Nr 241 na odc. Sępólno - Świdwie od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 29+610 do km 32+610 dł. 3,000 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. od 2 do 4 cm z odwozem

- DW241:

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | szerokość jezdni istniejącej | spadek istn. % |  | Pochylenie | Powierzchnia jezdni istniejącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | strona L | strona P |  | [m2] |
| 1. |  | 29+610 | 6,20 | -1,60 | -1,20 | daszek | 248,00 |
| 2. |  | 29+650 | 6,20 | -1,30 | -1,10 | daszek | 310,00 |
| 3. |  | 29+700 | 6,20 | -1,60 | -1,40 | daszek | 310,00 |
| 4. |  | 29+750 | 6,20 | -2,20 | -1,90 | daszek | 310,00 |
| 5. |  | 29+800 | 6,20 | -2,10 | -1,40 | daszek | 310,00 |
| 6. | PŁK | 29+850 | 6,20 | 1,70 | -2,60 | jednostronny | 156,25 |
| 7. |  | 29+875 | 6,30 | 1,60 | -2,40 | jednostronny | 157,50 |
| 8. | ŚŁK | 29+900 | 6,30 | 1,80 | -2,50 | jednostronny | 157,50 |
| 9. |  | 29+925 | 6,30 | 1,70 | -2,40 | jednostronny | 156,25 |
| 10. | KŁK | 29+950 | 6,20 | 2,10 | -3,30 | jednostronny | 248,00 |
| 11. |  | 29+990 | 6,20 | -1,90 | -0,90 | daszek | 375,00 |
| 12. |  | 30+050 | 6,30 | -1,60 | -1,40 | daszek | 315,00 |
| 13. |  | 30+100 | 6,30 | -1,70 | -1,60 | daszek | 315,00 |
| 14. |  | 30+150 | 6,30 | -1,30 | -1,50 | daszek | 315,00 |
| 15. |  | 30+200 | 6,30 | -1,30 | -1,50 | daszek | 157,50 |
| 16. | PŁK | 30+225 | 6,30 | -1,20 | 1,80 | jednostronny | 156,25 |
| 17. |  | 30+250 | 6,20 | -3,00 | 2,50 | jednostronny | 155,00 |
| 18. |  | 30+275 | 6,20 | -3,00 | 1,60 | jednostronny | 155,00 |
| 19. | ŚŁK | 30+300 | 6,20 | -3,50 | 3,00 | jednostronny | 155,00 |
| 20. |  | 30+325 | 6,20 | -4,90 | 3,30 | jednostronny | 156,25 |
| 21. |  | 30+350 | 6,30 | -3,00 | 3,00 | jednostronny | 157,50 |
| 22. |  | 30+375 | 6,30 | -3,80 | 3,30 | jednostronny | 156,25 |
| 23. | KŁK | 30+400 | 6,20 | -2,80 | 2,10 | jednostronny | 156,25 |
| 24. |  | 30+425 | 6,30 | -1,70 | -1,20 | daszek | 157,50 |
| 25. |  | 30+450 | 6,30 | -3,00 | -1,50 | daszek | 312,50 |
| 26. |  | 30+500 | 6,20 | -2,00 | -1,80 | daszek | 310,00 |
| 27. |  | 30+550 | 6,20 | -2,00 | -2,50 | daszek | 312,50 |
| 28. |  | 30+600 | 6,30 | -2,80 | -1,20 | daszek | 312,50 |
| 29. |  | 30+650 | 6,20 | -1,90 | -2,50 | daszek | 310,00 |
| 30. |  | 30+700 | 6,20 | -1,60 | -2,60 | daszek | 310,00 |
| 31. | PŁK | 30+750 | 6,20 | -1,90 | -0,80 | daszek | 155,00 |
| 32. |  | 30+775 | 6,20 | -2,10 | 1,00 | jednostronny | 156,25 |
| 33. |  | 30+800 | 6,30 | -3,40 | 2,70 | jednostronny | 156,25 |
| 34. |  | 30+825 | 6,20 | -2,90 | 2,50 | jednostronny | 155,00 |
| 35. |  | 30+850 | 6,20 | -3,80 | 2,40 | jednostronny | 156,25 |
| 36. |  | 30+875 | 6,30 | -3,90 | 3,20 | jednostronny | 157,50 |
| 37. |  | 30+900 | 6,30 | -4,00 | 3,40 | jednostronny | 156,25 |
| 38. | ŚŁK | 30+925 | 6,20 | -3,10 | 3,40 | jednostronny | 155,00 |
| 39. |  | 30+950 | 6,20 | -3,40 | 4,50 | jednostronny | 155,00 |
| 40. |  | 30+975 | 6,20 | -4,30 | 3,50 | jednostronny | 155,00 |
| 41. |  | 31+000 | 6,20 | -3,80 | 3,50 | jednostronny | 156,25 |
| 42. |  | 31+025 | 6,30 | -3,50 | 3,60 | jednostronny | 156,25 |
| 43. |  | 31+050 | 6,20 | -4,40 | 3,00 | jednostronny | 155,00 |
| 44. |  | 31+075 | 6,20 | -1,20 | 1,00 | jednostronny | 156,25 |
| 45. | KŁK | 31+100 | 6,30 | -1,70 | -1,30 | daszek | 315,00 |
| 46. |  | 31+150 | 6,30 | -1,20 | -1,70 | daszek | 315,00 |
| 47. |  | 31+200 | 6,30 | -1,60 | -1,80 | daszek | 315,00 |
| 48. |  | 31+250 | 6,30 | -1,60 | -1,70 | daszek | 315,00 |
| 49. |  | 31+300 | 6,30 | -2,00 | -2,00 | daszek | 315,00 |
| 50. |  | 31+350 | 6,30 | -1,70 | -1,60 | daszek | 315,00 |
| 51. |  | 31+400 | 6,30 | -1,70 | -2,20 | daszek | 315,00 |
| 52. | PŁK | 31+450 | 6,30 | 1,70 | -3,20 | jednostronny | 157,50 |
| 53. |  | 31+475 | 6,30 | 3,30 | -4,80 | jednostronny | 158,75 |
| 54. |  | 31+500 | 6,40 | 3,50 | -3,60 | jednostronny | 160,00 |
| 55. |  | 31+525 | 6,40 | 3,40 | -3,50 | jednostronny | 157,50 |
| 56. |  | 31+550 | 6,20 | 3,50 | -3,70 | jednostronny | 157,50 |
| 57. |  | 31+575 | 6,40 | 3,80 | -3,60 | jednostronny | 158,75 |
| 58. |  | 31+600 | 6,30 | 2,80 | -3,60 | jednostronny | 158,75 |
| 59. |  | 31+625 | 6,40 | 3,30 | -3,40 | jednostronny | 160,00 |
| 60. |  | 31+650 | 6,40 | 3,70 | -3,50 | jednostronny | 160,00 |
| 61. | ŚŁK | 31+675 | 6,40 | 3,30 | -4,50 | jednostronny | 160,00 |
| 62. |  | 31+700 | 6,40 | 3,00 | -5,30 | jednostronny | 158,75 |
| 63. |  | 31+725 | 6,30 | 3,40 | -3,60 | jednostronny | 157,50 |
| 64. |  | 31+750 | 6,30 | 3,00 | -4,10 | jednostronny | 156,25 |
| 65. |  | 31+775 | 6,20 | 3,20 | -3,80 | jednostronny | 158,75 |
| 66. |  | 31+800 | 6,50 | 3,30 | -2,80 | jednostronny | 161,25 |
| 67. |  | 31+825 | 6,40 | 0,80 | -3,20 | jednostronny | 158,75 |
| 68. | KŁK | 31+850 | 6,30 | -1,00 | -1,40 | daszek | 317,50 |
| 69. |  | 31+900 | 6,40 | -1,70 | -1,90 | daszek | 317,50 |
| 70. |  | 31+950 | 6,30 | -1,90 | -1,40 | daszek | 312,50 |
| 71. |  | 32+000 | 6,20 | -1,30 | -2,00 | daszek | 310,00 |
| 72. |  | 32+050 | 6,20 | -1,40 | -1,20 | daszek | 310,00 |
| 73. | PŁK | 32+100 | 6,20 | 3,00 | -2,30 | jednostronny | 156,25 |
| 74. |  | 32+125 | 6,30 | 3,30 | -3,20 | jednostronny | 158,75 |
| 75. |  | 32+150 | 6,40 | 3,60 | -2,60 | jednostronny | 157,50 |
| 76. | ŚŁK | 32+175 | 6,20 | 3,50 | -2,60 | jednostronny | 156,25 |
| 77. |  | 32+200 | 6,30 | 1,80 | -4,10 | jednostronny | 157,50 |
| 78. |  | 32+225 | 6,30 | 0,10 | -1,50 | jednostronny | 157,50 |
| 79. | KŁK | 32+250 | 6,30 | -2,70 | -1,50 | daszek | 315,00 |
| 80. |  | 32+300 | 6,30 | -1,50 | -1,30 | daszek | 312,50 |
| 81. | PŁK | 32+350 | 6,20 | 1,00 | -2,20 | jednostronny | 155,00 |
| 82. |  | 32+375 | 6,20 | 3,60 | -3,20 | jednostronny | 155,00 |
| 83. |  | 32+400 | 6,20 | 3,40 | -2,80 | jednostronny | 160,00 |
| 84. | ŚŁK | 32+425 | 6,60 | 2,80 | -3,50 | jednostronny | 167,50 |
| 85. |  | 32+450 | 6,80 | 3,00 | -3,70 | jednostronny | 165,00 |
| 86. |  | 32+475 | 6,40 | 1,50 | -3,90 | jednostronny | 157,50 |
| 87. | KŁK | 32+500 | 6,20 | -2,30 | -1,90 | daszek | 312,50 |
| 88. |  | 32+550 | 6,30 | -0,50 | -0,40 | daszek | 375,00 |
| 89. |  | 32+610 | 6,20 | -1,50 | -1,20 | daszek |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18826,00 |

Lp. 3 Zestawienie zjazdów, drogi - skrzyżowanie:

| L.p. | Rodzaj | Pikietaż | Str. jezdni | Działka | Przepust mb. | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Powierzchnia, warstwa ścieralna m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zjazd - ist. | 29+610 | L | 256/8 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 2. | zjazd - ist. | 29+630 | P | 81 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 3. | zjazd - ist. | 29+650 | P | 82 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 4. | zjazd - budowa | 29+690 | P | 82; 83/2 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 5. | zjazd - ist. | 29+835 | P | 86 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 6. | zjazd - budowa | 29+835 | L | 256/9 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 7. | zjazd - budowa | 29+910 | L | 256/9 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 8. | zjazd - budowa | 30+020 | P | 83/2 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 9. | droga - ist. | 30+245 | L | 144 | 16,00 | gruntowa | 47,50 |
| 10. | droga - ist. | 30+252 | P | 129 | 16,00 | gruntowa | 47,50 |
| 11. | zjazd - budowa | 30+353 | L | 145; 148/3 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 12. | zjazd - budowa | 30+415 | P | 130; 131/1 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 13. | zjazd - budowa | 30+435 | L | 148/4; 148/5 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 14. | zjazd - ist. | 30+487 | P | 131/2 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 15. | zjazd - ist. | 30+513 | L | 149/3 |  | bitumiczna | 42,50 |
| 16. | zjazd - budowa | 30+534 | L | 149/5 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 17. | zjazd - ist. | 30+544 | P | 132/1; 132/6 |  | kostka | 55,00 |
| 18. | zatoka - ist. | 30+590 | L |  |  | bitumiczna | 114,00 |
| 19. | droga - ist. | 30+707 | L | 158 | 16,00 | gruntowa | 47,50 |
| 20. | zatoka - ist. | 30+750 | P |  |  | bitumiczna | 114,00 |
| 21. | zjazd - ist. | 30+780 | P | 133/15 |  | gruntowa | 37,50 |
| 22. | zjazd - budowa | 30+885 | P | 133/21 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 23. | zjazd - ist. | 30+982 | L | 170/1 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 24. | zjazd - budowa | 31+002 | P | 133/21; 133/22 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 25. | zjazd - ist. | 31+073 | L | 170/1; 171 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 26. | droga - ist. | 31+171 | P | 135 | 14,00 | gruntowa | 59,50 |
| 27. | zjazd - ist. | 31+200 | L | 173 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 28. | zjazd - budowa | 31+414 | L | 173; 174 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 29. | zjazd - budowa | 31+475 | P | 142; 139/3 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 30. | skrzyż. - ist. | 31+505 | P | 274 |  | bitumiczna | 105,00 |
| 31. | zjazd - ist. | 31+715 | P | 271 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 32. | zjazd - ist. | 31+751 | P | 268 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 33. | zjazd - ist. | 31+798 | L | 280 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 34. | zjazd - ist. | 31+802 | P | 266 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 35. | zjazd - ist. | 31+821 | L | 282/1 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 36. | zjazd - budowa | 31+860 | P | 265 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 37. | zatoka - ist. | 31+865 | L |  |  | bitumiczna | 114,00 |
| 38. | zjazd - ist. | 31+935 | P | 262 |  | gruntowa | 37,50 |
| 39. | zatoka - ist. | 31+955 | P |  |  | bitumiczna | 114,00 |
| 40. | zjazd - ist. | 31+980 | P | 261 | 12,00 | gruntowa | 12,50 |
| 41. | skrzyż. - ist. | 32+000 | L | 291 |  | bitumiczna | 105,00 |
| 42. | furtka | 32+005 | P | 261 | 5,00 | gruntowa | 9,00 |
| 43. | zjazd - budowa | 32+036 | P | 260; 257 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 44. | zjazd - budowa | 32+104 | P | 256; 254 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 45. | droga - ist. | 32+167 | L | 295 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 46. | droga - ist. | 32+181 | P | 230 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |
| 47. | zjazd - budowa | 32+202 | P | 252 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 48. | zjazd - ist. | 32+215 | L | 297 |  | kostka | 78,00 |
| 49. | zjazd - budowa | 32+247 | P | 250 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 50. | zjazd - ist. | 32+278 | P | 248 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 51. | zjazd - budowa | 32+373 | P | 244 | 12,00 | gruntowa | 37,50 |
| 52. | droga - ist. | 32+378 | L | 303 | 14,00 | gruntowa | 42,50 |

Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):

Wg rysunków odtworzenia oznakowania poziomego:

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1e | 157,58 mb x 0,12 m2/mb | 18,91 m2 |
| P – 3a | 1163,25 mb x 0,20 m2/mb | 232,65 m2 |
| P – 4 | 954,30 mb x 0,24 m2/mb | 229,03 m2 |
| P – 6 | 719,63 mb x 0,08 m2/mb | 57,57 m2 |
| P – 7a | 247,33 mb x 0,12 m2/mb | 29,69 m2 |
| P – 7c | 255,00 mb x 0,06 m2/mb | 15,30 m2 |
| P – 7d | 5389,80 mb x 0,12 m2/mb | 646,78 m2 |
| P – 12 | 22,60 mb– 0,5 m2/mb | 11,30 m2 |
| Razem |  | 1241,23 m2 |

Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-3 | średni | 3 |
| A-4 | średni | 7 |
| A-6b | średni | 3 |
| A-6c | średni | 3 |
| A-7 | średni | 1 |
| A-18 | średni | 5 |
| B-20 | średni | 3 |
| B-25 | średni | 18 |
| B-27 | średni | 11 |
| B-33 (70) | średni | 6 |
| B-42 | średni | 1 |
| D-15 | średni | 4 |
| D-23 | średni | 1 |
| E-2a | średni | 1 |
| E-17a „Grochowiec” | średni | 2 |
| E-18a „Grochowiec” | średni | 2 |
| E-17a „Świdwie” | średni | 2 |
| E-18a „Świdwie” | średni | 2 |
| T-1 „Stop 150 m” | średni | 1 |
| T-2 „2,0 km” | średni | 2 |
| T-2 „4,0 km” | średni | 1 |
| T-2 „1,0 km” | średni | 3 |
| T-2 „0,5 km” | średni | 2 |
| T-2 „3,5 km” | średni | 1 |
| T-2 „1,5 km” | średni | 1 |
| T-2 „3,0 km” | średni | 1 |
| T-3 „Koniec” | średni | 3 |
| U-1a,b | średni | 60 |
| U-3c | średni | 1 |
| U-3d | średni | 1 |
| U-18a | średni | 1 |

Lp. 6 Wykaz barier sprężystych

| Lp. | Pikietaż | Bariera |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mb |  |
| 1 | 29+655 – 29+675 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 2 | 29+655 – 29+675 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 3 | 30+270 – 30+290 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 4 | 30+270 – 30+290 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 5 | 30+645 – 30+665 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 6 | 30+645 – 30+665 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 7 | 31+160 – 31+180 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 8 | 31+160 – 31+180 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 9 | 32+380 – 32+420 str. lewa | 40,0 |  |  |
| 10 | 32+376 – 32+428 str. prawa | 52,0 |  |  |
| 11 | Demontaż barier drogowych | 132,0 |  |  |
| RAZEM |  | 252,0 / 132,0 |  |  |

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przekładkowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej W5 i poziomie intensywności zdarzeń A.

Lp. 7. Zestawienie parametrów nawierzchni jezdni

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | Pochylenie | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w-wa ścieralna | w-wa ścieralna | w-wa wiążąca | w-wa wiążąca | w-wa wyrównawcza | w-wa wyrówna |
| 1. |  | 29+610 | daszek | 6,10 | - | 6,20 | - | 6,30 | - |
| 2. |  | 29+650 | daszek | 6,10 | 244,00 | 6,20 | 248,00 | 6,30 | 252,00 |
| 3. |  | 29+700 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 4. |  | 29+750 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 5. |  | 29+800 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 6. | PŁK | 29+850 | jednostronny | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 7. |  | 29+875 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 8. | ŚŁK | 29+900 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 9. |  | 29+925 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 10. | KŁK | 29+950 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 11. |  | 29+990 | daszek | 6,10 | 244,00 | 6,20 | 248,00 | 6,30 | 252,00 |
| 12. |  | 30+050 | daszek | 6,20 | 369,00 | 6,30 | 375,00 | 6,40 | 381,00 |
| 13. |  | 30+100 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 14. |  | 30+150 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 15. |  | 30+200 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 16. | PŁK | 30+225 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 17. |  | 30+250 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 18. |  | 30+275 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 19. | ŚŁK | 30+300 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 20. |  | 30+325 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 21. |  | 30+350 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 22. |  | 30+375 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 23. | KŁK | 30+400 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 24. |  | 30+425 | daszek | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 25. |  | 30+450 | daszek | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 26. |  | 30+500 | daszek | 6,10 | 307,50 | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 |
| 27. |  | 30+550 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 28. |  | 30+600 | daszek | 6,20 | 307,50 | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 |
| 29. |  | 30+650 | daszek | 6,10 | 307,50 | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 |
| 30. |  | 30+700 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 31. | PŁK | 30+750 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 32. |  | 30+775 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 33. |  | 30+800 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 34. |  | 30+825 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 35. |  | 30+850 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 36. |  | 30+875 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 37. |  | 30+900 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 38. | ŚŁK | 30+925 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 39. |  | 30+950 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 40. |  | 30+975 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 41. |  | 31+000 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 42. |  | 31+025 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 43. |  | 31+050 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 44. |  | 31+075 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 45. | KŁK | 31+100 | daszek | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 46. |  | 31+150 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 47. |  | 31+200 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 48. |  | 31+250 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 49. |  | 31+300 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 50. |  | 31+350 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 51. |  | 31+400 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 52. | PŁK | 31+450 | jednostronny | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 53. |  | 31+475 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 54. |  | 31+500 | jednostronny | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 | 6,50 | 161,25 |
| 55. |  | 31+525 | jednostronny | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 | 6,50 | 162,50 |
| 56. |  | 31+550 | jednostronny | 6,10 | 155,00 | 6,20 | 157,50 | 6,30 | 160,00 |
| 57. |  | 31+575 | jednostronny | 6,30 | 155,00 | 6,40 | 157,50 | 6,50 | 160,00 |
| 58. |  | 31+600 | jednostronny | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 | 6,40 | 161,25 |
| 59. |  | 31+625 | jednostronny | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 | 6,50 | 161,25 |
| 60. |  | 31+650 | jednostronny | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 | 6,50 | 162,50 |
| 61. | ŚŁK | 31+675 | jednostronny | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 | 6,50 | 162,50 |
| 62. |  | 31+700 | jednostronny | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 | 6,50 | 162,50 |
| 63. |  | 31+725 | jednostronny | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 | 6,40 | 161,25 |
| 64. |  | 31+750 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 65. |  | 31+775 | jednostronny | 6,10 | 153,75 | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 |
| 66. |  | 31+800 | jednostronny | 6,40 | 156,25 | 6,50 | 158,75 | 6,60 | 161,25 |
| 67. |  | 31+825 | jednostronny | 6,30 | 158,75 | 6,40 | 161,25 | 6,50 | 163,75 |
| 68. | KŁK | 31+850 | daszek | 6,20 | 156,25 | 6,30 | 158,75 | 6,40 | 161,25 |
| 69. |  | 31+900 | daszek | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 | 6,50 | 322,50 |
| 70. |  | 31+950 | daszek | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 | 6,40 | 322,50 |
| 71. |  | 32+000 | daszek | 6,10 | 307,50 | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 |
| 72. |  | 32+050 | daszek | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 73. | PŁK | 32+100 | jednostronny | 6,10 | 305,00 | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 |
| 74. |  | 32+125 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 75. |  | 32+150 | jednostronny | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 | 6,50 | 161,25 |
| 76. | ŚŁK | 32+175 | jednostronny | 6,10 | 155,00 | 6,20 | 157,50 | 6,30 | 160,00 |
| 77. |  | 32+200 | jednostronny | 6,20 | 153,75 | 6,30 | 156,25 | 6,40 | 158,75 |
| 78. |  | 32+225 | jednostronny | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 79. | KŁK | 32+250 | daszek | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 | 6,40 | 160,00 |
| 80. |  | 32+300 | daszek | 6,20 | 310,00 | 6,30 | 315,00 | 6,40 | 320,00 |
| 81. | PŁK | 32+350 | jednostronny | 6,10 | 307,50 | 6,20 | 312,50 | 6,30 | 317,50 |
| 82. |  | 32+375 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 83. |  | 32+400 | jednostronny | 6,10 | 152,50 | 6,20 | 155,00 | 6,30 | 157,50 |
| 84. | ŚŁK | 32+425 | jednostronny | 6,50 | 157,50 | 6,60 | 160,00 | 6,70 | 162,50 |
| 85. |  | 32+450 | jednostronny | 6,70 | 165,00 | 6,80 | 167,50 | 6,90 | 170,00 |
| 86. |  | 32+475 | jednostronny | 6,30 | 162,50 | 6,40 | 165,00 | 6,50 | 167,50 |
| 87. | KŁK | 32+500 | daszek | 6,10 | 155,00 | 6,20 | 157,50 | 6,30 | 160,00 |
| 88. |  | 32+550 | daszek | 6,20 | 307,50 | 6,30 | 312,50 | 6,40 | 317,50 |
| 89. |  | 32+610 | daszek | 6,10 | 369,00 | 6,20 | 375,00 | 6,30 | 381,00 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 18526,00 |  | 18826,00 |  | 19126,00 |

| Lp. 8. Zestawienie krzaków do wycinki z pasa drogowego Lp.; Pikietaż; Szerokość wycinki; Wielkość. m; ha. 1; 29+650 – 29+830 str. L; 2,0; 0,036. 2; 30+600 – 31+460 str. P; 1,0; 0,086. 3; 30+720 – 31+460 str. L; 2,0; 0,148. 4; 32+150 – 32+610 str. L; 1,0; 0,046. 5; 32+400 – 32+610 str. P; 1,0; 0,021. RAZEM; 0,337. |
| --- |
| Lp. 9. Zestawienie rowów do odtworzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ODCINEK |  | STRONA |  |  |  | DŁUGOŚĆ PO ODJĘCIU SZER.ZJAZDÓW |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  | [m] |  |  |
| 1. | 29+610 ÷ 32+610 |  | str. prawa |  |  |  | 2.668,0 |  |  |
| 2. | 29+610 ÷ 32+610 |  | str. lewa |  |  |  | 2.581,0 |  |  |
| 5.249,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. 10. Zestawienie poboczy do wykonania o szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  |  | STRONA | DŁUGOŚĆ |  | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY |  |
|  | [km] | [km] |  |  |  | [m] |  | [m2] |  |
| 1. | 29+610 | 32+610 |  |  | L i P | 5.249,0 |  | 6.561,25 |  |

| Lp. 11. Zestawienie poboczy do wyrównania wysokościowego gruntem o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OD | DO | STRONA | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY, ILOŚĆ |
|  | [km] | [km] |  | [m] | [m3] |
| 1. | 29+610 | 32+610 | L i P | 5.249,0 | 656,13 |

Lp. 12. Lokalizacja zatok

30+590 L

30+750 P

31+865 L

31+955 P

Lp. 13. Lokalizacja przepustów

29+665 – betonowy Ø 500

30+280 – betonowy Ø 500

30+655 – betonowy Ø 400

31+169 – betonowy Ø 400

32+410 – betonowy Ø 400

Lp. 14. Zestawienie lokalizacji korytek i oporników

| Lp. | Pikietaż | Korytka trójkątne |  | Korytka skarpowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mb | mb |
| 1 | 30+200 – 30+340 str. lewa | 140,0 |  | 3 x 2,5 |
| 2 | 30+720 – 30+820 str. lewa | 100,0 |  | 3 x 2,0 |
| 3 | 30+900 – 31+020 str. lewa | 120,0 |  | 3 x 2,0 |
| 4 | 31+420 – 31+710 str. prawa | 290,0 |  | 6 x 2,0 |
| 5 | 32+050 – 32+140 str. prawa | 90,0 |  | 3 x 1,5 |
| 6 | 32+300 – 32+450 str. prawa | 150,0 |  | 5 x 2,5 |
| RAZEM |  | 890,0 |  | 48,5 |